Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Контактная сеть

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Трансбордер. Контактная сеть |  |  |  | Выполнение работ на высоте 6,55м |
|  |  | Монтаж вертикального уголка 75х5 L=1000мм (электросварка) | шт. кг | 22 127,6 |  | 5,8кг/м |
|  |  | Монтаж изолятора СА-3/6 на уголок к изолятору (болтовое соединение) | шт. | 88 |  | Гайка М10-88шт., шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт. |
|  |  | Монтаж уголка 75х5 L=50мм к изолятору СА-3/6 (болтовое соединение) | шт. | 88 |  | Гайка М10-88шт., шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт.; Уголок. 75х5 - 5,8кг/м |
|  |  | Изготовление и монтаж токопровода из арматуры A1 d14 длиной по 38м с последующей установкой на металлоконструкции опор контактной сети (электросварка) | шт. м | 4 152 |  | 38м*4шт. =152м 1,21кг/м |
|  |  | Изготовление и монтаж козырька | кг | 409 |  | - Лист стальной 400х3 - 0,4м х 38м = 15,2м2/357,96кг - Уголок 75х75х400 -22шт *0,4м =8,8м *5,8кг/м =51,04кг. |
|  |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 41 |  |  |
|  |  | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 41 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________