| Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации Объект: «Трансбордер. Контактная сеть.» на сумму 230 795,41 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2024 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | ответы |  |  |
|  |  | Исключить повышающий договорной коэффициент, к доп.работам он не имеет отношения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты на временные здания и сооружения применить п.4 прил.1 к приказу 332/пр. 2,8 с применением к=0,8 (п.25 №332/пр) |  |  |  | По основному Договору ВЗиС применен согласно приказу №332/пр от 19.06.2020г. п.31 табл. приложение №1 8,2% |  |  |
|  |  | К нормам на производство работ в зимнее время применить К=0,8 п.20 №325/пр |  |  |  | По основному Договору ЗУ применен согласно приказу № 325/пр от 25.05.2021г., прил.1 п.8- 2,4% |  |  |
|  |  | П.1, п.3-4, п.6-7 ВОР указать вес проката |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВОР – указать высоту выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Не корректно применена расценка. Вес вертикальных уголков более 10кг. Заменить на ФЕР09-03-014-01 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 2 | По расценках сборника ФЕР09 применяются конструкции , а не металлопрокат. Заменить ресурс на ФССЦ-07.2.07.04-0013 |  | т.ч сборника ФЕР09, п.1.9 |  | откорректировано |  |  |
|  |  | Не учтен ресурс по п.3 ВОР |  | П.3 ВОР |  | Добавлено, п.1,2 ЛСР |  |  |
|  | 3 | ФЕРм - 38 «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз» предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций. Исключить либо предоставить документы, подтверждающие наличие производственной базы и наличие необходимого оборудования для производства металлоконструкций у подрядной организации. |  | п 1.38. ОП ТЧ ФЕРм 81-03-38-2001 |  | Замечание на п.5 ВОР – изготовление козырька |  |  |
|  |  | ВОР п.4 перепроверить объем 52*4=208 м, откуда 152 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Исключить грунтовку , одна уже учена в металлоконструкциях |  |  |  | Расценкой на монтаж м/к учтено антикоррозийное покрытие сварных швов. В данном случае производится покрытие всей поверхности м/к. |  |  |
|  | 4 | Исключить, данная работа учтена в п.5 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 5 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-06-001-02, учесть вес п.6, п.7 ВОР |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 6 | Заменить на ФССЦ-07.2.07.04-0014 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 11 | Расценка применена не корректно. Заменить на ФЕР07-01-044-01 применит. |  |  |  | откорректировано |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.