Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

на Устройство ограждения вдоль обкаточного пути,

по объекту: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж кирпичного забора общей длинной 398 п.м. | м³ | 418,6 |  | (L) (398 – 0,38 х 12) х 2,8 (h) х 0,38 = 418,6м3 |
| 2 |  | Демонтаж пилястр из кирпича на деформационных швах | м³ | 8,2 |  | 0,64 х 0,38 х 2,8 (h) х 12 шт = 8,2м3 |
| 3 |  | Демонтаж железобетонных фундаментов | м³ | 195,0 |  | (L) 398 х 0,7 (h) х 0,7 = 195,0м3 |
| 4 |  | Демонтаж ограждения из колючей проволоки по верху забора | м | 2388 |  | 398 х 6 рядов проволоки= 2388м Передача Заказчику |
| 5 |  | Демонтаж опор для крепления проволоки из гнутого швеллера | шт/т | 133/1,59 |  | Гнутый швеллер 60х40х3 L = 0,8м, 5 шт на одну опору ,133 опоры с шагом 3м; 2,98кг х 0,8м х 5шт х 133опоры = 1585 кг Передача Заказчику |
| 6 |  | Демонтаж металлического экрана по верху забора | м2/т | ___/5,88 |  | Лист стальной t=1,5мм h =0,75м, 11.78 кг х 398 х 0,75 = 3512 кг; ребра жесткости из гнутого швеллера 60х40х3 в 2-а ряда 2,98кг х 398 х 2 = 2372 кг; 0бщий вес 3512 + 2372 = 5884кг Передача Заказчику |
| 7 |  | Демонтаж трубопровода газоснабжения (не действующий по опорам крепления проволоки) из трубы стальной | м/т | 23,5/0,45 |  | Труба стальная Д159х5, 18.989 кг х 23,5 (L) = 446 кг, Передача Заказчику |
| 8 |  | Демонтаж сетчатого ограждения вольера для собак | м/м2 | 25,5/63,8 |  | (L) 25,5 х 2,5 (h) = 63,8м2, Передача Заказчику |
| 9 |  | Погрузка строительного мусора механизировано | т | 1004,5 |  | (418,6+8,2) х 1,8 + 195 х 2,5 = 1255,7; 1255,7 х 80% = 1004,5т |
| 10 |  | Погрузка строительного мусора вручную | т | 251,1 |  | 1255,7 х 20% =251,1т |
| 11 |  | Перевозка и утилизация строительного мусора | м³ | 621,8 |  | 418,6 + 8,2 + 195 = 621,8м3 |
|  |  | Земляные работы (без выполненного участка по РД АС 132-23-АС1) |  |  |  |  |
| 12 |  | Обратная засыпка траншеи механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) после демонтажа фундаментов, с послойным уплотнением | м³ | 195 |  | = V демонтированных фундаментов |
| 13 |  | Вертикальная планировка экскаватором-погрузчиком в оси проектируемого ограждения | м2 | 915 |  | (L) 398 х 2,3 (ширина отвала экскаватора-погрузчика JCB) = 915м2 |
| 14 |  | Уплотнение основания виброкатками в оси проектируемого ограждения, 5 проходок по одному слою | м2/м³ | 915/183 |  | = S вертикальной планировки на глубину 0,2м; 915 х 0,2 = 915х 0,2 = 183м3 |
| 15 |  | Завоз недостающего грунта из карьера (расстояние от карьера ___м) | т/м³ | ___/253,5 |  | 195 х 1,3 (коэф. уплотнения) = 253,5м3 ОБОСНОВАНИЕ 195м3*1,9=370,5т |
| 16 |  | Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором (с ковшом емк. 0,5м3) в отвал (97%) | м³ | 69,2 |  | 1,15 х 0,2 х 310 = 71,3; 71,3 х 97% =69,2м3 |
| 17 |  | Доработка грунта под фундаменты вручную (3%) | м³ | 2,1 |  | 71,3 х 3% = 2,1м3 |
| 18 |  | Обратная засыпка механизированным способом с последующим уплотнением виброплитой (80%) | м³ | 39,7 |  | V разработанного грунта – V щебня – V смонтированных фундаментов (123 шт на высоту 0,1м); 71,3 - 13,8 – 0,9 х 0,7 х 0,1 х 126шт = 49,6; 49,6 х 80% = 39,7м3 |
| 19 |  | Обратная засыпка вручную с последующим уплотнением виброплитой (20%) | м³ | 9,9 |  | 48,4 х 20% = 9,9м3 |
| 20 |  | Устройство грунтовой насыпи с перемещением грунта до 100м | м³ | 382,9 |  | V насыпи 0,45м (h) – Vфундаментов 0,45м (h); 310 х 3 х 0,45 – 0,9 х 0,7 х 0,45 х 126 шт = 382,9м3 |
| 21 |  | Завоз недостающего грунта из карьера (завозим грунт или песок? Расстояние от карьера____м?) | т/м³ | ____/448 |  | (382,9 + 49,6 - 71,3) х 1,2 (коэф. уплотнения для песчаных грунтов) = 373,3 х 1,3 = 447,96м3 ОБОСНОВАНИЕ |
|  |  | Сборные железобетонные конструкции (без выполненного участка по РД АС 132-23-АС1) |  |  |  |  |
| 22 |  | Устройство щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 под фундаменты с уплотнением вибротрамбовками | м³ | 16,6 |  | 1,15 х 0,95 х 0,1 х 126шт = 13,8м3 13,8 * 1,2 (коэффициент уплотнения щебня) = 16,6м3 |
| 23 |  | Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ31-77» массой 0,63т (165шт) | ш/м³ | 126/31,9 |  | 126 х 0,253 = 31,9м3 |
| 24 |  | Монтаж панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ31-77» массой 1,42т (3000 х 2500) | шт/м/м³ | 124/310/70,2 |  | 124 х 0,566 = 70,2м3 |
| 25 |  | Замоноличивание стаканов панелей ПО-2 в фундаментах ФО-2 бетоном В20 W6 F150 | м³ | 4,7 |  | 0,037м3 на 1 фундамент согласно п.5 Л-3 РД АС 132-23-АС1; 0,037 х 126 = 4,7м3 |
| 26 |  | Обмазка ж/б фундаментов ФО-2 грунтовкой Технониколь № 01 в один слой, расход 0,30 кг/м2 | кг/м2 | 79/263,2 |  | S фундаментов = (S боковой поверхности + S верхней поверхности) х 123 шт; S б.п. = (0,9 +0,7) х 2 х 0,55 = 1,76м2; S в.п. = (0,65 х 0,85) – (0,35 х 0,45) = 0,27м2; S фундаментов = (1,87 +0,27)123 = 263,2м2; 263,2 х 0,3 = 78,96кг |
| 27 |  | Обмазка ж/б фундаментов ФО-2 битумной мастикой Технониколь №24 в два слоя, расход 0,7 кг/м2 | кг/м2 | 368,5/263,2 |  | S фундаментов = 263,2м2; 263,2 х 0,7 х 2 = 368,5кг |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________