Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Фундаменты ФМ-1 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтового покрытия механизированным способом | м³ | 0,31 | 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,05м = 0,31м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания механизированным способом | м³ | 1,88 | 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,3м = 1,88м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 2,19/ 3,19 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 0,31м3 * 1,8 = 0,56т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 1,88м3 * 1,4 = 2,63т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 2,19 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%), с погрузкой в автосамосвалы | м³ | 26,87 | 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м*0,97 = 8,00м3 |
| 7 |  | Доработка грунта в котловане вручную (3%) | м³ | 0,82 | 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м *0,03 = 0,25м3 |
| 8 |  | Обратная засыпка песком (с К отн.упл.=1,1) колонн, вручную | м³ | 19,78 | 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-14 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м -2,27м3 Vвытеснен =5,98м3 |
| 9 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 19,78 | 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-14 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 10 |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | м³/ т | 27,69/ 52,61 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (26,87м3 + 0,82м3) * 1,9 = 27,69м3 / 52,61т |
| 11 |  | Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 12 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 27,69 |  |  |
|  |  | Устройство фундаментов ФМ-1 |  |  |  |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 |  |  |  |  |
| 13 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 1,45 | 131-23-АС1-ФМ1-02 | Бетон В7,5 ФМ-1 №1 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 ФМ-1 №2 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 ФМ-1 №3 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 0,484*3=1,45м3 |
| 14 |  | Устройство фундаментов ФМ-1 №1,2,3 | м³ | 5,52 | 131-23-АС1-ФМ1-03 131-23-АС1-ФМ1-04 131-23-АС1-ФМ1-05 | Бетон В25 F100 W8 Подошвы фундаментов ФМ-1 №1 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 ФМ-1 №2 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 ФМ-1 №3 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 Колонны фундаментов ФМ-1 №1 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 ФМ-1 №2 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 ФМ-1 №3 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 3,6+1,92=5,52м3 Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 30 шт/51,9кг Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 30шт/51,9кг Арматура А500С Ø16 L=1600мм – 24шт/60,58кг Арматура А500С Ø8 L=3020мм – 12шт/14,29кг Арматура А500С Ø8 L=2180мм – 12шт/10,32кг 51,9*2+60,58+14,29+10,32=188,99кг |
| 15 |  | Установка анкерной группы | кг | 117,48 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | Болт 1.1 М30*100 – 12шт/81,24кг Уголок стальной 50х5 L=400мм – 12шт/18,12кг Уголок стальной 50х5 L=400мм – 12шт/18,12кг 81,24+18,12*2=117,48кг |
| 16 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 26,88 | 131-23-АС1-ФМ1-06 | ФМ-1 №1 9,6м2 ФМ-1 №2 9,6м2 ФМ-1 №3 9,6м2 Технониколь №01 |
| 17 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 26,88 | 131-23-АС1-ФМ1-06 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №4 |  |  |  |  |
| 18 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,48 | 131-23-АС1-ФМ1-09 | Бетон В7,5 ФМ-1 №4 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,48м3 |
| 19 |  | Устройство фундаментов ФМ-1 №4 | м³ | 1,84 | 131-23-АС1-ФМ1-10 131-23-АС1-ФМ1-11 131-23-АС1-ФМ1-12 | Бетон В25 F100 W8 Подошва фундамента ФМ-1 №4 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 Колонны фундамента ФМ1 №4 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 1,2+0,64=1,84м3 Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 10 шт/17,3кг Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 10 шт/17,3 кг Арматура А500С Ø16 L=1600мм – 8 шт/20,19кг Арматура А500С Ø8 L=3020мм – 4 шт/4,76кг Арматура А500С Ø8 L=2180мм – 4 шт/3,44кг 17,3*2+20,19+4,76+3,44=62,99кг |
| 20 |  | Установка анкерной группы | кг | 39,16 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | Болт 1.1 М30*100 – 4шт/27,08кг Уголок стальной 50х5 L=400мм – 4шт/6,04кг Уголок стальной 50х5 L=400мм – 4шт/6,04кг 27,08+6,04*2=39,16кг |
| 21 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 8,96 | 131-23-АС1-ФМ1-13 | Технониколь №01 |
| 22 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 8,96 | 131-23-АС1-ФМ1-13 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Фундаменты ФМ-2 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | Обратная засыпка фундаментов песком (с К отн.упл.=1,1), вручную | м³ | 3,4 | 131-23-АС1-ФМ2-05 | ФМ-2 №1 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3 ФМ-2 №2 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3 ФМ-2 №3 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3 ФМ-2 №4 (L) 3,5м х 1,8м х (h) 0,35м -1,35м3 Vвыт = 0,85м3 |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 3,4 | 131-23-АС1-ФМ2-05 |  |
|  |  | Устройство фундаментов ФМ-2 |  |  |  |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 1,8 | 131-23-АС1-ФМ2-01 | Бетон В7,5 ФМ-2 №1 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3 ФМ-2 №2 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3 ФМ-2 №3 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3 ФМ-2 №4 (L) 3,2м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,45м3 |
|  |  | Устройство фундамента ФМ-2 | м³ | 3,6 | 131-23-АС1-ФМ2-03 | ФМ-2 №1 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3 ФМ-2 №2 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3 ФМ-2 №3 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3 ФМ-2 №4 (L) 3м х 1,2м х (h) 0,25м = 0,9м3 Бетон В25 F100 W8 Арматура А500С Ø12 L=1950мм - 48шт./ 125,66кг Арматура А500С Ø12 L=1150мм -120шт./ 122,4кг Арматура А500С Ø8 L=940мм -168шт./ 62,33кг Арматура А500С Ø8 L=940мм -16шт./ 5,94кг |
|  |  | Изготовление и монтаж закладных деталей М1 | шт. | 8 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | Труба Ду 159*10мм L=292мм -8шт./ 85,84кг Прокат листовой 300*16 L=300мм -8шт./ 90,4кг Прокат листовой 210*16 L=210мм -8шт./ 44,32кг Прокат листовой 50*16 L=50мм -72шт./22,32кг Арматура А500С Ø8 L=210мм -72шт./ 13,68кг |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 4,25 | 131-23-АС1-ФМ2-02 |  |
|  |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 4,25 | 131-23-АС1-ФМ2-02 | Общая толщина не менее 80мкм |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 22,8 | 131-23-АС1-ФМ2-04 | ФМ-2 №1 5,7м2 ФМ-2 №2 5,7м2 ФМ-2 №3 5,7м2 ФМ-2 №4 5,7м2 Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 22,8 | 131-23-АС1-ФМ2-04 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
|  |  | Ферма Ф1 (L= 4,7м) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж опоры ОП1 №1 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №1 | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (для переноса опоры) | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Монтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (перенос опоры) | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Демонтаж опоры ОП1 №2 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированных металлических опор в автосамосвалы | шт. т | 2 0,9 |  | 450кг/шт. |
|  |  | Перевозка демонтированных металлических опор на расстояние до 1км | т | 0,9 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 | кг | 222,87 | 131-23-АС1-Ф-01 | Металлический уголок 75*5 L=4,7м – 18,8м/ 109,04кг Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг Металлический уголок 50*4 L=0,96м -4,8м/ 14,64кг Металлический уголок 50*4 L=1,27м -2,54м/ 7,75кг Металлический уголок 50*4 L=1,34м -8,04м/ 24,52кг Металлический уголок 50*4 L=0,56м -2,6м/ 8,54кг Металлический уголок 50*4 L=1,08м – 2,16м/ 6,59кг Металлический уголок 50*4 L=1,17м -7,02м/ 21,41кг Металлический уголок 50*4 L=0,97м -2,91м/ 8,88кг Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -0,31м2/ 12,09кг Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,06м2/ 2,45кг |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 12,57 | 131-23-АС1-Ф-01 | 5,64м2 + 0,18м2 + 0,96м2 + 0,51м2 + 1,61м2 + 0,52м2 + 0,43м2 + 1,4м2 + 0,58м2 + 0,62м2 + 0,12м2 |
|  |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 12,57 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Ферма Ф1 (L= 19м) |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 | кг | 962,91 | 131-23-АС1-Ф-02 | Металлический уголок 75*5 L=10м -40м/ 232кг Металлический уголок 75*5 L=9м -36м /208,8кг Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг Металлический уголок 50*4 L=0,96м -32,64м/ 99,55кг Металлический уголок 50*4 L=1,27м -5,08м/ 15,49кг Металлический уголок 50*4 L=1,34м -37,52м/ 114,44кг Металлический уголок 50*4 L=0,56м -19,04м/ 58,07кг Металлический уголок 50*4 L=1,08м -4,32м/ 13,18кг Металлический уголок 50*4 L=1,17м -39,78м/ 121,33кг Металлический уголок 50*4 L=0,97м -9,7м/ 29,59кг Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -1,41м2 /55,34кг Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,21м2/ 8,16кг |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 55,84 | 131-23-АС1-Ф-02 | 12м2 + 10,8м2 + 0,18м2 + 6,53м2 + 1,02м2 + 7,5м2 + 3,81м2 + 0,86м2 + 7,96м2 + 1,94м2 + 2,82м2 + 0,42м2 |
|  |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 55,84 | 131-23-АС1-Ф-02 |  |
|  |  | Ферма Ф2 (L= 14,2м) |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф2 | кг | 710,53 | 131-23-АС1-Ф-03 | Металлический уголок 75*5 L=7,6м – 30,4м/ 176,32кг Металлический уголок 75*5 L=6,6м -26,4м/ 153,12кг Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг Металлический уголок 50*4 L=0,96м -24,96м/ 76,13кг Металлический уголок 50*4 L=1,27м -5,08м/ 15,49кг Металлический уголок 50*4 L=1,34м -26,8м/ 81,74кг Металлический уголок 50*4 L=0,56м -14,56м/ 44,41кг Металлический уголок 50*4 L=1,08м -4,32м/ 13,18кг Металлический уголок 50*4 L=1,17м -23,4м/ 71,37кг Металлический уголок 50*4 L=0,97м -7,76м/ 23,67кг Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -1,06м2/ 41,61кг Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,17м2/ 6,53кг |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 41,05 | 131-23-АС1-Ф-03 | 9,12м2 + 7,92м2 + 0,18м2 + 4,99м2 + 1,02м2 + 5,36м2 + 2,91м2 + 0,86м2 + 4,68м2 + 1,55м2 + 2,12м2 + 0,34м2 |
|  |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 41,05 | 131-23-АС1-Ф-03 |  |
|  |  | Опора ОП-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций опоры ОП-1 | шт. кг | 4 2 234,32 | 131-23-АС1-ОП1-01 | Профильная труба 250*250*8мм -30,16м / 1 781,55кг Металлический уголок 75*5 -5,6м/ 32,48кг Лист стальной t=30мм – 1,09м2/ 254,72кг Лист стальной t=12мм – 1,38м2/ 130кг Лист стальной t=4мм -0,27м2/ 8,5кг Гайка М30 – 32шт./ 7,78кг Шайба 12*80*80 -32шт./ 19,29кг |
| 2 |  | Устройство подливки под опоры | м³ | 0,2 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 0,05м3 * 4 шт. Раствор подливочный на цементной основе М100 |
| 3 |  | Огрунтовка металлоконструкций опор за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 37,04 | 131-23-АС1-ОП1-01 | 30,16+1,26+2,18+2,76+0,27+,41=37,04м2 |
| 4 |  | Окраска металлоконструкций опор краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 37,04 | 131-23-АС1-ОП1-01 | Общая толщина не менее 80мкм |
|  |  | Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера |  |  |  |  |
|  |  | Водоотводной лоток |  |  |  |  |
|  |  | Устройство водоотводных лотков | шт. | 12 | 131-23-АС1-11.01 | - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 -1шт. - Лоток водоотводной BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 -1шт. - Болт М12х50 -96шт./5,76кг - Гайка М12 -96шт./0,96кг |
|  |  | Устройство перегородки (стенки) из листа стального с вырезом отверстия ф273 в изделии П1 | шт. | 8 | 131-23-АС1-11.01 | - Лист стальной 660х385х5 -0,25м2/ 9,81кг |
|  |  | Устройство перегородки (стенки) из листа стального П2 | шт. | 1 | 131-23-АС1-11.01 | - Лист стальной 540х385х5 -0,21м2/ 8,24кг |
|  |  | Установка водоприемной решетки | шт. | 24 | 131-23-АС1-11.01 | - Решетка водоприемная РВ-30.37.50 Вч. кл.Е-24шт. |
|  |  | Укладка трубопроводов водостока | м | 9,56 | 131-23-АС1-11.01 | -Труба стальная 273*8,0 -9,56м/499,8кг |
|  |  | Заделка стыков силиконовым герметиком | стык | 9 | 131-23-АС1-11.01 |  |
|  |  | Песколовка ПЛ1 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,1 | 131-23-АС1-11.01 | -Бетон В7,5 -0,1м3 |
|  |  | Устройство песколовки | м³ | 0,35 | 131-23-АС1-11.01 | -Бетон В25 -0,35м3 -Арматура ф8 А-500 -1,5м/ 0,59кг -Уголок 30х30х3 -2м/ 2,72кг -Сетка 5х100х100 -4,04м2/ 11,11кг |
|  |  | Установка сальника набивного Ду250 L=0,15м | шт. | 1 | 131-23-АС1-11.01 |  |
|  |  | Устройство площадки трансбордера |  |  |  |  |
|  |  | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия h=4см | м2 | 900,21 | 131-23-АС1-13 131-23-АС1-14 | Асфальтобетон пористый мелкозернистый II марки H=40мм |
|  |  | Установка бордюрного камня БР100.30.15 | шт. п.м. | 32 32 | 131-23-АС1-11 | 100 кг/шт. |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________