Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Фундаменты ФМ-1 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтового покрытия механизированным способом | м³ | 0,31 | 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,05м = 0,31м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания механизированным способом | м³ | 1,88 | 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1№4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 0,3м = 1,88м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 2,19/ 3,19 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 0,31м3 * 1,8 = 0,56т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 1,88м3 * 1,4 = 2,63т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 2,19 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%), с погрузкой в автосамосвалы | м³ | 26,87 | 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,97 = 6,29м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м*0,97 = 8,00м3 |
| 7 |  | Доработка грунта в котловане вручную (3%) | м³ | 0,82 | 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-01 131-23-АС1-ФМ1-08 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м *0,03 = 0,19м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м *0,03 = 0,25м3 |
| 8 |  | Обратная засыпка песком (с К отн.упл.=1,1) колонн, вручную | м³ | 19,78 | 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-14 | ФМ-1 №1 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №2 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №3 (L) 3м х 3м х (h) 0,72м -1,88м3 Vвытеснен = 4,6м3 ФМ-1 №4 (L) 2,5м х 2,5м х (h) 1,32м -2,27м3 Vвытеснен = 5,98м3 |
| 9 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 19,78 | 131-23-АС1-ФМ1-07 131-23-АС1-ФМ1-14 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 10 |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | м³/ т | 27,69/ 52,61 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (26,87м3 + 0,82м3) * 1,9 = 27,69м3 / 52,61т |
| 11 |  | Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 12 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 27,69 |  |  |
|  |  | Устройство фундаментов ФМ-1 |  |  |  |  |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 |  |  |  |  |
| 13 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 1,45 | 131-23-АС1-ФМ1-02 | Бетон В7,5 ФМ-1 №1 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 ФМ-1 №2 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 ФМ-1 №3 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,484м3 0,484*3=1,45м3 |
| 14 |  | Устройство фундаментов ФМ-1 №1,2,3 | м³ | 5,52 | 131-23-АС1-ФМ1-03 131-23-АС1-ФМ1-04 131-23-АС1-ФМ1-05 | Бетон В25 F100 W8 Подошвы фундаментов ФМ-1 №1 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 ФМ-1 №2 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 ФМ-1 №3 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 Колонны фундаментов ФМ-1 №1 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 ФМ-1 №2 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 ФМ-1 №3 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 3,6+1,92=5,52м3 Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 30 шт/51,9кг Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 30шт/51,9кг Арматура А500С Ø16 L=1600мм – 24шт/60,58кг Арматура А500С Ø8 L=3020мм – 12шт/14,29кг Арматура А500С Ø8 L=2180мм – 12шт/10,32кг 51,9*2+60,58+14,29+10,32=188,99кг |
| 15 |  | Установка анкерной группы | кг | 117,48 | 131-23-АС1-ФМ1-03 | Болт 1.1 М30*100 – 12шт/81,24кг Уголок стальной 50х5 L=400мм – 12шт/18,12кг Уголок стальной 50х5 L=400мм – 12шт/18,12кг 81,24+18,12*2=117,48кг |
| 16 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 26,88 | 131-23-АС1-ФМ1-06 | ФМ-1 №1 9,6м2 ФМ-1 №2 9,6м2 ФМ-1 №3 9,6м2 Технониколь №01 |
| 17 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 26,88 | 131-23-АС1-ФМ1-06 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Фундамент ФМ-1 №4 |  |  |  |  |
| 18 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,48 | 131-23-АС1-ФМ1-09 | Бетон В7,5 ФМ-1 №4 (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м = 0,48м3 |
| 19 |  | Устройство фундаментов ФМ-1 №4 | м³ | 1,84 | 131-23-АС1-ФМ1-10 131-23-АС1-ФМ1-11 131-23-АС1-ФМ1-12 | Бетон В25 F100 W8 Подошва фундамента ФМ-1 №4 (L) 2м х 2м х (h) 0,3м = 1,2м3 Колонны фундамента ФМ1 №4 (L) 0,8м х 0,8м х (h) 1м = 0,64м3 1,2+0,64=1,84м3 Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 10 шт/17,3кг Арматура А500С Ø12 L=1950мм – 10 шт/17,3 кг Арматура А500С Ø16 L=1600мм – 8 шт/20,19кг Арматура А500С Ø8 L=3020мм – 4 шт/4,76кг Арматура А500С Ø8 L=2180мм – 4 шт/3,44кг 17,3*2+20,19+4,76+3,44=62,99кг |
| 20 |  | Установка анкерной группы | кг | 39,16 | 131-23-АС1-ФМ1-10 | Болт 1.1 М30*100 – 4шт/27,08кг Уголок стальной 50х5 L=400мм – 4шт/6,04кг Уголок стальной 50х5 L=400мм – 4шт/6,04кг 27,08+6,04*2=39,16кг |
| 21 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б поверхностей фундаментов в один слой | м2 | 8,96 | 131-23-АС1-ФМ1-13 | Технониколь №01 |
| 22 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов в два слоя | м2 | 8,96 | 131-23-АС1-ФМ1-13 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________