Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
|  |  | Ферма Ф1 (L= 4,7м) |  |  |  |  |
| спасибо |  | Демонтаж опоры ОП1 №1 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №1 | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (для переноса опоры) | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Монтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 (перенос опоры) | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Демонтаж опоры ОП1 №2 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 | шт. кг | 1 450 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированных металлических опор в автосамосвалы | шт. т | 2 0,9 |  | 450кг/шт. |
|  |  | Перевозка демонтированных металлических опор на расстояние до 1км | т | 0,9 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 | кг | 222,87 | 131-23-АС1-Ф-01 | Металлический уголок 75*5 L=4,7м – 18,8м/ 109,04кг Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг Металлический уголок 50*4 L=0,96м -4,8м/ 14,64кг Металлический уголок 50*4 L=1,27м -2,54м/ 7,75кг Металлический уголок 50*4 L=1,34м -8,04м/ 24,52кг Металлический уголок 50*4 L=0,56м -2,6м/ 8,54кг Металлический уголок 50*4 L=1,08м – 2,16м/ 6,59кг Металлический уголок 50*4 L=1,17м -7,02м/ 21,41кг Металлический уголок 50*4 L=0,97м -2,91м/ 8,88кг Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -0,31м2/ 12,09кг Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,06м2/ 2,45кг |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 12,57 | 131-23-АС1-Ф-01 | 5,64м2 + 0,18м2 + 0,96м2 + 0,51м2 + 1,61м2 + 0,52м2 + 0,43м2 + 1,4м2 + 0,58м2 + 0,62м2 + 0,12м2 |
|  |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 12,57 | 131-23-АС1-Ф-01 |  |
|  |  | Ферма Ф1 (L= 19м) |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф1 | кг | 962,91 | 131-23-АС1-Ф-02 | Металлический уголок 75*5 L=10м -40м/ 232кг Металлический уголок 75*5 L=9м -36м /208,8кг Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг Металлический уголок 50*4 L=0,96м -32,64м/ 99,55кг Металлический уголок 50*4 L=1,27м -5,08м/ 15,49кг Металлический уголок 50*4 L=1,34м -37,52м/ 114,44кг Металлический уголок 50*4 L=0,56м -19,04м/ 58,07кг Металлический уголок 50*4 L=1,08м -4,32м/ 13,18кг Металлический уголок 50*4 L=1,17м -39,78м/ 121,33кг Металлический уголок 50*4 L=0,97м -9,7м/ 29,59кг Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -1,41м2 /55,34кг Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,21м2/ 8,16кг |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 55,84 | 131-23-АС1-Ф-02 | 12м2 + 10,8м2 + 0,18м2 + 6,53м2 + 1,02м2 + 7,5м2 + 3,81м2 + 0,86м2 + 7,96м2 + 1,94м2 + 2,82м2 + 0,42м2 |
|  |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 55,84 | 131-23-АС1-Ф-02 |  |
|  |  | Ферма Ф2 (L= 14,2м) |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций фермы Ф2 | кг | 710,53 | 131-23-АС1-Ф-03 | Металлический уголок 75*5 L=7,6м – 30,4м/ 176,32кг Металлический уголок 75*5 L=6,6м -26,4м/ 153,12кг Металлический уголок 75*5 L=0,3м -1,2м/ 6,96кг Металлический уголок 50*4 L=0,96м -24,96м/ 76,13кг Металлический уголок 50*4 L=1,27м -5,08м/ 15,49кг Металлический уголок 50*4 L=1,34м -26,8м/ 81,74кг Металлический уголок 50*4 L=0,56м -14,56м/ 44,41кг Металлический уголок 50*4 L=1,08м -4,32м/ 13,18кг Металлический уголок 50*4 L=1,17м -23,4м/ 71,37кг Металлический уголок 50*4 L=0,97м -7,76м/ 23,67кг Лист стальной t=5мм 0,22м*0,1м -1,06м2/ 41,61кг Лист стальной t=5мм 0,13м*0,08м -0,17м2/ 6,53кг |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021 | м2 | 41,05 | 131-23-АС1-Ф-03 | 9,12м2 + 7,92м2 + 0,18м2 + 4,99м2 + 1,02м2 + 5,36м2 + 2,91м2 + 0,86м2 + 4,68м2 + 1,55м2 + 2,12м2 + 0,34м2 |
|  |  | Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя | м2 | 41,05 | 131-23-АС1-Ф-03 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________