Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлованов для колодцев |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 54 | 131-23-АС2-ВК-1 | 10х4=40м2х13,5 = 54м3 |
|  |  | Разработка грунта в котловане вручную | м³ | 6 | 131-23-АС2-ВК-1 | 10х4=40м2х0,15 = 6м3 |
|  |  | Обратная засыпка котлованов грунтом (экскаватором, с ковшом 0,65м3) | м³ | 55,9 | 131-23-АС2-ВК-5 | 54+6= 60м3 - 2,04м3 Vвк1 -2,04м3 Vвк2 =55,9м3 |
|  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 55,9 | 131-23-АС2-ВК-5 |  |
|  |  | Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 34,66 | 131-23-АС2-01 131-23-АС2-ПС2-1 | Часть2. АС2 -28,52м3 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) -6,14м3 Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 1,27м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 4,86м3 |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 0,7 | 131-23-АС2-01 131-23-АС2-ПС2-1 | Часть2. АС2 -0,58м3 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) -0,12м3 Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,03м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,1м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-2 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) -1,57м3 Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3 |
|  |  | Обратная засыпка грунтом механизированным способом (экскаватором, с ковшом 0,65м3) | м³ | 80,1 |  | Часть2. АС2 -80,1м3 |
|  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 80,1 |  | Часть2. АС2 -80,1м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 35,36/ 67,18 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (6,14м3+0,12м3+28,52м3+0,58м3) * 1,9 = 35,36м3 / 67,18т |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 35,36 |  |  |
|  |  | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж металлической пластины на узле подпорной стены по камере ВК | шт. кг | 1 78,5 | 131-23-АС2-ВК-2 | Металлическая пластина 1000х1000х10мм -1 шт./78,5кг |
|  |  | Устройство колодцев ВК1-ВК2 | м³ | 1,16 | 131-23-АС2-ВК-2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-09 – 4шт./0,96м3 Плита перекрытия колодца ПП10-1 – 2шт./ 0,2м3 Люк чугунный тяжелый тип Т «В» -2 шт. |
|  |  | Обмазка грунтовкой Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 7,61 | 131-23-АС2-ВК-3 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок колодца в два слоя | м2 | 7,61 | 131-23-АС2-ВК-3 | Технониколь №24 |
|  |  | Устройство ограждения и подпорной стенки (Часть2. АС2) |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж подпорной стенки |  |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм | м³ | 7,27 | 131-23-АС2-03 | Бетон В7,5 |
|  |  | Устройство железобетонной подпорной стенки | м³ | 25,38 | 131-23-АС2-04 131-23-АС2-05 131-23-АС2-06 | Бетон В25 W8 F100 -25,76м3 Арматура рифл. А500С Ø10мм – 1,8332т Арматура гладкая А1 Ø10мм – 0,54117т Арматура гладкая А1 Ø8мм – 0,01752т |
|  |  | Обмазка грунтовкой Технониколь подпорной стенки в один слой | м2 | 148,4 | 131-23-АС2-07 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь подпорной стенки в два слоя | м2 | 148,4 | 131-23-АС2-07 | Технониколь №24 |
|  |  | Монтаж ограждения |  |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночной подготовки толщиной 200мм | м³ | 3,5 | 131-23-АС2-ОГ-01 | Щебень фр.20-40мм |
|  |  | Устройство фундаментов ограждения | шт. м³ | 16 4,05 | 131-23-АС2-ОГ-02 | Фундамент ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» |
|  |  | Устройство панелей ограждения | шт. м | 15 37,5 | 131-23-АС2-ОГ-03 | Панель ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» |
|  |  | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) |  |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ В7,5 П4 F50 W2 | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-3 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3 |
|  |  | Устройство подпорной стенки ПС-2 с армированием | м³ | 5,48 | 131-23-АС2-ПС2-4 131-23-АС2-ПС2-5 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 -5,48м3 Арматура А500С Ø10мм L=8,62м – 12шт./ 63,719кг Арматура А500С Ø10мм L=1м – 86шт./ 52,976кг Арматура А500С Ø10мм L=2м – 12шт./ 14,784кг Арматура А500С Ø10мм L=1м – 22шт./ 13,552кг Арматура А500С Ø10мм L=9,62м – 14шт./ 82,963кг Арматура А500С Ø10мм L=1,2м – 116шт./ 85,747кг Арматура А1 глад. Ø8мм L=0,94м – 16шт./ 5,941кг Арматура А240 Ø8мм L=0,895м – 92шт./ 32,524кг Арматура А240 Ø8мм L=1,28м – 58шт./ 29,325кг Арматура А240 Ø8мм L=1,38м – 58шт./ 31,616кг |
|  |  | Обмазка грунтовкой Технониколь подпорной стенки в один слой | м2 | 31,22 | 131-23-АС2-ПС2-6 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь подпорной стенки в два слоя | м2 | 31,22 | 131-23-АС2-ПС2-6 | Технониколь №24 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________