Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2-ВК

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 54 | 131-23-АС2-ВК-1 | 10х4=40м2 х 1,35 = 54м3 |
| 2 |  | Разработка грунта в котловане вручную | м³ | 6 | 131-23-АС2-ВК-1 | 10х4=40м2х0,15= 6м3 |
| 3 |  | Обратная засыпка котлованов грунтом механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 55,9 | 131-23-АС2-ВК-5 | 54+6=60м3 -2,04м3 VВК1 -2,04м3 VВК2= 55,9м3 |
| 4 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 55,9 | 131-23-АС2-ВК-5 | 55,9м3 |
|  |  | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж металлической пластины на узле подпорной стены по камере ВК | шт. кг | 1 78,5 | 131-23-АС2-ВК-2 | Металлическая пластина 1000х1000х10мм -1 шт./78,5кг |
|  |  | Устройство колодцев ВК1-ВК2 | м³ | 1,16 | 131-23-АС2-ВК-2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-09 – 4шт./0,96м3 Плита перекрытия колодца ПП10-1 – 2шт./ 0,2м3 Люк чугунный тяжелый тип Т «В» -2 шт. |
|  |  | Обмазка грунтовкой Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 7,61 | 131-23-АС2-ВК-3 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок колодца в два слоя | м2 | 7,61 | 131-23-АС2-ВК-3 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (98%) | м³ | 6,14 | 131-23-АС2-ПС2-1 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 1,27м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 4,86м3 |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 0,12 | 131-23-АС2-ПС2-1 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,03м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,1м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания в траншее,вручную, с последующим уплотнением | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-2 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 6,27/ 11,91 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (6,14м3+0,13м3) * 1,9 = 6,27м3 / 11,91т |
| 5 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 11,91 |  |  |
|  |  | Устройство подпорной стенки трансбордера (ПС-2) |  |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ В7,5 П4 F50 W2 | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-3 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3 |
|  |  | Устройство подпорной стенки ПС-2 с армированием | м³ | 5,48 | 131-23-АС2-ПС2-4 131-23-АС2-ПС2-5 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 -5,48м3 Арматура А500С Ø10мм L=8,62м – 12шт./ 63,719кг Арматура А500С Ø10мм L=1м – 86шт./ 52,976кг Арматура А500С Ø10мм L=2м – 12шт./ 14,784кг Арматура А500С Ø10мм L=1м – 22шт./ 13,552кг Арматура А500С Ø10мм L=9,62м – 14шт./ 82,963кг Арматура А500С Ø10мм L=1,2м – 116шт./ 85,747кг Арматура А1 глад. Ø8мм L=0,94м – 16шт./ 5,941кг Арматура А240 Ø8мм L=0,895м – 92шт./ 32,524кг Арматура А240 Ø8мм L=1,28м – 58шт./ 29,325кг Арматура А240 Ø8мм L=1,38м – 58шт./ 31,616кг |
|  |  | Обмазка грунтовкой Технониколь подпорной стенки в один слой | м2 | 31,22 | 131-23-АС2-ПС2-6 | Технониколь №01 |
| 12 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь подпорной стенки в два слоя | м2 | 31,22 | 131-23-АС2-ПС2-6 | Технониколь №24 , расход 2,5кг/м2 1 слой |
|  |  | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка грунта вручную | м3 | 0,58 | 131-23-АС2-01 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________