Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта механизированным способом | м³ | 28,52 | 131-23-АС2-01 |  |
| 2 |  | Доработка грунта вручную | м³ | 0,58 | 131-23-АС2-01 |  |
| 3 |  | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением | м³ | 80,1 |  |  |
| 4 |  | Погрузка грунта в самосвалы вручную | м³ | 28,52 |  |  |
| 5 |  | Перевозка на 30км и утилизация грунта | м³ | 29,1 |  |  |
|  |  | Монтаж ограждения |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство щебеночной подготовки из щебня фр.20-40мм толщиной 200мм | м³ | 3,5 | 131-23-АС2-ОГ-01 |  |
| 7 |  | Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» | шт. | 16 | 131-23-АС2-ОГ-02 |  |
| 8 |  | Устройство панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» | шт. м | 15 37,5 | 131-23-АС2-ОГ-03 |  |
|  |  | Монтаж подпорной стенки |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5 толщиной 100мм | м³ | 7,27 | 131-23-АС2-03 |  |
| 10 |  | Устройство железобетонной подпорной стенки | м³ | 25,38 |  |  |
|  |  | -бетон В25 W8 F100 -25,76м3 | м³ | 25,76 | 131-23-АС2-05 131-23-АС2-06 |  |
|  |  | -арматура класс А500С диаметр 10мм | т | 1,8332 | 131-23-АС2-04 |  |
|  |  | -арматура класс А1 диаметр 10мм | т | 0,54117 | 131-23-АС2-04 |  |
|  |  | -арматура класс А1 диаметр 8мм | т | 0,01752 | 131-23-АС2-04 |  |
| 11 |  | Устройство гидроизоляции подпорной стенки -обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке | м2 | 148,4 | 131-23-АС2-07 | Праймер Технониколь23,74кг; Мастика битумная 356,16кг |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________