Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы пролетных строений |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3 метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 14 951 | 131-23-АС4-КМ-01 |  |
|  |  | Погрузка демонтированных металлоконструкций в автомобили | кг | 14 951 |  |  |
|  |  | Перевозка демонтированных металлоконструкций на расстояние до 1 км | кг | 14 951 |  | Возврат Заказчику |
|  |  | Монтаж пролетных строений |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 11 877,54 | 131-23-АС4-КМ-01 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 – 9070,63кг, С345 -226,68кг Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 - 2 050,37кг, С345 – 529,86кг |
|  |  | Изготовление и монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 373,02 | 131-23-АС4-КМ-01 | Швеллер 16П – 90,88кг Труба квадратная 250х250х8 – 159,49кг Лист стальной 30мм – 117,75кг Лист стальной 10мм – 4,9кг |
|  |  | Окраска металлоконструкций |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхности существующих металлоконструкций щетками | м2 | 133 | 131-23-АС4-КМ-04 |  |
|  |  | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 515 | 131-23-АС4-КМ-04 | 7м2 ригель + 375м2 новые конструкции + 133м2 существующие конструкции |
|  |  | Огрунтовка металлоконструкций в один слой (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 7 | 131-23-АС4-КМ-04 | Грунтовка ГФ-021 |
|  |  | Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 515 | 131-23-АС4-КМ-04 | Грунт-эмаль алкидно-уретановая |
|  |  | Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0,39 | 131-23-АС4-КМ-02 | 6 опор Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1,92 | 131-23-АС4-КМ-03 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя | м2 | 1,92 | 131-23-АС4-КМ-03 | Технониколь №24 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________