Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 31 31 | 131-23-НВК3-43 |  |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 89,5 | 131-23- НВК3-43 |  |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 29,75 | 131-23- НВК3-43 |  |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 46,99 | 131-23- НВК3-43 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 31 / 3,1 |  |  |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 77,98/ 122,44 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 301м * 0,1 = 3,1т/1,24м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 29,75м3 * 2 = 53,55т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 46,99м3 * 1,4 = 65,79т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 122,44 |  | 3,1т +59,5+65,79т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 77,98 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 17,6 | 131-23-НВК3-44 |  |
| 10 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 129,4 | 131-23-НВК3-44 |  |
| 11 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 4,12 | 131-23-НВК3-45 |  |
| 12 |  | Обсыпка из песка (с Купл=1,1) труб в траншее с последующим уплотнением, вручную | м³ | 74,91 | 131-23-НВК3-47 |  |
| 13 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 138,07 | 131-23-НВК3-48 |  |
| 14 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 138,07 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | м³/ т | 8,22/ 16,97 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (17,6м3+129,4м3-138,07м3) * 1,9 = 8,22м3 / 16,97т |
| 16 |  | Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 17 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 8,22 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 18 |  | Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр) | м | 19,64 | 131-23-НВК3-46 | 11,53м + 8,11м |
| 19 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 19,64 | 131-23-НВК3-46 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт. |
| 20 |  | Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра | шт. | 3 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 21 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,55 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 22 |  | Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7 | шт./м | 1/1,7 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 23 |  | Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм | м шт. | 0,3 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 24 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 49 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 25 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 26 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 27 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм | шт. | 3 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 28 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
| 29 |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-46 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________