Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. м | 137 137 | 131-23-НВК3-1 131-23-НВК3-10 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-21 131-23-НВК3-29 131-23-НВК3-43 | уч. В1-3А и В1-4: 19шт./19м уч. В1-4 до Уг.1: 42шт./42м уч. Уг.1до Уг.2: 5шт./5м уч. Уг.2 -В1-нов.1: 36шт./ 36м уч. В1-нов.1 и В1-5: 4шт./ 4м уч. В1-нов.1 и В1-7: 31шт./ 31м |
|  |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 554,23 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 131-23-НВК3-06 131-23-НВК3-2 131-23-НВК3-10 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-21 131-23-НВК3-29 131-23-НВК3-43 | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):15,32м +156,92м=172,24м уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):37,98м уч. В1-30 – В1-31: 105,48м уч. В1-3А и В1-4: 6,39м +1,18м +18,91м =26,48м уч. В1-4 до Уг.1:41,18м +8,88м =50,06м уч. Уг.1до Уг.2: 9,48м +5,67м =15,15м уч. Уг.2 -В1-нов.1: 28,61м+1м+5,19м+5,19м+1,01м = 41м уч. В1-нов.1 и В1-5: 8,17м+8,17м= 16,34м уч. В1-нов.1 и В1-7:89,5м |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 199,87 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 131-23-НВК3-06 131-23-НВК3-2 131-23-НВК3-10 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-21 131-23-НВК3-28 131-23-НВК3-29 131-23-НВК3-43 131-23-НВК3-53 | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):2,66м3 +46,52м3=49,18м3 уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):8,36м3 уч. В1-30 – В1-31: 28,91м3 уч. В1-3А и В1-4: 1,65м3+13,36м3=15,01м3 уч. В1-4 до Уг.1:28,47м3 +3,69м3 =32,16м3 уч. Уг.1до Уг.2: 2,85м3 +1,68м3 =4,53м3 уч. Уг.2 -В1-нов.1: 16,6м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 3,68м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 5,01м3 уч. В1-нов.1 и В1-7:29,75м3 уч. В1-7 - В1-8:5,22м3+1,46м3= 6,68м3 |
|  |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 295,34 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 131-23-НВК3-06 131-23-НВК3-2 131-23-НВК3-10 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-21 131-23-НВК3-28 131-23-НВК3-29 131-23-НВК3-43 131-23-НВК3-53 | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):3,9м3 +68,04м3=71,94м3 уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):12,03м3 уч. В1-30 – В1-31:42,1м3 уч. В1-3А и В1-4: 2,61м3 +21,09м3 =23,7м3 уч. В1-4 до Уг.1:42,16м3 +5,62м3 =47,78м3 уч. Уг.1до Уг.2: 4,3м3 +2,54м3 =6,84м3 уч. Уг.2 -В1-нов.1: 20,55м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 5,46м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 7,4м3 уч. В1-нов.1 и В1-7:46,99м3 уч. В1-7 - В1-8: 8,25м3+2,31м3= 10,55м3 |
|  |  | Разборка дорожных ж/б плит 3м х 1,75м | шт. | 14 |  | уч. В1-2 – В1-2А: 14 шт. |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 513,42/ 817,75 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) (19м+42м+5м+36м+4м+31м) =137м * 0,1 = 13,7т /0,043м3/м =5,89м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 199,87м3* 1,8= 359,77т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 295,34м3* 1,4= 413,48т Демонтированные плиты (γ=2,2 т/шт.) уч. В1-2 – В1-2А:14шт.*2,2= 30,8т/ 0,88м3/шт. =12,32м3 |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 817,75 |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 513,42 |  |  |
|  |  | Восстановление дорожных покрытий |  |  |  |  |
|  |  | Устройство оснований щебеночных (t=20см) | м2 | 207 |  | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2 |
|  |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см) | м2 | 207 |  | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2 |
|  |  | Проливка битумом (0,86кг/м2) | м2 | 207 |  | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2 |
|  |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см) | м2 | 207 |  | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):161,28м2+45,6м2=207м2 |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 209,02 | 131-23-НВК3-16 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-28 | уч. В1-2 – В1-2А: 76,79м3 +44,53м3 =121,32м3 уч. Уг.1до Уг.2: 19,05м3 +4,34м3 =23,39м3 уч. В1-нов.1 и В1-5:24,73м3 +2,58м3 +37м3=64,31м3 |
|  |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%) | м³ | 216,74 | 131-23-НВК3-19 131-23-НВК3-2 | уч. В1-30 – В1-31(камера):168,14м3 уч. В1-3А и В1-4: 48,6м3 |
|  |  | Доработка грунта в котловане вручную (3%) | м³ | 49,85 | 131-23-НВК3-16 131-23-НВК3-19 131-23-НВК3-2 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-28 | уч. В1-2 – В1-2А: 27,68м3 +12,96м3 =40,64м3 уч. В1-30 – В1-31(камера):5,2м3 уч. В1-3А и В1-4: 1,5м3 уч. Уг.1до Уг.2: 0,59м3 уч. В1-нов.1 и В1-5:0,77м3 +1,15м3=1,92м3 |
|  |  | Устройство щебеночного основания под колодцы | м³ | 7,44 | 131-23-НВК3-17 131-23-НВК3-20 131-23-НВК3-15 131-23-НВК3-30 | уч. В1-2 – В1-2А:1,56м3 +0,83м3=2,39м3 уч. В1-30 – В1-31(камера):2,57м3 уч. Уг.1до Уг.2: 0,52м3 +0,52м3 = 1,04м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 0,86м3 +0,58м3 = 1,44м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания под колодец с последующим уплотнением | м³ | 22,35 | 131-23-НВК3-39 | уч. В1-нов.1 и В1-5: 10,98м3 +11,37м3 =22,35м3 |
|  |  | Обсыпка песком колодцев вручную с последующим уплотнением | м³ | 178,95 | 131-23-НВК3-22 131-23-НВК3-34 131-23-НВК3-8 131-23-НВК3-19 | уч. В1-2 – В1-2А: 12,56м3 +7,37м3 =19,93м3 уч. В1-30 – В1-31(камера):128,63м3 уч. В1-3А и В1-4: 10,03м3 уч. Уг.1до Уг.2: 13,84м3 +6,52м3 =20,36м3 |
|  |  | Обратная засыпка котлована грунтом механизированная | м³ | 222,37 | 131-23-НВК3-23 131-23-НВК3-9 131-23-НВК3-20 131-23-НВК3-42 | уч. В1-2 – В1-2А: 54,02м3 +34,84м3 =88,68м3 уч. В1-3А и В1-4: 55,09м3-4,52м3-0,41м3= 50,16м3 уч. Уг.1до Уг.2: 19,62м3 +18,10м3 =37,72м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 20,94м3 +24,87м3 =45,81м3 |
|  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 222,37 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 399,35 | 131-23-НВК3-11 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-27 131-23-НВК3-29 131-23-НВК3-44 131-23-НВК3-53 | уч. В1-2 – В1-2А: 7,92м3 +88,64м3 +10,10м3= 106,66м3 уч. Уг.1до Уг.2: 16,84м3 уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 32,8м3 уч. В1-нов.1 и В1-5:22,63м3 уч. В1-нов.1 и В1-7:129,4м3 уч. В1-7 - В1-8: 33,14м3 +9,26м3 +48,51м3 =91,02м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%) | м³ | 887,85 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 131-23-НВК3-06 131-23-НВК3-2 131-23-НВК3-10 131-23-НВК3-22 | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):15,45м3 +269,85м3=285,3м3 уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):36,08м3 уч. В1-30 – В1-31:138,57м3 уч. В1-3А и В1-4: 97,78м3 уч. В1-4 до Уг.1:206,45м3 +39,5м3 =245,95м3 уч. Уг.2 -В1-нов.1:84,17м3 |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 34,84 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 131-23-НВК3-11 131-23-НВК3-06 131-23-НВК3-2 131-23-НВК3-10 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-22 131-23-НВК3-27 131-23-НВК3-29 131-23-НВК3-53 | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):0,48м3 +8,35м3=8,83м3 уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):1,12м3 уч. В1-2 – В1-2А: 0,25м3 +2,74м3 +0,31м3= 3,30м3 уч. В1-30 – В1-31:4,29м3 уч. В1-3А и В1-4: 3,02м3 уч. В1-4 до Уг.1:6,57м3 +1,22м3 =7,6м3 уч. Уг.1до Уг.2: 0,52м3 уч. Уг.2 -В1-нов.1:2,6м3 уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 1,01м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 0,7м3 уч. В1-7 - В1-8: 0,67м3 +0,19м3 +0,99м3 =1,85м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 21,39 | 131-23-НВК3-27 131-23-НВК3-44 | уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 2,44м3+1,35м3= 3,79м3 уч. В1-нов.1 и В1-7:17,6м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 24,92 | 131-23-НВК3-02 131-23-НВК3-16.2 131-23-НВК3-12 131-23-НВК3-07 131-23-НВК3-23 131-23-НВК3-31 131-23-НВК3-45 131-23-НВК3-54 | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):0,41м3+0,12м3+1,8м3+2,98м3=5,31м3 уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):1,55м3 уч. В1-2 – В1-2А: 0,18м3 +0,26м3 = 0,44м3 уч. В1-30 – В1-31:0,42м3 +1,75м3= 2,17м3 уч.Уг.2-В1-нов.1: 3,66м3 уч. В1-нов.1 до цеха №121/18: 0,13м3+0,1м3+1,04м3=1,27м3 уч. В1-нов.1 и В1-7:4,12м3 уч. В1-7 - В1-8: 2,75м3 +0,77м3 +2,88м3 =6,4м3 |
|  |  | Обсыпка песком труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 791,37 | 131-23-НВК3-04 131-23-НВК3-16.4 131-23-НВК3-14 131-23-НВК3-09 131-23-НВК3-8 131-23-НВК3-12 131-23-НВК3-19 131-23-НВК3-25 131-23-НВК3-37 131-23-НВК3-38 131-23-НВК3-47 | уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):2,26м3+0,68м3+9,9м3+16,36м3+61,91м3+61,91м3+ 8,52м3+20,35м3+6,15+88,9м3+146,84=423,78м3 уч. В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж):48,9м3 уч. В1-2 – В1-2А: 1,31м3 +87,82м3+1,9м3 = 91,03м3 уч. В1-30 – В1-31:2,93м3 +18,69м3 +12,16м3= 33,78м3 уч. В1-3А и В1-4: 20,55м3 уч. В1-4- Уг.1: 40,56м3 уч. Уг.1до Уг.2: 6,44м3 уч.Уг.2-В1-нов.1: 26,99м3 уч. В1-нов.1 до ц. №121/18: 2,27м3+1,3м3+10,81м3=14,38м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 10,05м3 уч. В1-нов.1 и В1-7: 74,91м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением | м³ | 94,77 | 131-23-НВК3-55 | уч. В1-нов.1 и В1-7:44,53м3 +12,45м3+46,72м3+94,77м3= 94,77м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом механизированная | м³ | 831,18 | 131-23-НВК3-15 131-23-НВК3-10 131-23-НВК3-9 131-23-НВК3-13 131-23-НВК3-20 131-23-НВК3-26 131-23-НВК3-40 131-23-НВК3-41 131-23-НВК3-48 | уч. В1-2 – В1-2А: 6,62м3 +7,95м3 = 14,57м3 уч. В1-30 – В1-31:15,2м3 +93,7м3 +63,07м3= 171,97м3 уч. В1-3А и В1-4: 107,4м3 уч. В1-4- Уг.1: 238,74м3 уч. Уг.1до Уг.2: 11,33м3 уч.Уг.2-В1-нов.1: 96,29м3 уч. В1-нов.1 и В1-5: 25,79м3 уч. В1-нов.1 до ц. №121/18:27,02м3 уч. В1-нов.1 и В1-7:138,07м3 |
|  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 831,18 |  |  |
|  |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 81,4 |  | уч. В1-2 – В1-2А:81,4м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 744,1/ 1413,79 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) Котлованы: (209,02м3+216,74м3+49,85м3-222,37м3) * 1,9 = 253,24м3 / 481,16т Траншея: (399,35м3+887,85м3+34,84м3-831,18м3) * 1,9 = 490,86м3 / 932,63т |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 744,1 |  |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А–В1-1 – т.1(Гараж) |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр) | м | 24 | 131-23-НВК3-03 |  |
|  |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 |  |  |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 24 | 131-23-НВК3-03 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт. |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 1,57 | 131-23-НВК3-03 | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
|  |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 | м | 98 | 131-23-НВК3-03 131-23-НВК3-16.3 | 80м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) 18м - от т.1 до т.2 (В1-1) |
|  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 24,3 | 131-23-НВК3-17 | Муфта соединительная фланцевая ф 110мм -11 шт. Втулка под фланец ПЭ100 ф 110мм -11шт. Тройник электросварной 90 град ф 110мм -2 шт. Отвод ПЭ100 электросварной 90 град ф110мм -5 шт. Муфта электросварная ПЭ100 ф110мм -9 шт. Муфта редукц. ПЭ100 SDR11 ф125х110мм (Elofit) -1 шт. Болт М16х80 – 110шт. + гайка М16– 110шт.+ шайба М16 – 220шт |
|  |  | Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100 | шт. | 5 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 | Болт М16х80 – 10шт. + гайка М16– 10шт.+ шайба М16 – 20шт. |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка фланца переходного чугунного диам.100х80мм | шт. кг | 1 15,6 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку: |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м кг | 18,2 17,47 | 131-23-НВК3-17 | 13шт. х 1,4м=18,2м 0,96кг/м |
|  |  | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м кг | 13,65 13,10 | 131-23-НВК3-17 | 13шт. х 1,05м=13,65м 0,96кг/м |
|  |  | Установка шпильки из арматуры М10 | шт. | 13 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2,87 |  | (18,2м+13,65м) * 0,09м2/м |
|  |  | Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15 | м2 | 2,87 |  |  |
|  |  | Монтаж водопровода В1 в здании гаража |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 2,5 | 131-23-НВК3-18 | муфты редукционная диам. 110*90мм GF – 1шт. стального фланца под ПЭ100 диам.90мм -1 шт. втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм -1 шт. отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм -1 шт. Болт М16х80 – 8шт. + гайка М16– 8шт.+ шайба М16 – 16шт. |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 17,12 |  |  |
|  |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 |  |  |
|  |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 315х18,7 «питьевая» | п.м. | 24,47 | 131-23-НВК3-13 |  |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 17,12 | 131-23-НВК3-13 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт. |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 2,45 | 131-23-НВК3-13 | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
|  |  | Заделка концов футляра | футляр | 1 |  |  |
|  |  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2 |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища ПН20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,59м3/шт. |
|  |  | Установка кольца колодезного стенового КС20-9 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-18 | 0,59м3/шт. |
|  |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,55м3/шт. |
|  |  | Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-18 | 0,02м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 21,38 | 131-23-НВК3-19 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 21,38 | 131-23-НВК3-20 |  |
|  |  | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2 |  |  |  |  |
|  |  | Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 |  | болт М20х80, гайка М20, шайба М20 -32компл. |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 300 – 3шт. |
|  |  | Установка ответного фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Установка задвижки чугунной клиновой с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | болт М16х80 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -16компл. |
|  |  | Установка ответного фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. кг | 1 18,34 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Установка втулки под фланец свободный металлический ПЭ100 SDR17 d 110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 100 – 2шт. |
|  |  | Установка тройника с пожарной подставкой фланцевого ППТФ чугунного ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант | шт. кг | 1 107,4 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Установка гидранта ГП-Н-2,0м (сталь) условный проход 125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | материал заказчика |
|  |  | Установка прокладки под гидрант усиленной | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | материал заказчика |
|  |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевой" | м | 2 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Установка отвода 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН | шт. | 2 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,18м3/шт. |
|  |  | Установка кольца колодезного стенового КС10-9 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-18 | 0,24м3/шт. |
|  |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-18 | 0,02м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б колодца в 1 слой | м2 | 11,5 | 131-23-НВК3-19 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 11,5 | 131-23-НВК3-20 |  |
|  |  | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А |  |  |  |  |
|  |  | Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | болт М20х80, гайка М20, шайба М20 -2шт -32 компл. |
|  |  | Установка фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 300 -2шт. |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 +Камера |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр) | м | 27,01 | 131-23-НВК3-08 |  |
|  |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 2 |  |  |
|  |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 | м | 51 | 131-23-НВК3-08 |  |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325 | п.м. | 27,01 | 131-23-НВК3-08 | опорно-направляющие кольца ОНК-110/325 – 13шт. |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 1,77 | 131-23-НВК3-08 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш42,5 |
|  |  | Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены | футляр | 1 | 131-23-НВК3-08 |  |
|  |  | Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-08 | Присоединение в колодце В1-31 |
|  |  | Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-08 |  |
|  |  | Установка камеры на участке В1-30 |  |  |  |  |
|  |  | Установка камеры |  |  |  |  |
|  |  | Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4 | м³ | 1,31 | 131-23-НВК3-22 | 13,08м2 * (h) 0,1м = 1,31м3 |
|  |  | Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного |  |  |  |  |
|  |  | Бетонирование основания фундамента камеры с армированием | м³ | 3,92 | 131-23-НВК3-24 131-23-НВК3-23 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 - 3,92м3 Арматура А500 ф16 -275м/ 434,5кг Арматура А500 ф8 L=970мм -38шт./ 14,55кг Арматура А500 ф8 L=1040мм -12шт./4,92кг |
|  |  | Возведение стен камер из ж/б конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры | шт. т | 63 22,05 | 131-23-НВК3-26 | 15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда 0,35т/шт. |
|  |  | Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры | м2 | 35,51 | 131-23-НВК3-27 | Праймер Технониколь |
|  |  | Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя | м2 кг | 35,51 | 131-23-НВК3-28 | Мастика битумная Технониколь |
|  |  | Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры |  |  |  |  |
|  |  | Бетонирование верхней плиты камеры с армированием | м³ | 3,69 | 131-23-НВК3-30 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 - 3,69м3 Арматура А500 ф16 -275м/ 434,5кг Арматура А500 ф8 L=970мм -38шт./ 14,55кг Арматура А500 ф8 L=1040мм -12шт./4,92кг |
|  |  | Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры | м2 | 16,92 | 131-23-НВК3-31 | Праймер Технониколь 4,61м2- боковые стенки 12,31м2 -верхняя часть |
|  |  | Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя | м2 | 16,92 | 131-23-НВК3-32 | Мастика битумная Технониколь 4,61м2- боковые стенки 12,31м2 -верхняя часть |
|  |  | Установка кольца доборного К-7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 | 0,08м3 |
|  |  | Установка плиты ВП28-12 с 1 отверстием | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 | 0,74м3 |
|  |  | Установка опорно-укрывного элемента (ОУЭ) с люком тип Т на камере | шт. | 2 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Монтаж оборудования камеры |  |  |  |  |
|  |  | Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун | шт. т | 1 0,126 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 | Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной - 8 шт. |
|  |  | Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП | шт. кг | 2 174 | 131-23-НВК3-25 | 87 кг/шт. Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной - 2 шт. |
|  |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. кг | 2 36,68 | 131-23-НВК3-25 | 18,34 кг/шт |
|  |  | Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. кг | 1 106,8 | 131-23-НВК3-25 | 106,8 кг/шт. Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной - 1 шт |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Установка редукционного перехода эл.сварного d110*63 SDR11 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Установка муфты эл. сварной d110 SDR11 GF | шт. | 2 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая | м | 2,2 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Установка муфты d315 SDR17 GF | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 | Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной - 3 шт. |
|  |  | Установка крана шарового Ø63 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы чугунной Ду326*11,9мм с тройником | м | 22,02 | 131-23-НВК3-2 | уч. В1-3А и В1-4: 21,02м +1,0м =22,02м |
|  |  | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж тройника чугунного РФ 300х150 PN10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN150 PN10 короткой со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.200мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 | 26,388 х 0,3 =7,9 |
|  |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 | 34,625 х 0,3х2 =10,39х2 =20,78кг |
|  |  | Демонтаж трубы чугунной Ду.326мм | м | 1,5 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж трубы чугунной Ду.150мм | м | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кирпичной кладки | м³ | 4,39 | 131-23-НВК3-3 | Объем вертикальной части: 3,08м3 Объем конусной части: 1,31м3 |
|  |  | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж бетонного основания колодца | м³ | 0,49 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж крестовины чугунной РФ 300*150 PN10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж задвижки с обрезиненным клином DN100 PN10 короткой со штурвалом | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 326 | м | 1,5 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 150 | м | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.350мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду.150мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж отвода стального Ду 114 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Демонтаж конструктивной части колодца В1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кирпичной кладки горловины колодца | м³ | 0,3 | 131-23-НВК3-3 | Объем конусной части: 0,3м3 |
|  |  | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК3-3 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 5,18/ 9,62 |  | Демонтированная кирпичная кладка (γ=1,8 т/м3) (4,39м3 +0,3м3) * 1,8 = 8,44т Демонтированное бетонное основание (γ=2,4 т/м3) 0,49м3 * 2,4 = 1,18т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 9,62 |  | 8,44т +1,18т |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 5,18 |  |  |
|  |  | Монтаж колодца В1-3А |  |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночного основания h=0,1 | м³ | 1,15 | 131-23-НВК3-4 | 3,45м х 3,45м х (h) 0,1м = 1,15м3 |
|  |  | Монтаж ж/б изделий колодца | м³ | 2,46 | 131-23-НВК3-4 | Плита днища колодца ПН20 – 1шт./ 0,59м3 Кольцо стеновое КС20-9 – 2 шт./ 1,18м3 Плита перекрытия колодца ПП20-2 -1шт./0,51м3 Кольцо доборное КС7-6 -1шт./ 0,1м3 Кольцо опорное КО7 -1шт./ 0,08м3 |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
|  |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. кг | 1 29,2 | 131-23-НВК3-4 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 23,27 | 131-23-НВК3-7 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 23,27 | 131-23-НВК3-7 | Технониколь №24 |
|  |  | Монтаж колодца В1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кирпичной кладки толщиной 0,25м, h=0,3м | м³ | 0,24 | 131-23-НВК3-4 |  |
|  |  | Монтаж ж/б изделий колодца | м³ | 0,1 | 131-23-НВК3-4 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 / 1шт./ 0,01м3 |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-4 |  |
|  |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. кг | 1 29,2 | 131-23-НВК3-4 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 2,31 | 131-23-НВК3-7 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 2,31 | 131-23-НВК3-7 | Технониколь №24 |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 21,42 | 131-23-НВК3-5 |  |
|  |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 131-23-НВК3-5 |  |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 | м | 22,42 | 131-23-НВК3-5 |  |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 21,42 | 131-23-НВК3-5 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -10 шт. |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,77 | 131-23-НВК3-5 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-3А |  |  |  |  |
|  |  | Установка тройника 300х150 фланцевого PN10 чугун с ЦПП | шт. кг | 1 113,3 | 131-23-НВК3-6 | Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -1 шт. |
|  |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | Фланцевый адаптер для стальных труб и SML (ПФРК) DN315 -1 шт./ 18,34кг. Стальной фланец для ПЭ100 DN315 -1 шт. Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -2 шт. |
|  |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 – 1шт. Стальной фланец для ПЭ100 DN150 -1 шт. Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной -2 шт. |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 -1 шт. /8,03кг | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN150 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной -1 шт. |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Пробивка отверстий в колодцах под футляр Ф530мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф315мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф150мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка защитной проходной муфты DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка защитной проходной муфты DN160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Установка тройника 300х100 фланцевого PN10 чугун с ЦПП | шт. кг | 1 106,8 | 131-23-НВК3-6 | Прокладка резиновая DN300 с ручкой усиленной -2 шт. |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткой (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 | Прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -2 шт. |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 DN110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ100 DN110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка фланцевого соединения Ф110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Монтаж трубы ПЭ100 SDR17-110*6,6мм | м | 1,5 | 131-23-НВК3-6 | Отвод ПЭ100 SDR11 d110 (Elofit) -1шт. |
|  |  | Монтаж трубы стальной L=0,3м DN200мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф100мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Заделка сальника при проходе труб Ф 100мм через стенку колодца | шт. | 1 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф315мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Установка защитной проходной муфты DN315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-6 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм | м | 41,62 | 131-23-НВК3-10 | В1-4-Уг.1: (L) 37,18м Уг.1: (L) 4,44м |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 38,14 | 131-23-НВК3-11 |  |
|  |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 3 | 131-23-НВК3-11 |  |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 38,18 | 131-23-НВК3-11 |  |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 38,14 | 131-23-НВК3-11 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -19 шт. |
|  |  | Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК3-11 |  |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 4,94 | 131-23-НВК3-11 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1до Уг.2 |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Пробивка отверстий в колодцах под футляр | шт. м | 3 4,46 | 131-23-НВК3-17 | Уг.1 -1шт. Ду 550мм Уг.2 -1шт. Ду 550мм + 1шт. Ду 320мм |
|  |  | Прокладка трубы ВУС стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ф530х8мм (футляр) | м | 7,94 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 7,94 | 131-23-НВК3-17 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -3 шт. |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 8,18 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка отвода 90 град d315 ПЭ100 SDR17 сегментно-сварного | шт. | 3 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка муфты d315 SDR17 GF арт.753911823 | шт. | 5 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка муфты защитной Ду365 мм для заделки футляра | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Установка муфты защитной Ду550 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,03 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Заполнение внутреннего пространства Уг.1 цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,98 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Заполнение внутреннего пространства Уг.2 цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,47 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Устройство колодцев Уг.1 |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,38м3/шт. |
|  |  | Установка кольца строительного КС15.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-16 | 0,4м3/шт. |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 14,78 | 131-23-НВК3-18 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 14,78 | 131-23-НВК3-18 |  |
|  |  | Устройство колодцев Уг.2 |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,38м3/шт. |
|  |  | Установка кольца строительного КС15.9 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-16 | 0,4м3/шт. |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 10,03 | 131-23-НВК3-18 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 10,03 | 131-23-НВК3-18 | Технониколь №24 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17-315/18.7 в траншее | м | 32,42 | 131-23-НВК3-24 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 и В1-5 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж колодца В1-5 |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища колодца ПН10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,18м3/ шт. |
|  |  | Установка кольца колодезного КС10.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-32 | 0,242м3/ шт |
|  |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,1м3/ шт. |
|  |  | Установка кольца доборного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,1м3/ шт. |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В» | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 |  |
|  |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 29,2кг |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 10,33 | 131-23-НВК3-36 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 10,33 | 131-23-НВК3-36 |  |
|  |  | Монтаж колодца В1-нов.1 |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища колодца ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,38м3/ шт. |
|  |  | Установка кольца колодезного КС15.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-32 | 0,4м3/ шт |
|  |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 0,27м3/ шт. |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т «В» | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 |  |
|  |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-32 | 29,2кг |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 15,06 | 131-23-НВК3-36 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 15,06 | 131-23-НВК3-36 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС Ду.377х7мм (футляр) | м | 12,18 | 131-23-НВК3-34 |  |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/370 | м | 12,18 | 131-23-НВК3-34 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-160/370 -6 шт. |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее | м | 12,5 | 131-23-НВК3-34 |  |
|  |  | Установка муфты защитной Ду377 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК3-34 |  |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,02 | 131-23-НВК3-34 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-5 |  |  |  |  |
|  |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119) | шт. кг | 1 5,63 | 131-23-НВК3-35 | прокладка резиновая DN100 с ручкой усиленной -1 шт. болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -8компл. |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100 PN10/16 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф160мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Пробивка отверстий в колодцах под трубу Ф110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка муфты защитной проходной d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка муфты защитной проходной d110 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1 |  |  |  |  |
|  |  | Установка крестовины чугунной КФ 300*1500 фланцевой PN10 чугун с ЦПП | шт. кг | 1 115 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 | прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной -3шт. болт М20х100 DIN 933, гайка М20 DIN 934, шайба М20 DIN 125 -36компл. |
|  |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткой ТИП (МЗВ) со штурвалом | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 | прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной -4 шт. болт М16х100 DIN 933, гайка М16 DIN 934, шайба М16 DIN 125 -32компл. |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300 PN10 (без покрытия) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ d160/DN150 PN10/16 (без покрытия) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка муфты защитной проходной d315 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Установка муфты защитной проходной d160 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-35 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Пробивка отверстия 250*250мм для установки гильзы | шт. м | 1 0,79 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Установка гильзы из металлической трубы Ду.250*6мм L=0,5мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее | м | 11,39 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) | шт. | 3 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d160мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-33 |  |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы стальной ВУС Ду.530х8мм (футляр) | м | 19,64 | 131-23-НВК3-46 | 11,53м + 8,11м |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 19,64 | 131-23-НВК3-46 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -9 шт. |
|  |  | Установка муфты защитной Ду315/530 мм для заделки футляра | шт. | 3 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,55 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Пробивка отверстия 540*540мм в колодце В1-7 | шт. м | 1 1,7 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Установка гильзы из трубы стальной Ду.530*8мм | м шт. | 0,3 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 49 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17-315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ d315 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм | шт. | 3 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-46 |  |
|  |  | Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 |  |  |  |  |
|  |  | Укладка плит |  |  |  |  |
|  |  | Укладка плит ВА 28-12 (2820х1200х220) | шт. м3 | 12 8,88 | 131-23-НВК3-55 | 0,74м3/шт |
|  |  | Устройство гидроизоляции плит покрытия мастикой битумной в 2 слоя | м2 | 61,8 | 131-23-НВК3-55 | 5,15м2/шт. х 12 шт. =61,8м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________