Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК5)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  | Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. кг | 14 1400 | 131-23-НВК5-14 |  | К15В-К15А: (L) 14м / 14шт. х 100кг/шт. =1400кг |
| 2 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 124,64 | 131-23-НВК5-14 |  | т.1(К15Б) -т.2(К15В) ((L) 13,94м+12,49м+ 4,05м) = 30,48м т.2(К15В) -т.3(К15А) ((L) 2,08м + 3,36м) = 5,44м т.2(К15В) -т.4 ((L) 38,41м+25,31м х 11,4м) = 75,12м К17 ((L) 3,5м +3,76м +4,05м + 1,75м) = 13,60м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 49,35 | 131-23-НВК5-14 |  | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 4,05м х (h) 0,19м = 10,44м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,72м х 3,54м х (h) 0,19м = 1,83м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 4,05м х (h) 0,19м х = 30,29м3 К17 (L) 9,30м х 3,905м х (h) 0,19м -0,11м3Vколодец = 6,79м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 77,92 | 131-23-НВК5-14 |  | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 4,05м х (h) 0,3м = 16,49м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,72м х 3,54м х (h) 0,3м = 2,89м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 4,05м х (h) 0,3м х = 47,82м3 К17 (L) 9,30м х 3,905м х (h) 0,3м -0,17м3Vколодец = 10,72м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка дорожного бордюра в автосамосвалы | т | 1,4 |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³ т | 127,83 199,32 |  |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 49,35м3 * 1,8 = 88,83т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 77,92м3 * 1,4 = 109,09т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 199,32 |  |  |  |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 127,83 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 96,84 | 131-23-НВК5-15 |  | К17: (8,8*6,31+5,8*3,4)/2 х (h) 2,94м -10,78м3 Vколодец *0,97 = 96,84м3 |
| 10 |  | Доработка дна колодцев вручную | м³ | 3 | 131-23-НВК5-15 |  | К17: (8,8*6,31+5,8*3,4)/2 х (h) 2,94м -10,78м3 Vколодец *0,03 = 3м3 |
| 11 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 1,43 | 131-23-НВК5-16 |  | кол. К15В (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3 кол. К17 (L) 2,92м х 2,92м х (h) 0,1м =0,85м3 |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 293,76 | 131-23-НВК5-15 |  | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 2,445м х (h) 2,03м*0,97 = 65,33м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 3,48м х 1,83м х (h) 1,09м*0,97 = 6,73м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 2,445м х (h) 2,375м *0,97 = 221,7м3 |
| 13 |  | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 9,09 | 131-23-НВК5-15 |  | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 2,445м х (h) 2,03м*0,03 = 2,02м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 3,48м х 1,83м х (h) 1,09м*0,03 = 0,21м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 2,445м х (h) 2,375м *0,03 = 6,86м3 |
| 14 |  | Устройство песчаного основания с последующим уплотнением | м³ | 6,41 | 131-23-НВК5-18 |  | т.1(К15Б) -т.2 (L) 4,96м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,68м3 т.3 -т.4(К15А) (L) 0,93м х 1,28м х (h) 0,1м = 0,12м3 т.5(К15В)-т.6(К17) (L) 40,62м х 1,38м х (h) 0,1м = 5,61м3 |
| 15 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 86,21 | 131-23-НВК5-21 |  | сеч.1-1: (L) 4,96м х 1,775м х (h) 0,61м – 0,39м3 Vтруб = 4,98м3 сеч.2-2: (L) 6,91м х 1,785м х (h) 0,83м – 1,52м3 Vтруб = 8,72м3 сеч.3-3: (L) 2,97м х 2,97м х (h) 1,67м – 1,94м3 Vтруб = 12,79м3 сеч.4-4: (L) 40,62м х 1,73м х (h) 0,61м – 3,16м3 Vтруб = 39,71м3 сеч.5-5: (L) 6,36м х 3,845м х (h) 0,86м – 6,59м3 Vтруб = 14,44м3 сеч.6-6: (L) 4,44м х 1,705м х (h) 0,73м – 0,64м3 Vтруб = 4,89м3 сеч.7-7: (L) 0,93м х 1,63м х (h) 0,46м – 0,02м3 Vтруб = 0,68м3 |
| 16 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 430,86 | 131-23-НВК5-22 |  | сеч.1-1: (L) 4,96м х 3,08м х (h) 1,77м = 27,04м3 сеч.2-2: (L) 6,91м х 3,145м х (h) 1,65м = 35,86м3 сеч.3-3: (L) 2,97м х 3,755м х (h) 0,95м – 0,69м3 Vтруб = 12,71м3 сеч.4-4: (L) 40,62м х 3,035м х (h) 2,1м = 258,89м3 сеч.5-5: (L) 8,06м х 5,3м х (h) 2,47м – 13,82м3 Vтруб = 91,69м3 сеч.6-6: (L) 4,44м х 2,16м х (h) 0,36м = 3,45м3 сеч.7-7: (L) 0,93м х 2,085м х (h) 0,63м = 1,22м3 |
| 17 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 430,86 | 131-23-НВК5-22 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Перемещение (на 1 км) недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт) | м³/ т | 28,17/ 53,52 |  |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) Котлованы: (96,84м3+3м3) * 1,9 = 99,84м3/ 189,7т Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) Траншея (430,86м3 – 293,76м3-9,09м3) *1,9 = 128,01м3/ 243,22т Итого: (128,01м3-99,84м3)*1,9=28,17м3/53,52т |
|  |  | Демонтажные работы (колодец К17сущ.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1 | шт. м3 | 1 0,59 | 131-23-НВК5-16 |  | 0,59м3/шт. (повреждена) |
|  |  | Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6 | шт. м3 | 2 1,174 | 131-23-НВК5-16 |  | 0,587м3/шт. (повреждено) |
|  |  | Демонтаж люка чугунного «К» | шт. | 1 | 131-23-НВК5-16 |  | (поврежден) |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированных ж/б изделий | м3 т | 1,764 4,41 |  |  | (0,59+0,587*2)=1,764м3 *2,5т =4,41т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 4,41 |  |  | 0,1т +4,41т=4,51т |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 4,41 |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 6,91 | 131-23-НВК5-19 |  |  |
|  |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 6,91 | 131-23-НВК5-19 |  | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 -3шт. |
|  |  | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х 8мм (футляр) | м | 4,4 | 131-23-НВК5-19 |  |  |
|  |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430 | п.м. | 4,4 | 131-23-НВК5-19 |  | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430 -2шт. |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаной смесью марки М100 | м³ | 1,4 | 131-23-НВК5-19 |  | Уч. (К15Б-К15В) = 0,89м3 Уч. (К15А-К15В) = 0,51м3 Всего: 0,89м3+0,51м3=1,4м3 |
|  |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм в траншее | м | 54,3 | 131-23-НВК5-19 |  |  |
|  |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм в траншее | м | 5,69 | 131-23-НВК5-19 |  |  |
|  |  | Пробивка отверстий 0,32м*0,32м в стенках колодца | шт. м | 4 0,41 | 131-23-НВК5-19 |  |  |
|  |  | Пробивка отверстий 0,18м*0,18м в стенках колодца | шт. м | 1 0,03 | 131-23-НВК5-19 |  |  |
|  |  | Установка муфт защитных проходных Ду 315/530мм | шт. | 2 | 131-23-НВК5-19 |  |  |
|  |  | Установка муфт защитных проходных Ду 160/430мм | шт. | 2 | 131-23-НВК5-19 |  |  |
|  |  | Устройство колодца К15В |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища ПН10-1 | шт. м3 | 1 0,18 | 131-23-НВК5-17 |  | 0,18м3/шт. |
|  |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. м3 | 2 0,48 | 131-23-НВК5-17 |  | 0,24м3/шт. |
|  |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-1 | шт. м3 | 1 0,1 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,1м3/шт. |  |
|  |  | Установка доборного стенового кольца КС7.6 | шт. м3 | 1 0,1 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,1м3/шт. |  |
|  |  | Установка опорного кольца КО-10 | шт. м3 | 1 0,041 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,041м3/шт |  |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 |  | 131-23-НВК5-17 |  |  |
|  |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 |  | 131-23-НВК5-17 |  |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 10,22 |  | 131-23-НВК5-20 |  |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 10,22 |  | 131-23-НВК5-20 |  |  |
|  |  | Устройство колодца К17нов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища ПН20-1 | шт. | 1 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,59м3/шт. |  |
|  |  | Установка кольца стенового КС20-9 | шт. | 2 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,587м3/шт. |  |
|  |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП20-1 | шт. | 1 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,36м3/шт. |  |
|  |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 1 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,24м3/шт. |  |
|  |  | Установка опорной плиты ОП-1К | шт. | 1 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,41м3/шт. |  |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 |  | 131-23-НВК5-17 |  |  |
|  |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 2 |  | 131-23-НВК5-17 |  |  |
|  |  | Установка плиты ПКЛ 28-12-8 | шт. | 2 |  | 131-23-НВК5-17 | 0,402м3/шт. |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 41,2 |  | 131-23-НВК5-20 |  |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 41,2 |  | 131-23-НВК5-20 |  |  |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство канализации. Колодец К16А (дождеприемник) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 8,8 | 131-23-НВК5-05 | К16А: 2,2м +2,2м+2,2м+2,2м =8,8м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 0,92 | 131-23-НВК5-05 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,19м =0,92м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 1,45 | 131-23-НВК5-05 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,30м =1,45м3 |
|  |  | Разборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации |  |  |  |  |
| 4 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 66,15 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1: (L) (6,49+2,86) * 2 = 18,7м Уч.2: (L) (9,52+2,97) * 2 = 24,98м Уч.3: (L) (1,99+3,14) * 2 = 10,26м Уч.4: (L) 4,73+2,75+4,73 = 12,21м |
| 5 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 12,14 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1: (L) 6,49м х 2,77м х (h) 0,19м =3,41м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,87м х (h) 0,19м =5,19м3 Уч.3: (L) 1,99м х 3,04м х (h) 0,19м =1,15м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,66м х (h) 0,19м =2,39м3 |
| 6 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 17,46 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1: (L) 6,49м х 2,51м х (h) 0,30м =4,89м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,62м х (h) 0,30м =7,48м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,79м х (h) 0,30м =1,67м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,41м х (h) 0,30м =3,42м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 7 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 31,97 / 49,98 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) (0,92м3 +12,14м3) * 1,8 = 13,06м3 / 23,51т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) (1,45м3 +17,46м3) * 1,4 = 18,91м3 / 26,47т |
| 6 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 31,97 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована колодца |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (98%) | м³ | 4,32 | 131-23-НВК5-05 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,98 =4,32м3 |
| 10 |  | Доработка дна колодцев вручную (2%) | м³ | 0,08 | 131-23-НВК5-05 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,02 =0,08м3 |
| 11 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 0,48 | 131-23-НВК5-07 | К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м =0,48м3 |
| 12 |  | Устройство обсыпки из песка (с Купл=1,1) колодца в котловане,вручную, с последующим уплотнением | м³ | 3,45 | 131-23-НВК5-11 | К16А:(L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,95м -0,11м3 Vтрубы -0,99м3 Vкотлован =3,45м3 |
| 13 |  | Обратная засыпка котлована грунтом,механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,65м3) | м³ | 1,42 | 131-23-НВК5-12 | (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,36м -0,32м3 Vколодец =1,42м3 |
| 14 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 1,42 | 131-23-НВК5-12 |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи на участках санации |  |  |  |  |
| 15 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%) | м³ | 48,82 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1:(L) 6,49м х 1,83м х (h) 1,05м -0,92м3 Vтрубы х0,97 =11,2м3 Уч.2:(L) 9,52м х 1,89м х (h)1,15м -1,35м3 Vтрубы х0,97 =18,76м3 Уч.3:(L) 1,99м х 1,97м х (h) 1,32м -0,28м3 Vтрубы х0,97 =4,74м3 Уч.4: (L) 4,73м х 1,78м х (h) 1,73м х 0,97 =14,12м3 |
| 16 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,52 | 131-23-НВК5-06 | Уч.1:(L) 6,49м х 1,83м х (h) 1,05м -0,92м3 Vтрубы х 0,03 =0,35м3 Уч.2:(L) 9,52м х 1,89м х (h)1,15м -1,35м3 Vтрубы х 0,03 =0,58м3 Уч.3:(L) 1,99м х 1,97м х (h) 1,32м -0,28м3 Vтрубы х 0,03 =0,15м3 Уч.4: (L) 4,73м х 1,78м х (h) 1,73м х 0,03 =0,44м3 |
| 17 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 19,96 | 131-23-НВК5-11 | Уч.1: (L) 6,49м х 1,61м х (h) 0,6м – 0,92м3 Vтруб =5,35м3 Уч.2: (L) 9,52м х 1,61м х (h) 0,6м – 1,35м3 Vтруб =7,85м3 Уч.3: (L) 1,99м х 1,61м х (h) 0,6м – 0,28м3 Vтруб =1,64м3 Уч.4: (L) 4,73м х 1,57м х (h) 0,83м – 1,04м3 Vтруб =5,12м3 |
| 18 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 54,54 | 131-23-НВК5-12 | Уч.1: (L) 6,49м х 2,385м х (h) 0,94м =14,55м3 Уч.2: (L) 9,52м х 2,435м х (h) 1,04м =24,11м3 Уч.3: (L) 1,99м х 2,53м х (h) 1,21м =6,09м3 Уч.4: (L) 4,73м х 2,3м х (h) 0,9м =9,79м3 |
| 19 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 54,54 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 20 |  | Перемещение (на 1 км) недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт) | м³/ т | 1,22/ 2,32 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) Котлованы: (4,32м3+0,08м3- 1,42м3) * 1,9 = 2,98м3/ 5,66т Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) Траншея:(54,54м3 -48,82м3 - 1,52м3) *1,9 = 4,2м3/ 7,98т (4,2м3-2,98м3)*1,9=1,22м3/2,32тн |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Пропиливание проемов (6,49м х 0,6м 9,52м х 0,6м 1,99м х 0,6м) в существующей бетонной трубе ф600*60мм для последующей санации | м м³ | 39,6 0,648 | 131-23-НВК5-09 | Уч.1: (L) (6,49+0,6) *2=14,18м Уч.2: (L) (9,52+0,6) *2=20,24м Уч.3: (L) (1,99+0,6) *2=5,18м Всего: 14,18+20,24+5,18=39,6м |
|  |  | Пробивка отверстий в стенках колодца 540х540мм | шт. м | 2 2,16 | 131-23-НВК5-09 |  |
|  |  | Установка футляра из трубы стальной ВУС Ду 530*7мм | м | 4,99 | 131-23-НВК5-09 |  |
|  |  | Протаскивание в футляр трубы ПНД Ду 315 мм «Корсис» с установкой опорно-направляющих колец 315*530 | м | 4,99 | 131-23-НВК5-09 | Опорно-направляющие кольца 315*530-2 шт. |
|  |  | Прокладка трубы ПНД Ду 315 мм «Корсис» | м | 51,17 | 131-23-НВК5-09 | К16А-Ксущ.: 46,08м К15сущ-К16сущ.: 5,09м |
|  |  | Заливка цементно-песчаным раствором М100 участков санации | м³ | 5,37 | 131-23-НВК5-09 | К15сущ-К16сущ.: 4,72м3 К16сущ-К16А.: 0,65м3 |
|  |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой ф315 мм | шт. | 4 | 131-23-НВК5-09 |  |
|  |  | Устройство колодца К16 (дождеприемник) |  |  |  |  |
|  |  | Установка плиты днища ПН10 | шт. м3 | 1 0,18 | 131-23-НВК5-08 | 0,18м3/шт. |
|  |  | Установка кольца стенового КС10.9 | шт. м3 | 1 0,24 | 131-23-НВК5-08 | 0,24м3/шт. |
|  |  | Установка плиты перекрытия ПП10 | шт. м3 | 1 0,1 | 131-23-НВК5-08 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтаж дождеприемной решетки ДБ2 (В125) | шт. | 1 | 131-23-НВК5-08 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 5,97 | 131-23-НВК5-10 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 5,97 | 131-23-НВК5-10 |  |
|  |  | Реконструкция горловин колодцев К15сущ, К16сущ |  |  |  |  |
|  |  | К15сущ (демонтаж) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж люка чугунного H=0,18м | шт. | 1 | 131-23-НВК5-13 | (с сохранением) |
|  |  | Разборка кирпичной кладки | м³ | 0,04 | 131-23-НВК5-13 | (0,84*0,84*3,14/4-0,59*0,59*3,14/4) *0,13 |
|  |  | К15сущ (монтаж) |  |  |  |  |
|  |  | Установка кольца опорного КО7 | шт. м3 | 2 0,04 | 131-23-НВК5-13 | 0,02м3/шт. |
|  |  | Монтаж люка чугунного H=0,18м | шт. | 1 | 131-23-НВК5-13 | (ранее демонтированный) |
|  |  | К16сущ (демонтаж) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж люка чугунного H=0,10м | шт. | 1 | 131-23-НВК5-13 | (с сохранением) |
|  |  | Разборка кирпичной кладки | м³ | 0,08 | 131-23-НВК5-13 | (0,84*0,84*3,14/4-0,59*0,59*3,14/4) *0,27 |
|  |  | К16сущ (монтаж) |  |  |  |  |
|  |  | Установка доборного строительного кольца КС 7.6 | шт. м3 | 1 0,088 | 131-23-НВК5-13 | 0,088м3/шт. |
|  |  | Монтаж люка чугунного H=0,18м | шт. | 1 | 131-23-НВК5-13 | (ранее демонтированный) |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка разобранной кирпичной кладки | м3/ т | 0,12/ 0,216 |  | 0,12м3*1,8т/м3=0,216т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 0,216 |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 0,12 |  |  |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Ливневая канализация (кол. 26-27) |  |  |  | По КС-2 в смете не должно быть |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3). Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 102 | 131-23-НВК5-01 |  |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 3,1 | 131-23-НВК5-01 |  |
| 3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15 | м³ | 2 | 131-23-НВК5-02 |  |
| 4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м³ | 92 | 131-23-НВК5-04 |  |
| 5 |  | Перевозка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т и утилизация отходов 4-5 кл. оп.. | м³ | 104,9 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж люков колодцев | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 31 | 131-23-НВК5-03 |  |
|  |  | Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | п.м. | 6 | 131-23-НВК5-03 |  |
|  |  | Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21-001-73011750-2021 | п.м. | 6 | 131-23-НВК5-03 | ОНК-630 -2шт. |
|  |  | Заделка концов футляра | шт. | 1 |  |  |

|  |  | Восстановление колодцев действующих инженерных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колодец №1 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,27м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,27м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 3,41 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 3,41 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №2 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,06м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС10.9 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,24м3/шт. |
|  |  | Демонтаж ПН10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,18м3/шт. |
|  |  | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №3 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,27м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,27м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 3,57 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 3,57 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №4 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кольца строительного КС7.3 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,05м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного тип | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца один слой | м2 | 0,61 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 0,61 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №5 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,52м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,52м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца строительного КС7.3 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,05м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 5,15 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 5,15 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №6 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,08м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 1,46 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 1,46 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №7 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО6 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,02м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 1,24 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 1,24 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №8 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты низ ПН10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,18м3/шт. |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 2,3 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 2,3 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №9 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,52м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,52м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,08м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 4,76 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 4,76 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №10 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС10.9 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,24м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,08м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 1,46 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 1,46 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №11 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,06м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС10.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,19м3/шт. |
|  |  | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 4,4 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Колодец №12 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Демонтаж ПВК 8 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,06м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС 10.9 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,24м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС 10.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-19.1 | 0,19м3/шт. |
|  |  | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 5,6 | 131-23-НВК5-19.1 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированных ж/б изделий | м3 т | 4,04 9,7 |  | ПП15- 2 шт./ 0,54м3/ 1,4т ПП20- 2 шт./ 1,04м3/ 2,4т ПП10- 2 шт./ 0,2м3/ 0,5т ПВК-8- 3 шт./ 0,18м3/ 0,45т КС 10.9 - 3 шт./ 0,72м3/ 1,8т КС 10.6 - 2 шт./ 0,38м3/ 0,8т ПН 10 - 1 шт./ 0,18м3/ 0,35т ж/б труба Ду400 -8м/0,8м3/ 2т |
|  |  | Погрузка демонтированной трубы ПНД d=160 | м т | 10 0,05 |  | 4,51кг/м |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 9,75 |  | 1,4т +2,4т +0,5т+0,45т+1,8т+0,8т +0,35т +0,05т +2т |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4,04 |  |  |