Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство ливневой канализации НВК5

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Ливневая канализация (кол. 26-27) |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3). Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 102 | 131-23-НВК5-01 |  |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 3,1 | 131-23-НВК5-01 |  |
| 3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15 | м³ | 2 | 131-23-НВК5-02 |  |
| 4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м³ | 92 | 131-23-НВК5-04 |  |
| 5 |  | Перевозка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т и утилизация отходов 4-5 кл. оп.. | м³ | 104,9 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 6 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 31 | 131-23-НВК5-03 |  |
| 7 |  | Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | п.м. | 6 | 131-23-НВК5-03 |  |
| 8 |  | Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21-001-73011750-2021 | п.м. | 6 | 131-23-НВК5-03 |  |
| 9 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-630 для трубы Дн=630мм |  |  | 131-23-НВК5-01 |  |
| 10 |  | Заделка концов футляра | шт. | 1 | 131-23-НВК5-01 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________