Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Верхнее строение пути.ПЖ.

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Сооружение земляного полотна |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 | м3 | 7421,0 |  |  |
| 2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 441,0 |  |  |
| 3 |  | Погрузка вручную грунта от ручной разработки | м3 | 441,0 |  |  |
| 4 |  | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 313,854 |  |  |
| 5 |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782,36 |  |  |
| 6 |  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819,642 |  |  |
| 7 |  | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708,0 |  |  |
| 8 |  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927,0 |  |  |
| 9 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка карьерного | м3 | 598,14 |  |  |
| 10 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня балластного, 2 категории фр. 25-60 | м3 | 2805,0 |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 11 |  | Разборка тупикового упора | шт. | 1 |  |  |
| 12 |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9 | шт. | 4 |  |  |
| 13 |  | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные | м пути | 514 |  |  |
| 14 |  | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | м пути | 80 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 48,36 |  |  |
| 16 |  | Погрузка металлических конструкций креплений | т | 7,81 |  |  |
| 17 |  | Перевозка грузов на расстояние до 2 км | т | 56,17 |  |  |
| 18 |  | Разгрузка металлических конструкций креплений | т | 7,81 |  |  |
| 19 |  | Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 48,36 |  |  |
| 20 |  | Погрузка деревянных шпал | т | 26,34 |  |  |
|  |  | Верхнее строение пути |  |  |  |  |
| 21 |  | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65/новые | м пути | 949,0 |  |  |
|  |  | - Рельсы Р65 L=12,5м | т шт | 126,36 156 |  |  |
|  |  | - Шпалы деревянные | шт. | 1749 |  |  |
|  |  | - Накладка Р-65 | шт/т | 194/5,723 |  |  |
|  |  | - Комплект скреплений КД-65 | шт. | 2356 |  |  |
| 22 |  | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65/старогодние | м пути | 160 |  |  |
|  |  | - Шпалы деревянные | шт. | 286 |  |  |
|  |  | - Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | т | 1,18 |  |  |
|  |  | - Комплект скреплений КД-65 | шт. | 572 |  |  |
| 23 |  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления ЖБР-65/новые | м пути | 688 |  |  |
|  |  | - Рельсы Р65 L=12,5м | т шт. | 89,21 110 |  |  |
|  |  | - Шпалы железобетонные | шт. | 1274 |  |  |
|  |  | - Накладка Р-65 | шт/т | 110/3,245 |  |  |
|  |  | - Комплект скреплений ЖБР-65 | шт. | 2546 |  |  |
|  |  | Укладка глухого пересечения |  |  |  |  |
| 24 |  | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений | компл | 1 |  |  |
| 25 |  | Сборка нового стрелочного перевода перевода типа Р65 марка 1/9 блоками с комплектом ж.б. брусьев и креплений | компл | 3 |  | СП №46, №48, №50 |
| 26 |  | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9, с комплектом ж.б. брусьев и креплений | компл | 3 |  | СП №46, №48, №50 |
| 27 |  | Сборка нового и старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый/левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений Пр. 2766.00.000 | компл | 3 |  | СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41 |
| 28 |  | Укладка нового и старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый/левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений Пр. 2766.00.000 | компл | 3 |  | СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41 |
| 29 |  | Сборка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103М, с комплектом деревянных брусьев и креплений | компл | # 3 |  | СП №43, №45, №47 |
| 30 |  | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103М, с комплектом деревянных брусьев и креплений | компл | 3 |  | СП №43, №45, №47 |
| 31 |  | Установка тупиковых упоров ТУ 5264-001-83875090-2016 (новый) | компл | 3 |  | Упоры №1, №2, №3 |
| 32 |  | Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | м пути | 40 |  |  |
| 33 |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | м3 | 990,0 |  |  |
|  |  | Существующая трубопроводная и кабельная эстакада. |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы для обеспечения прохождения жд путей |  |  |  |  |
| 34 |  | Демонтаж металлоконструкций опоры №1-6 с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику (6 шт.) | т | 4,62 |  | 0,76+0,68+0,597+0,582+1,136+0,865 |
| 35 |  | Демонтаж металлоконструкций фермы и опоры с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику | т | 6,82 |  |  |
| 36 |  | Демонтаж железобетонных конструкций опоры с маркой бетона М300 механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автосамосвалы автокраном и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация 6 шт. | м3 | 19,2 |  | 3,2*6; погрузка: 80% механизировано-38,4т, 20% вручную-9,6т. |
| 37 |  | Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под опору механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 30 |  | 5*6; погрузка: 80% механизировано-60т, 20% вручную-15т. |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 38 |  | Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки | м3 | 157,0 |  |  |
| 39 |  | Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки | м3 | 3,0 |  |  |
| 40 |  | Обратная засыпка котлована местным грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Уплотнение грунта насыпи осуществлять проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слой от 30 см. | м3 | 18,7 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________