Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство трубопровода теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 2 1,62 | 131-23-ТС2-1 | т.2-т.3: (L) 1,62м/ 2шт. |
|  |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 45,24 | 131-23-ТС2-1 | т.1-т.2: ((L) 16,85м+3м) х 2 = 36,65м т.2-т.3: ((L) 3,89м+3,05м) х 2 = 8,59м |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 11,74 | 131-23-ТС2-1 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,19м = 9,6м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,19м = 2,14м3 |
|  |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 18,55 | 131-23-ТС2-1 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,3м = 15,17м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,3м = 3,38м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 30,94/ 47,264 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 1,62м* 0,1 = 0,2т / 0,043м3/м =0,07м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 11,74м3 * 1,8 = 21,13т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 18,55м3 * 1,4 = 25,97т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 47,264 |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 30,94 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%) | м³ | 137,46 | 131-23-ТС2-1 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,97 = 109,84м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,97 = 27,62м3 |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 4,25 | 131-23-ТС2-1 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,03 = 3,4м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,03 = 0,85м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания h=0,1м с последующим уплотнением | м³ | 6,25 | 131-23-ТС2-2 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,1м = 5,06м3 т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,1м = 1,19м3 |
|  |  | Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее с последующим уплотнением | м³ | 51,14 | 131-23-ТС2-13 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 1,33м -24,94м3 Vтр = 42,29м3 т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,67м -1,2м3 Vтр =6,67м3 т.3(ступенька):(L) 3,05м х 2,06м х (h) 0,3м -0,32м3 Vтр =1,56м3 блоки ФБС: (L) 1,2м х 0,9м х (h) 0,6м -0,02м3 Vтр =0,62м3 |
|  |  | Обратная засыпка лотка и колодцев грунтом механизировано (экскаватором с ковшом 0,65м3) | м³ | 35,16 | 131-23-ТС2-14 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,51м -0,62м3 Vтр = 25,16м3 т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 1,0м -1,74м3 Vтр =10м3 |
|  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 35,16 | 131-23-ТС2-14 |  |
|  |  | Обратная засыпка щебнем вручную | м³ | 17,97 | 131-23-ТС2-15 | т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,3м -0,37м3 Vтр = 14,8м3 т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,3м -0,35м3 Vтр =3,17м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 106,55/ 202,45 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (137,46м3 + 4,25м3 – 35,16м3) * 1,9 = 106,55м3/ 202,45т |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 106,55 |  |  |
|  |  | Устройство дорожной плиты |  |  |  |  |
|  |  | Устройство основания лотков из дорожных плит (3000х1750х170) | м шт. | 17,29 6 | 131-23-ТС2-3 | т.1-т.2: (L) 17,29м 3м/шт. = 6шт. х 3м * 1,75м * 0,17м =5,36м3 |
|  |  | Устройство сборного лотка |  |  |  |  |
|  |  | Устройство опорной сборной ж.б подушки | м3 шт. | 0,4 8 | 131-23-ТС2-4 | сборная ж.б.опорная подушка ОП-5 550х650х140мм |
|  |  | Устройство ж/б лотков | м3 | 3,78 | 131-23-ТС2-4 | лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 2970х1480х700мм -3,6м3 /5шт. лоток Л11-д-8 серия 3.006.1-2.87 вып.1 720х1480х700мм – 0,18м3 /1шт. |
|  |  | Закрытие лотков плитами | м3 шт. | 4,14 23 | 131-23-ТС2-6 | плита П12Д-15 740х1480х160мм |
|  |  | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0,12 | 131-23-ТС2-4 131-23-ТС2-6 | 0,04м3 + 0,08м3 |
|  |  | Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 21,8 | 131-23-ТС2-4 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь лотка в один слой | м2 | 21,8 | 131-23-ТС2-4 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь лотка в два слоя | м2 | 21,8 | 131-23-ТС2-4 | Технониколь №24, расх.2,5кг/м2 1 слой |
|  |  | Укладка труб в лотке |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы стальной электросварной 108х5,0 ППУ изоляции, в канале непроходном | м | 40,65 | 131-23-ТС2-5 |  |
|  |  | Прокладка трубы стальной электросварной 45,4х5,0 ППУ изоляции в канале непроходном | м | 2,36 | 131-23-ТС2-5 |  |
|  |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108 | шт. | 14 | 131-23-ТС2-5 |  |
|  |  | Установка отвода 90° 108х6 | шт. | 4 | 131-23-ТС2-5 | без изоляции ППУ |
|  |  | Резка бетонного лотка | м | 2,1 | 131-23-ТС2-5 | Диск алмазный ф350мм -1шт. |
|  |  | Установка отвода 135° 45х4 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-5 | Отвод 135° 45х4 -2 шт. Маты из мин ваты МП-80 -0,04м3 Лист стальной оцинкованный 0,5мм -1,49м2 |
|  |  | Устройство колодца ВК1 |  |  |  |  |
|  |  | Установка блока ФБС12.4.6т | шт. кг | 2 1300 | 131-23-ТС2-7 | 650кг/шт. |
|  |  | Установка плиты перекрытия КП-12 | шт. м3 | 1 0,17 | 131-23-ТС2-7 | 0,17м3/шт. |
|  |  | Установка кольца горловин колодцев КС-7-10 | шт. м3 | 1 0,168 | 131-23-ТС2-7 | 0,168м3/шт. |
|  |  | Установка плиты перекрытия ОП1к | шт. м3 | 2 0,82 | 131-23-ТС2-7 | 0,41м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (Т) | шт. | 2 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Установка кольца колодезного КС-7-9 | шт. м3 | 1 0,151 | 131-23-ТС2-7 | 0,151м3/шт. |
|  |  | Установка плиты перекрытия ПП-10-1 | шт. м3 | 1 0,1 | 131-23-ТС2-7 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Установка кольца с днищем КДЦ-10-9 | шт. м3 | 1 0,32 | 131-23-ТС2-7 | 0,32м3/шт. |
|  |  | Установка лестницы С-1 | шт. кг | 1 29,1 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Набивка лотка и заделка отверстий бетоном В25 | м3 | 0,32 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Монтаж трубы стальной электросварной ф159х5,0 L=0,72м | шт. м | 2 1,44 | 131-23-ТС2-7 | 2шт.*0,72м |
|  |  | Установка отвода 90° 45х5 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Установка шарового крана «Балломакс» ст45 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Установка трубы 45х4,0 электросварной | м | 8,7 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф45 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Установка металлического листа ф1м | шт. кг | 1 78,5 | 131-23-ТС2-7 | 78,5кг/м2 |
|  |  | Устройство минеральноватной изоляции с оц. покрытием листом стальным толщ. 0,5мм | м2 м3 | 0,17 0,05 | 131-23-ТС2-7 | Маты из мин ваты МП-80 -0,05м3 Лист стальной оцинкованный 0,5мм -0,17м2 |
|  |  | Монтаж шнура теплоизоляционного Вилатерм d50мм | м | 1,54 | 131-23-ТС2-7 | для заделки сальников |
|  |  | Сверление отверстий ф200мм в ж/б колодце | шт. | 2 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой | м2 | 0,17 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя | м2 | 0,17 | 131-23-ТС2-7 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодцев в один слой | м2 | 41,94 | 131-23-ТС2-8 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б деталей колодцев в два слоя | м2 | 41,94 | 131-23-ТС2-9 | Технониколь №24, расх.2,5кг/м2 1 слой |
|  |  | Армирование и бетонирование шахты опуска |  |  |  |  |
|  |  | Устройство шахты опуска | м3 | 0,43 | 131-23-ТС2-10 | Бетон В25 F200 W6 - 0,43м3 Арматура ф8 А-III L=0,6 – 20шт. /4,8кг Арматура ф8 А-III L=0,92 – 20шт. /7,36кг Арматура ф8 А-III L=0,92 – 26шт. /11,54кг Армирование: 23,7кг. |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок шахты опуска в один слой | м2 | 3,37 | 131-23-ТС2-10 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты опуска в два слоя | м2 | 3,37 | 131-23-ТС2-10 | Технониколь №24 |
|  |  | Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 ППУ наружный диаметр оболочки 180х0,6 мм | м | 4,4 | 131-23-ТС2-10 |  |
|  |  | Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 ППУ наружный диаметр оболочки 125х0,55 мм | м | 0,8 | 131-23-ТС2-10 | Труба ст. эл.св. ф45х5 ППУ -0,8м Маты из мин ваты МП-80 -0,05м3 Лист стальной оцинкованный 0,5мм -2,87м2 |
|  |  | Установка отвода 90° 108х6 | шт. | 4 | 131-23-ТС2-10 | без изоляции ППУ |
|  |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
|  |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
|  |  | Установка зонта трубопровода Ф450мм в сборе | шт. м | 2 0,45 | 131-23-ТС2-10 |  |
|  |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108 | шт. | 18 | 131-23-ТС2-10 |  |
|  |  | Установка гильзы из трубы стальной D=325 | м шт. | 3,22 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
|  |  | Установка отвода 90° 45х6 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-10 |  |
|  |  | Армирование и бетонирование шахты подъема |  |  |  |  |
|  |  | Устройство шахты подъема | м3 | 0,57 | 131-23-ТС2-11 | Бетон В25 F200 W6 Арматура ф8 А-III L=0,53 – 20шт./ 4,24кг Арматура ф8 А-III L=0,60 – 60шт./14,4кг Арматура ф8 А-III L=1,1 -38шт./ 16,87кг Армирование: 35,51кг |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок шахты подъема в один слой | м2 | 5,17 | 131-23-ТС2-11 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты подъема в два слоя | м2 | 5,17 | 131-23-ТС2-11 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |
|  |  | Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 ППУ, в оцинк. оболочке наружным диаметром 180х0,6 мм | м | 24,11 | 131-23-ТС2-11 |  |
|  |  | Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 ППУ в оцинкованной оболочке наружным диаметром 125х0,55 мм | м | 0,8 | 131-23-ТС2-11 | Труба ст. эл.св. ф45х5 ППУ -0,8м Маты из мин ваты МП-80 -0,05м3 Лист стальной оцинкованный 0,5мм -2,87м2 |
|  |  | Установка отвода 90° 108х6 | шт. | 8 | 131-23-ТС2-11 | без изоляции ППУ |
|  |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-11 |  |
|  |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 131-23-ТС2-11 |  |
|  |  | Установка зонта трубопровода Ф450мм в сборе | шт. м | 2 0,45 | 131-23-ТС2-11 | Зонт трубопровода Ф450мм в сборе |
|  |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108 | шт. | 27 | 131-23-ТС2-11 |  |
|  |  | Установка гильзы из трубы стальной D=325 | м шт. | 3,22 2 | 131-23-ТС2-11 |  |
|  |  | Установка отвода 90° 45х6 | шт. | 4 | 131-23-ТС2-11 | без изоляции ППУ |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________