Вопросы к проекту 131-23-ГП1.

- ВОР п.4- обосновать коэф. уплотнения грунта к=1,58.   Также обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 10 км.

Ответ- к=1,58 это не уплотнение грунта, а коэфф. перевода м3 в тоны. Так как транспортировку грунта часто пишут в тонах.

Перевозка исправлена на 30 км

- ВОР п.9 - обосновать коэф. уплотнения грунта к=1,58.   Также обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 10 км.

Ответ- к=1,58 это не уплотнение грунта, а коэфф. перевода м3 в тоны. Так как транспортировку грунта часто пишут в тонах.

Перевозка исправлена на 30 км

ВОР п.10 - объем работы по устройству песчаного основания равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,3м=255,3м3. Объем песка идет с коэф.уплотнения.

Ответ - замечание принято. Объемы работ скорректированы.

- ВОР п.11  - объем работы по устройству щебня (1 слой) равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,15м=127,65м3. Объем щебня  идет с коэф.уплотнения.

Ответ - замечание принято. Объемы работ скорректированы.

- ВОР п.12  - объем работы по устройству щебня (2 слой) равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,08м=68,08м3. Объем щебня  идет с коэф.уплотнения.

Ответ - замечание принято. Объемы работ скорректированы.

6. В спецификации (лист 1) битумы нефтяные указаны в объеме 6,9т. Перепроверить объем.

Ответ- замечание принято. Объемы работ скорректированы.

- Средний расход битума на основание из асфальта – 0,42 кг/м2

По проекту принято 851 м2 асфальтового покрытия.

Итого: 851*0,42 = 357,42кг.

357,42/1000= 0,36 т.

- Средний расход битума на щебёночное основание – 0,84 кг/м2

По проекту принято 851 м2 слоя из щебня с пропиткой битумом.

Итого: 851*0,84 = 714,84кг.

714,84/1000= 0,71 т.

Итого битума для устройства покрытия требуется :

-   0,71+0,36= 1,07 т.