Ведомость объемов работ по верхнему строению пути

по объекту: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Едини ца изме рения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 1179 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | укладка прямых участков | м | 480 |  |
|  | укладка кривых участков | м | 699 |  |
| 2 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш | м | 685 | Тупиковые пути №32, №34, №36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | укладка прямых участков | м | 607 |  |
|  | укладка кривых участков | м | 78 |  |
| 3 | Укладка звеньевого пути в кривых новыми рельсами НТ типа Р-50 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД50 | м | 31,12 | Укладка пути вместо демонтируемого стрелочного перевода №14 |
| 4 | Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых (длина 9 м) Пр. МСЗ.8318.00.000 | шт. | 4 | Длина участка укладки контррельса – 31,36 м (путь №33, одна кривая с радиусом 120 м) |
| 5 | Башмак контррельсовый (для контррельсового уголка СП850) с необходимым креплением для установки с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах | шт. | 29 | Устанавливается на каждой второй шпале вдоль внутреннего рельса пути |
| 6 | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений МСК- деревянные брусья не поставляет | комп- лект | 1 | ГП №44 |
| 7 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом ж.б. брусьев и креплений Пр. 2769.00.000 МСК- ж.б. брусья не поставляет | комп- лект | 2 | СП №46, №50 |
| 8 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 левый, с комплектом ж.б. брусьев и креплений Пр. 2769.00.000-01 МСК- ж.б. брусья не поставляет | комп- лект | 1 | СП №48 |
| 9 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений Пр. 2766.00.000 МСК- деревянные брусья не поставляет | комп- лект | 2 | СП №40, СП №42 |
| 10 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений Пр. 2766.00.000-01 МСК- деревянные брусья не поставляет | комп- лект | 1 | СП №41 |
| 11 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103, с комплектом деревянных брусьев и креплений МСК- деревянные брусья не поставляет | комп- лект | 3 | СП №43, №45, №47 |
| 12 | Установка тупиковых упоров | шт. | 4 | Упоры №1, №2, №3 - новые, упор №4 - старогодний |
| 13 | Рихтовка пути | м | 28 |  |
| 14 | Разборка существующего звеньевого пути | м | 809 |  |
| 15 | Разборка тупиковых упоров | шт. | 1 |  |
| 16 | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | шт. | 2 |  |
| 17 | Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 % | м³ | 3650 |  |
| 18 | Балластировка стрелочных переводов щебнем с увеличением на 10 % | м³ | 589 |  |
| 19 | Выправка существующего пути | м | 422 |  |
| 20 | Щебень для выправки пути | м³ | 459 |  |

Примечания:

- При расчёте сметы в стоимость 1 км пути с определенными параметрами входят шпалы, рельсы, подкладки и все необходимые крепления;

- Расчёт количества рельс (а также подбор длины рельс: 25 м или 12,5 м) для укладки в прямых и кривых участках пути, укороченных рельс для укладки в кривых, шпал, креплений делает строительная организация в проекте производства работ.