| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 123-23-ПЖ Объект: «Ж/Д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера» расположенные по адресу Московская область.ю городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 16.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ | Примечание |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учесть в проекте пересечение с теплотрассой Ø150х2шт по опорам от Склада вдоль торца депо до эстакады в районе ПК1+60 |  |  |  | Добавлены работы по демонтажу опоры эстакады в узел ГП |  |
|  |  | В ведомости объемов работ к разделу ГП учтен демонтаж эстакады теплотрассы, но отсутствуют работы по демонтажу трубопровода, газопровода и 2 кабелей 10кВ на этой эстакаде. |  |  |  | Работы по переносу существующих сетей на эстакадах учтены по отдельному титулу |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВР не корректна, не соответствует инструкции АО ТМХ п.3.1.2 |  |  |  | КИК |  |
|  |  | Лист 37 ПОС указано уплотнить послойно катками 25 т, не указано кол-во проходов и толщина слоя (25,30,40,45 см), указать в ОУ проекта или в ВОРе |  |  |  | Число проходов катков при уплотнении песчаных грунтов составляет 6 на первый проход по одному следу при толщине слоя от 30 см. Информация добавлена в ПОС |  |
|  |  | Лист 1 ВР1 указаны объемы по демонтируемым участкам, ВОР на них не полный, куда вывозятся деревянные шпалы? Стрелочные переводы и рельсы, шпалы. Не отображена необходимость работ по погрузке, перевозке, разгрузке, утилизации материала после демонтажа. |  |  |  | Участки на ж/б шпалах в соответствии с материалами обследования складируются в непосредственной близости от места проведения работ для возможности повторного использования. Неиспользуемое оборудование по акту передается заказчику. Деревянные шпалы утилизируются на полигоне. |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Гончаров А.В. тел.: e-mail: a.goncharov@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.