Замечания Технического заказчика

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от цеха 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера»

Шифр 132-23-КС

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует проектирование хомуты. | Хомуты применяемые в данном проекте являются готовыми изделиями и поставляются в сборе целиком по спецификации. |
| 2 | Отсутствуют координаты вновь устраиваемых опор | Координаты добавлены |
| 3 | На плане отсутствует геоподоснова | Замечание принято, добавлена подоснова |
| 4 | Отсутствует проектное решение по монтажу опор и контактной сети | Монтаж опор контактной сети выполняются по типовому проекту ШИФР 0202 «Условия закрепления фундаментов и опор контактной сети для обычных грунтовых условий»(ОАО ЦНИИС)2010 |
| 5 | В спецификации указана только 1 опора | В спецификации указана 1железобетонная опора контактной сети и 3 металлические стойки (опоры) контактной сети. см. пункт 11 спецификации. Всего 4 шт. |
| 6 | Включить узел крепления опоры ССА 100.6-3.1 на фундамент ТСА-4.5-100 | На фундаментах ТСА для крепления опор имеются закладные детали в виде шпильки с резьбой под гайку. На ж.б. стойке выполнены закладные детали с отверстиями для крепления на гайки к шпилькам фундамента. Крепление опоры ССА аналогично МШК. КС.МК -14.013. |