| Замечания Технического заказчика к рабочей документации Конструктивные решения. Шифр 131-23-АС3 Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 22.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование | Статус | Примечание |
| АС3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | В общих данных отсутствует информация о классификации здания по пожарным нормам. Нет понимания требований (REI), предъявляемых к металлическим конструкциям. Необходимо дополнить и дать указания по защите металлоконструкций от пожара. |  |  |  |  | Информация по требованиям пожарной безопасности добавлена. См. прим п.27 на л.1 |
|  | 2 | Сечение А (10) нанесено по оси Д. На л.3 нанесено по оси 13. По сечению А(10) неясна длина наносимого асфальтобетонного покрытия. Необходимо уточнить длину и дополнить чертеж. |  |  |  |  | На л.2 для сечения А(10) по оси «Д» добавлена информация о длине асфальтобетон-ного покрытия |
|  | 2 | Не указана толщина щебня под бетонную подготовку. Необходимо указать. |  |  |  |  | Толщина указана |
|  | 4 | Отображены фасады. Нет никаких условных обозначений или примечаний. Не ясно назначение листа 4. Необходимо дополнить либо убрать из проекта. |  |  |  |  | Фасады для существующего видов исключены |
|  | 9 | Примечания п.1 предусмотрены стеновые и кровельные сэндвич панели. Кровельные не используются |  |  |  |  | Кровельные панели исключены |
|  | 7 | В ведомости не указаны элементы узлов, входящие в узлы 2, 3. Необходимо дополнить размерами эти детали на узлах. Не указаны длины элементов Р1, ВС1, Ф1. |  |  |  |  | На л. 7 ведомость элементов дополнена, размеры деталей и длины Р1, ВС1, Фх1 добавлены |
|  | 10 | Узел А. Заглубление на 150 мм ниже уровня планировки формируется асфальтобетоном или бордюрным камнем? |  |  |  |  | Заглубление на 150 мм формируется асфальтобетоном, на узле А дполнено |
|  | 10 | Ввиду большей площади применения материала Изоспан В необходимо указать что применение идет с заворотом на другие конструкции. Указать способ крепежа к конструкциям. |  |  |  |  | Добавлено в прим. п.3, л.10 |
|  | 7 | На листе не замаркирован узел колонны К-2. Не разработан узел примыкания К-2 к перекрытию. Отсутствует верхняя отметка К-2. Неясна верхняя отметка или длинна 2L90 для колонны К-2 |  |  |  |  | Узел 7 (примыкания к К-2) добавлен, указаны отметки верха колонны |
|  | 7 | Не разработан узел крепления Р1 к уголку L 140х9 |  |  |  |  | Узел примыкания 6 добавлен. Разработан на л.5 |
|  | СО л.2 | Спецификация оборудования и материалов. Не найдено место установки позиции «уголок 75х5». |  |  |  |  | «уголок 75х5» см. узел Г л.10 |
|  | 7 | Не разработан узел примыкания ВС1 к базам колонны К1. |  |  |  |  | Узел добавлен см.узел 2 разрез 4-4 на л.5 |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Примечание 3. Площадь покрытия Техноэласт марки ЭПП не читается. |  |  |  |  | исправлено |
|  | 10 | Узел В. Указать марку применяемого материала для укладки 2-х дополнительных слоев гидроизоляции. |  |  |  |  | Марка указана |
|  | 5 | На схеме расположения фундаментов узел 1 замаркирован на Г-13. Необходимо замаркировать на А-13. Аналогично замаркировать узел 2. |  |  |  |  | замаркировано |
|  | 5 | На разработанном узле 2 поменяны местами маркировки узла и сечения Необходимо скорректировать. |  |  |  |  | исправлено |
|  | 7 | Марки элементов баз колонн, указанные на листе 5 учтены в ведомости на листе 7. Необходимо дать ссылку. |  |  |  |  | Ссылка на л. 5 приведена в примеч ведомости элементо и дано примечание см. совместно |
|  | 6 | Поз. 5 не отображена в ведомости деталей. Необходимо добавить. |  |  |  |  | добавлено |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Ярославцев К.О. тел.: e-mail: k.yaroslavtsev@tmh.pro Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома. |