Замечания Технического заказчика от 16.05.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». Шифр 131-23-ПЖ

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Ответы на замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) . |  | Наименование ведомости скорректировано. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК2. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка последним пунктом ОУ |
| 2 | Игнорируется ГОСТ 21.702-2013 (Правила выполнения РД для жд путей) | На листе 1, в перечне нормативов ГОСТ отсутствует | На лист общих данных добавлен ГОСТ 21.702-2013 |
| 3 | Лист 1, общие указания - в перечне актов скрытых работ указано только «устройство основания земляного полотна». | Актирования скрытых работ выполнять с учетом требований «Правил приемки в эксплуатацию, законченных строительством, усилением, реконструкцией объектов федерального железнодорожного транспорта», утвержденными МПС РФ 25.12.2000г. ЦУКС №799, и рекомендаций СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) | В составе раздела ПЖ актирование других скрытых работ не предусматривается |
| 4 | Отсутствуют указания о возможности использования существующих элементов пути (требование п.2.1. ТЗ) |  | По результату обследования определена возможность использования существующего стрелочного перевода №8 и части демонтируемых рельсов. Указано количество и длины рельсов находящихся в удовлетворительном состоянии |
| 5 | Отсутствуют сведения о необходимости выноса или проведении защитных мероприятий существующих сетей попадающих в зону строительства. |  | Защитные мероприятия пересекаемых сетей определены соответствующими узлами документации. Прочих защитных мероприятий не требуется |
| 6 | Отсутствует ведомость разбираемых зданий и сооружений |  | Ведомость разбираемых зданий и сооружений направлена отдельным документом |
| 7 | Отсутствует продольный профиль по водоотводным сооружениям (канавам, кюветам, дренажам, лоткам и т. д.); п.4.3. ГОСТ 21 702 |  | Профили водоотводных сооружений приводятся в корректируемом разделе генплана |
| 8 | Отсутствуют эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств |  | Схема с размерами глухого пересечения приведена в пояснительной записке |
| 9 | Отсутствует - ведомость сооружений (искусственных сооружений), переездов |  | Ведомость переездов приводится в корректируемом разделе генплана |
| 10 | Отсутствуют спецификации оборудования, изделий и материалов, выполняемые в соответствии с ГОСТ 21.110 |  | Добавлена спецификация оборудования, изделий и материалов |
| 11 | К планам железнодорожных путей выполняют спецификацию элементов сборных конструкций, примененных для водоотводных, укрепительных, защитных и других — по форме 7 или 8 приложения Ж ГОСТ 21.101. Спецификация может выполняться на отдельных листах, включаемых в состав (п.6.1.2 ГОСТ 21 702) основного комплекта рабочих чертежей марки ПЖ |  | Добавлена спецификация оборудования, изделий и материалов |