Замечания Технического заказчика от 28.07.23

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера».

Шифр 131-23-АС4

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов | Спецификация оборудования, изделий и материалов добавлена |
| 2 | Отсутствует какая-либо привязка на местности | Привязку на местности дана в разделе генплана №131-23-ГП2 |
| 3 | Отсутствует геоподоснова, что не позволяет проверить попадание новых фундаментов на существующие сети | Геоподоснова приведена в разделе генплана №131-23-ГП2 |
| 4 | Отсутствует гидроизоляция ж/б конструкций | Сведения о гидроизоляции ж/б конструкций добавлены в общих указаниях на л. 1. Гидроизоляция в объемах работ заложена. |
| 5 | В проекте отсутствуют работы по переопиранию существующих трубопроводов | Техническими решениями работы по переопиранию существующих трубопроводов не предусматривались |
| 6 | Отсутствует обратная засыпка пазух фундаментов Фм-1 | Добавлено в общие указания: обратную засыпку котлованов производить местным грунтом с послойным уплотнением |
| 7 | В ВОР п. 28,29,31,44,67,68 не верно указаны ед. измерения и кол-во | В ВОР п. 28,29,31,44,67,68 скорректированны ед. измерения и кол-во |
| 8 | Отсутствует вывоз лишнего грунта на полигон | Отвозка лишнего грунта на полигон добавлено |
| 9 | Отсутствует восстановление а/б покрытия | Восстановление а/б покрытия заложено в разделе генплана см. чертеж №131-23-ГП2 л.2 и №131-23-ГП2 ВР. На л.1 добавлены сведения, где данные работы заложены. |
| 10 | Демонтировать теплопроводы в отопительный сезон ЗАПРЕЩАЕТСЯ! | Добавлено в общие данные указание о запрете демонтажа теплопроводов в отопительный сезон. |