| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика | Замечания Технического заказчика от 17.05.2023 | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Основной комплект рабочих чертежей». | Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-ПОД |  |  |
| 1 | Лист 4 содержит ссылки на недействующие НТД: -ГОСТ 24846-81 не действует, заменен на ГОСТ 24846-2019 - ГОСТ 12.3-002-75 не действует, заменен на ГОСТ 12.3.002-2014 - ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 отменен с 4 августа 2014 г., заменен на ПОТЭЭ (2014) | Замечание принято. Ссылки на недействующие НТД скорректированы | Исправлено |  |
| 2 | Лист 11 указан отмененный ГОСТ Р 14.4.026-2001, заменен на ГОСТ 12.4.026-2015 | Замечание принято. Ссылка на недействующие НТД скорректирована | Исправлено |  |
| 3 | В площадь асфальтирования попадает 3 существующих колодца, в Ведомости объемов работ не учтено поднятие канализационных люков и горловин колодцев при устройстве а/б покрытия | Замечание принято. Внесены изменения в документацию | Изменения внесены в альбоме ГП |  |
| 4 | Обосновать места утилизации на 1 км | Замечание принято. Рабочая документация скорректирована, расстояние до места утилизации составляет 25 км. | В ВОР не корректно указан вывоз к месту утилизации (на 25 км). Лист 21, таблица 4, утилизация бетона Полигон ТБО «Крагашино», расстояние от МВМ – 10 км. | Ведомость объемов работ скорректирована в соответствии с решениями совещания от 25.05.23г. |
| 5 | Конструктив здания не соответствует проекту | Замечание рассмотрено. Объёмно-планировочные и конструктивные решения существующего здания цеха №121, указанные в томе 131-23-ПОД (лист 5), соответствуют конструктивным решениям, которые указаны в томе 131-23-АС3 и техническом отчете №854-ОБСЛ/Р-2023 |  |  |
| 6 | Технологическая схема демонтажа не соответствует реальному местоположению здания | Согласно действующей НТД, при разработке Технологической схемы демонтажа, не требуется указывать расположение демонтируемого объекта в плане. Местоположение частично демонтируемого здания показано на чертеже 2, тома 131-23-ПОД |  |  |
| 7 | На листе 3 в РД по объекту ж/д от ИЦ указан объект цех № 8 | Замечание принято. Некорректная ссылка исключена из тома. | Исправлено |  |