Замечания Технического заказчика от 30.05.2023 г. к РД «132-23-ПЖ»

|  | Замечания от 13.03.2023 | Ответы на замечания от 04.05.2023г | Замечания от 30.05.2023 | Ответы на замечания от 30.05.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В представленном альбоме (томе) РД 132-23-ПЖ. Пути железнодорожные. Ж/Д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «Метровагонмаш». |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочую документацию Ж/Д путей выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.702-2013 «Правила выполнения РД железнодорожных путей», ГОСТ 21.101.2020, оба ГОСТа проигнорированы проектировщиком, соответственно по этой причине и допущены все недостатки проектной документации. |  |
|  | ГОСТ, п.4.2.4 Нумерация всех листов основного комплекта рабочих чертежей, оформляемого как единый документ, должна быть сквозной. Не указано общее количество листов в альбоме на каждом листе. | Согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 приложение «Ж» для рабочей документации в штампе «графа», обозначенная цифрой 8 (кол-во. листов), графу заполняют только на 1-м листе | Принимается |  |
|  | Отсутствует ведомость материалов и оборудования. | Оборудование и материалы, требуемые для строительства объекта приведены в прилагаемой спецификации оборудования, изделий и материалов | Замечание не устранено. В ответе подмена и смешение одних понятий с другими. Спецификация - дается на элемент / изделие. Для ПЖ форма спецификации принята по ГОСТ 21.110-2013. В спецификации расписывают подробно по отдельным позициям по каждому элементу/конструкции. Ведомости — это сводный список материалов на группу элементов на весь объект. В ведомости приводят обобщенные расходы всех материалов. Примечание: В представленной РД таблица 4.3.1.1, обозванная как «Состав комплекта скрепления» — это по содержанию и есть «Спецификация» А лист обозванный как СО – по содержанию больше соответствует «Ведомости материалов» | Замечание принято. Спецификация исправлена. |
|  | Отсутствует конструкция ж/д полотна | Конструкция ж/д полотна приведена в прилагаемой пояснительной записке | Замечание не устранено. В представленной пояснительной записке приведены «принципы проектирования», характерные профили, то есть руководство для проектировщика, а мы рассматриваем РД на конкретный участок пути, и соответственно должны быть приведены конструкции на конкретных участках пути. | Замечание принято. Добавлен раздел 6.2 «Конструкция железнодорожного пути» |
|  | Отсутствует состав проекта. | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 132-23-ВПК в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана соответствующая ссылка | Принимается условно (не по ГОСТу, неудобно пользоваться) |  |
|  | Отсутствуют общие указания, а именно: указания по монтажу ж/д пути, полотна и т.д.. | Общие указания, а именно: указания по монтажу ж/д пути, полотна и т.д. приведены в прилагаемой пояснительной записке | Замечание устранено частично. В представленной пояснительной записке приведены «принципы проектирования», которые можно частично использовать и как указания при строительно-монтажных работах | Замечание принято. Добавлен раздел 6.3 «Указания по монтажу железнодорожного пути» |
|  | Отсутствуют узлы крепления рельс к шпалам. | Узлы крепления рельс к шпалам приведены в прилагаемой пояснительной записке | Замечание устранено частично. В представленной пояснительной записке приведены «принципы проектирования», то есть руководство для проектировщика, а мы рассматриваем РД на конкретный участок пути. Комплект скреплений на листе 11,12 ПЗ можно рассматривать в РД, если пронумеровать позиции, приложить спецификацию из таблицы 4.3.1.1 | Замечание принято. Добавлен раздел 6.4 «Узлы крепления рельс к шпалам» |
|  | Ссылки на сметы в РД недопустимы. | Ссылки на сметы отсутствуют |  |  |
|  | В профиле отсутствуют существующие коммуникации. | Пересекаемые коммуникации нанесены на продольные профили путей |  |  |