АКТ

на дополнительные работы

«_____» ____________  2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заказчик: 				Начальник ОПС АО «Коломенский завод» Губанов П.В. (должность, наименование организации, ФИО)

действующий на основании Распоряжения № 501/105 от 03.06.2026 г.,

ведущий специалист ОПС АО «Коломенский завод» Самойлов А.А.,

(должность, наименование организации, ФИО)

действующий на основании Распоряжения № 501/105 от 03.06.2026 г.,

(наименование документа)

Подрядчик: 			руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Липатов В.Е.,                                                                                                 (должность, наименование организации, ФИО)

действующий по Уставу,

составили настоящий акт о том, что в ходе выполнения работ по демонтажу полов цеха М10

(наименование вида работ в соответствии с договором)

по адресу: Коломна ул. Партизан 42   в соответствии с Договором

(адрес объекта в соответствии с договором)

№ 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026г.  необходимо выполнить следующие дополнительные работы за счет резерва (непредвиденные расходы), предусмотренного сметной документацией.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж фундаментов консольно-поворотных кранов в осях Н-Р | шт | 7 |
|  | Разработка грунта 1,3*1,3*(1,5-0,3-0,15)*7 | м3 | 12,42 |
|  | Вывоз и утилизация строительного мусора (грунта) | т | 17,388 |
|  | Уплотнение грунта 1,3*1,3*7 | м2 | 11,83 |
|  | Щебеночное основание М400 20-40 | м3 | 2,37 |
|  | Армирование фундаментов: | шт | 7 |
|  | Шпилька резьбовая DIN 975 STALMAX LG-BP 12.9 M30x1000 высокопрочная, кл. пр. 12.9, 60 гр. (арт. 11135) сталь Б/П (уп. 5 шт) | шт | 56 |
|  | Гайка DIN 934 M30 шестигранная, без покрытия, класс прочности 12.0 (уп. 25 шт) | шт | 56 |
|  | Шайба DIN 125 M30 плоская, без покрытия (уп. 25 кг) | шт | 56 |
|  | Пластина 50х70х5мм | шт | 56 |
|  | Сетка 200х200 d10мм А3 (7*1,2+7*1,2)*7 | м/кг | 117,6/72,59 |
|  | Бетонирование В22,5 (М300) (1,3*1,3*1,5)*7 | м3 | 17,75 |
| 2 | Установка закладных для систем электроснабжения и воздухоснабжения в осях Н-Р | м | 140 |
|  | Прокладка в полу труб под электрокабели: | м | 140 |
|  | Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД ø 90 "RUVinil". Артикул T2-КЛО-090К | м | 25 |
|  | Труба ø 63 "RuVinil" гибкая гофрированная легкого типа. Код 16301 | м | 20 |
|  | Труба ø 50 "RuVinil" гибкая гофрированная легкого типа. Код 15001 | м | 30 |
|  | Труба ø 25 из ПНД "RuVinil" гибкая гофрированная тяжелого типа. Код 22511 | м | 35 |
|  | Труба ø 20 из ПНД "RuVinil" гибкая гофрированная тяжелого типа. Код 22011 | м | 30 |
| 3 | Демонтаж жб конструкций в осях Н-Р ниже уровня существующего пола (фундаменты, жб балки) | м3 | 7 |
| 4 | Очистка от отходов маслопродуктов 3-х приямков в осях Н-П/2-9, складирование отходов в емкость. (1,5*2*1,5), стенка 0,25 | м3 | 13,5 |
| 5 | Демонтаж 3-х приямков в осях Н-П/2-9, включая металлическое обрамление и крышки | м3 | 8,63 |
| 6 | Перемещение и складирование материалов заказчика в осях Н-П/2’-10. | т | 32 |

Подписи сторон:

Заказчик:							       ________________/Губанов П.В./

________________/Самойлов А.А./

Подпись                                        (ФИО)

М.П.

Подрядчик:

________________/Липатов В.Е./

Подпись                                        (ФИО)