Ведомость объемов работ

«Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенных по адресу

Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж рельсов | т | 4,82 |  | 3,89+0,93 |
| 2 |  | Демонтаж деревянных шпал | т | 4 |  | 2,80+1,2 |
| 3 |  | Демонтаж железобетонных шпал | т | 9,38 |  | 5,46+3,92 |
| 4 |  | Демонтаж деревянных брусьев | т | 1,5 |  |  |
| 5 |  | Демонтаж стрелочного перевода | т | 8,85 |  | СП9 |
| 6 |  | Выемка загрязненного щебеночного балласта | м3 | 57,37 |  | 29,98+20,80+6,59 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство щебеночного балласта с уплотнением вибротрамбовками | м3 | 27,48 |  | 14,12+10,36+3 |
| 8 |  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, тип скрепления КБ-65 | м | 46,42 |  | 37,5+8,92 |
| 9 |  | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 с комплектом полимерных брусьев и креплений | компл | 1 |  | СП9 |
| 10 |  | Установка флюгарки | шт | 1 |  |  |
| 11 |  | Балластировка и выправка пути и стрелочных переводов, балласт: щебеночный | м3 | 33,82 |  | 15,35+14,23+4,24 |
| 12 |  | Рихтовка пути и стрелочных переводов | м | 68,84 |  | 37,5+22,42+8,92 |