| № строки | Наименование вида работ | Ед. изм. | Код |  | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вида работ | ед. изм. |  |

| 1 | Земляные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта механизированным способом | м3 |  |  | 147 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доработка вручную | м3 |  |  | 3 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Бурение скважин в обсадных трубах Ø630 мм | м3 |  |  | 14 |
| 8 | - Ø630 L=11 м | шт. |  |  | 4 |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Обратная засыпка механизированным способом с послойным уплотнением | м3 |  |  | 48 |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | Обратная засыпка вручную | м3 |  |  | 16 |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 | Лишний грунт | м3 |  |  | 100 |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |

| № строки | Наименование вида работ | Ед. изм. | Код |  | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вида работ | ед. изм. |  |
| 32 | Фундаменты |  |  |  |  |
| 33 | Устройство основания из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм | м3 |  |  | 7,6 |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 | Устройство подготовки из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм под монолитные железобетонные конструкции | м3 |  |  | 8,4 |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 | Устройство монолитных ж/б свай из бетона класса В25, W8 | м3 |  |  | 14 |
| 38 |  |  |  |  |  |
| 39 | Ø5 Вр500 | кг |  |  | 44 |
| 40 | Ø16 A500С | кг |  |  | 578 |
| 41 | -50х6 С245 | кг |  |  | 126 |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 43 | Трубы обсадные Ø630х8 (извлекаются) | кг |  |  | 5900 |
| 44 |  |  |  |  |  |
| 45 | Устройство монолитного ж/б фундамента из бетона класса В25, W6, F150 | м3 |  |  | 14 |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 47 | Ø6 А240 | кг |  |  | 48 |
| 48 | Ø12 A500С | кг |  |  | 198 |
| 49 | Ø16 A500С | кг |  |  | 48 |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 51 | Устройство монолитного ж/б пролетного строения из бетона класса В25, W6, F150 | м3 |  |  | 14 |
| 52 |  |  |  |  |  |
| 53 | Ø12 A500С | кг |  |  | 2249 |
| 54 | Ø16 A500С | кг |  |  | 954 |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |
| 57 | Разные работы |  |  |  |  |
| 58 | Очистка боковых поверхностей монолитных фундаментов от грязи | м2 |  |  | 120 |
| 59 | Обмазка находящейся в земле части монолитных фундаментов горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке | м2 |  |  | 120 |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |