Регламент

оформления и предъявления исполнительной документации

при производстве и сдаче строительно-монтажных работ

Исполнительная документация ведётся лицом, осуществляющим строительство, и предъявляется одновременно с освидетельствованием скрытых работ, ответственных конструкций, участков наружных инженерных сетей и т.д.

В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений:

- Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.

- Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности.

- Акты освидетельствования скрытых работ с пометкой о разрешении начала последующих работ.

- Акты освидетельствования ответственных конструкций.

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Исполнительные геодезические схемы.

- Исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Акты испытаний и опробования технических устройств.

- Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля.

- Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий, конструкций).

- Журнал производства работ, журнал верификации и другие специальные журналы согласно действующим нормативным требованиям

- Приказы:

-руководителя строительства (главного инженера проекта), являющегося специалистом по организации строительства, включенным в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре);

- ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте;

- представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалиста по организации строительства), включенным в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре);

- ответственного за пожарную безопасность;

- ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами;

- ответственного за геодезические работы;

- ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте;

- Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Перечни скрытых работ, ответственных конструкций, наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяются проектной документацией и требованиями технического заказчика.

Не допускаются какие-либо сокращения, перемещения, редактирование текстов.

Изменения содержания Актов возможны только в связи с увеличением объёма представляемой информации, например, внесением реквизитов, дополнительно привлечённой субподрядной организации.

Каждый пункт и каждая строка любого Акта заполняется в строгом соответствии с требованиями, прописанными здесь же в подстрочном тексте к данному пункту.

В том числе, в Акте освидетельствования и приёмки котлована необходимо указывать цифровые значения абсолютных отметок грунтов и пр., не допуская здесь записи общего, неопределённого значения типа: «По проекту».

- Текст Акта размещается на обеих сторонах листа бумаги формата А4 без перехода на другой лист или аналогично на формате А3.

- Основной принцип формирования порядковых номеров Актов освидетельствования:

- Акты освидетельствования скрытых работ и Акты освидетельствования ответственных конструкций имеют самостоятельную нумерацию, но по единому принципу, например, АОСР №1/В-4 и АООК №1/В-4;

- подготовительный период - с индексом «П»;

отрывка котлована, устройство временных дорог и сооружений, технологические дороги и площадки, устройство щебеночной или бетонной подготовки из «тощего» бетона и т.д.

- основной период:

- подразделяется на:

а) общестроительные работы (начиная с бетонной подготовки под фундаменты);

б) наружные сети инженерно-технического обеспечения и внутренние санитарно-технические системы.

- При ссылке на любой нормативный документ (СП, ГОСТ, Регламент и т.д.) указываются полностью номер и название документа,

- В Акте указывается полное название каждого прикладываемого документа с указанием количества прилагаемых листов данного документа (например, Сертификат соответствия №РОСС RU АЮ31РО8188 от 27.02.2007г. – 2л).

- В Актах на освидетельствование в пункте: «Работы (конструкции) выполнены по проектной документации» делаются ссылки на рабочие чертежи, по которым возводились данные конструкции, а также, в обязательном порядке, на документы, содержащие изменения к проекту, если последние имели место.

Кроме текстовых ссылок к Акту прикладываются, заверенные в установленном порядке, копии документов, отражающих согласованные и внесённые изменения в проект (письма-согласования с разработчиками проекта и с Заказчиком, листы рабочей документации и т.д.).

- Дата начала и окончания работы, виды работ и применяемые материалы, внесённые в Акты освидетельствования, должны полностью соответствовать записям в общем и специальных журналах, паспортам на строительные материалы, изделия, конструкции и прочим документам, подтверждающим фактическое выполнение данных работ.

- Все приложения к Акту нумеруются и прикладываются в той последовательности, как они заявлены в Акте с учётом следующих приоритетов:

  - исполнительные схемы (чертежи, съёмки, профили);

  - документы, являющиеся основанием к изменению проектного решения (если были отступления от проекта);

  - документы, подтверждающие качество применяемых материалов: паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические, противопожарные и пр. заключения, результаты лабораторных испытаний, протоколы, физико-механических свойств и т.д. (их последовательность не регламентирована).

Каждое приложение наверху страницы или листа должно иметь заголовок с указанием точного месторасположения конструкции (например, «Исполнительная геодезическая схема фундаментной плиты секция 3, в осях А-С, ряды 5-8, на отм. -2,550».

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2, А1.

- Все ксерокопии документов, прикладываемые к Актам, должны быть читабельны, т.е. любая цифра или буква не должны допускать двоякого толкования, заверены Подрядчиком, в установленном порядке с проставлением синей печати, надписи: «Копия верна», должности лица, заверившего копию, его личной подписи, собственноручной расшифровки подписи.

- В паспортах или свидетельствах на изготовление материалов, конструкций, изделий должны быть:

  - запись о получении разрешения на изготовление продукции;

  - штамп (или печать) ОТК предприятия-изготовителя

- К Актам, в обязательном порядке, прикладываются санитарно-эпидемиологические заключения на материалы и изделия, согласно перечню, утверждённому Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007г. №224.

- К Актам, в обязательном порядке, прикладываются сертификаты пожарной безопасности на материалы и изделия, согласно перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, утверждённому приказом ГУГПС МВД России от 17.11.1998г. №73 (Письмо Госстроя России от 06.03.2000г. №9-14/138).

- Прилагаемые к Актам графические материалы, как исполнительные схемы, чертежи, съёмки должны быть читабельны и отражать следующую информацию:

  - проектное решение;

  - фактическое исполнение данного конструктива (действительные геометрические параметры и/или действительные отклонения);

  - используемые условные обозначения в соответствии с СПДС;

  - предельно-допустимые нормативные отклонения на данный вид работ или данную конструкцию со ссылкой на пункты СП, ГОСТа;

  - расчёт объёмов выполненных работ;

  - спецификации использованных материалов.

- Исполнительная геодезическая документация составляется в соответствии с требованиями технических регламентов,

- При соответствии действительных размеров, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным с установленными проектными отклонениями на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет».

- При наличии недопустимых отклонений на исполнительных геодезических схемах (чертежах) помещаются согласующие надписи или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией.

- В случае привлечения субподрядной организации, в Акты так же включаются все участники строительного процесса: представители заказчика (застройщика), Подрядчика, субподрядчика, проектировщика.

- Исполнительные производственные схемы (чертежи) подписываются:

  - ответственным производителем работ по объекту генподрядчика (а также подрядчика, если последний выполнял работу);

  - представителем Подрядчика – инженером строительного контроля;

- Исполнительные геодезические схемы подписываются (в соответствие с ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»:

  - ответственным производителем работ по объекту Подрядчика (а также подрядчика, если последний выполнял работу);

  - геодезистом исполнителя работ (в случае выполнения исполнительной съёмки сторонней организацией, схема подписывается руководителем этой организации или уполномоченным им лицом);

- Все испытания, выполняемые в построечных и лабораторных условиях, проводятся и оформляются в соответствие с действующими СП и ГОСТами.

- Числа, отражающие календарные даты, на любой исполнительной документации должны быть двух - или четырёхзначными, написанными через точку. Например, 04.11.12г. или 04.11.2012г.

- Для монолитных конструкций в рамках входного контроля прочность бетона подтверждается протоколами лабораторных испытаний контрольных образцов в возрасте 7-ми и 28-ми суток, изготавливаемых на месте укладки бетонной смеси и хранящихся в условиях, идентичных твердению бетона в конструкции.

- В обязательном порядке протоколы испытаний бетонных образцов на прочность в возрасте 7-ми суток прикладываются к Актам.

  - Примечание: Подписание исполнительной документации по бетонированию монолитных конструкций будет производиться при наборе бетоном, уложенным в конструкцию, прочности не ниже проектной (в нашем случае 70% от требуемой прочности в промежуточном возрасте 7-ми суток, на основании результатов лабораторных испытаний контрольных образцов бетона). В случае недостаточного набора прочности бетоном в возрасте 7-ми суток – на основании результатов испытаний бетонных кубиков в проектном возрасте 28-ми суток.

- Оригиналы протоколов лабораторных испытаний контрольных образцов бетона в возрасте 28-ми суток комплектуются и прикладываются к АООК

- Подрядчик передает Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации, выполненной в соответствие с требованиями действующих СП, ГОСТ и утверждённых регламентов, укомплектованной в полном объёме подтверждающими документами и подписанной всеми уполномоченными представителями. Так же 1 экз. на электронном носителе.

- При передаче исполнительной документации подрядчику в первый (основной) комплект прикладываются оригиналы результатов испытаний материалов, изделий и конструкций; во второй и последующие комплекты исполнительной документации – копии данных результатов испытаний, заверенные в соответствие с п.12 настоящего регламента.

- Вносить изменения в исполнительную документацию запрещено.

Повреждение листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удалённого прежнего текста (графика) не допускаются.

Процедура передачи

исполнительной документации

Для подтверждения фактически выполненных работ за отчётный период, ежемесячно до 20 числа передаётся Заказчику полный комплект исполнительной документации в 1м экземпляре оформленной в строгом соответствии с требованиями настоящего регламента и один экземпляр на электронном носителе.

После окончания выполнения работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, полностью скомплектованную по папкам, подтверждающую выполнение строительных и монтажных работ, в соответствии с перечнем в 3х экземплярах с учетом ранее переданных и один экземпляр на электронном носителе.

- Каждый комплект исполнительной документации по каждому зданию или захватке передаётся в папке-регистре, на обложке которой отражается следующая информация:

  - Наименование объекта;

  - Наименование здания;

  - Номер папки;

  - Заказчик;

  - Подрядчик;

- Первым документом в папке-регистре должен быть реестр переданной исполнительной документации

- Реестры исполнительной документации передаются Заказчику также и в электронном виде.

- Акты подшиваются в порядке возрастания нумерации.

ФОРМА

Наименование объекта капитального строительства

_______________________________________________________________________

Адрес:

_________________________________________________________________________

Заказчик:

Подрядчик:

РЕЕСТР №______

исполнительной документации

предъявленной в __________________20года

| № документа | Наименование документа | Наименование вида освидетельствования | Период выполнения освидетельствованных работ | Кол-во приложений к документу, штук | Всего кол-во листов в одном комплекте документов, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | АОСР |  |  | 3 | 7 |

Исполнитель: ____________________________________________________________

должность, подпись (расшифровка подписи)

Конт. тел. _________________________________