Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы пролетных строений |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов | кг | 16 534,78 | 131-23-АС4-КМ-01 |  |
|  |  | Монтаж пролетных строений |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов | кг | 10 943,20 | 131-23-АС4-КМ-02 131-23-АС4-КМ-04 131-23-АС4-КМ-06 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД -8 768,31кг Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД -2 174,89кг |
|  |  | Монтаж траверс на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов | кг | 529,00 |  | Металлоконструкции траверс Тр-1, изготовленные по чертежам КМД -529,00кг |
|  |  | Монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов | кг | 1 045,08 |  | Металлоконструкции ригеля Р-1, изготовленные по чертежам КМД -1 045,08кг |
|  |  | Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 125,8 | 131-23-АС4-КМ-08 | 507,55м2 – 381,75м2 |
|  |  | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 |  |
|  |  | Огрунтовка грунтовкой ГФ021 в один слой (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 | 381,75м2 новых конструкций + 125,8м2 существующих конструкций |
|  |  | Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 |  |
|  |  | Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0,39 | 131-23-АС4-КМ-09 | 6 опор Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1,29 | 131-23-АС4-КМ-10 | Технониколь №01 |
|  |  | Изготовление и монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов | кг | 522,54 | 131-23-АС4-КМ-10 | Швеллер 16П – 136,32кг Труба квадратная 250х250х8 – 283,54кг Лист стальной 30мм – 98,91кг Лист стальной 10мм –3,77кг |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________