Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж металлоконструкций ферм с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 9 863,3 | 131-23-АС4-КМ-01 131-23-АС4-КМ-03 131-23-АС4-КМ-05 | Металлоконструкции фермы Ф-1 – 3 249,59 кг Металлоконструкции фермы Ф-2 – 3 422,28 кг Металлоконструкции фермы Ф-3 – 3 191,43 кг |
|  |  | Демонтаж металлоконструкций опор ОП-1 | кг | 6 671,48 | 131-23-АС4-КМ-07 |  |
|  |  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж фермы Ф-1 |  |  |  |  |
|  |  | Установка опоры О-1-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | шт. кг | 1 707,33 | 131-23-АС4-КМ-02 | Металлоконструкции опор изготовленные по чертежам КМД -707,33кг |
|  |  | Установка опор О-1а-1 и О-1а-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | шт. кг | 2 1467,56 | 131-23-АС4-КМ-04 | Металлоконструкции опор изготовленные по чертежам КМД -1467,56кг |
|  |  | Монтаж пролетных строений горизонтального типа с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 9 461,72 | 131-23-АС4-КМ-02 131-23-АС4-КМ-04 131-23-АС4-КМ-06 | Металлоконструкции фермы Ф-1 изготовленные по чертежам КМД -1 647,24кг +522,54кг +0,6кг =2 170,38кг Металлоконструкции фермы Ф-2 изготовленные по чертежам КМД -4 381,36кг +4,9кг =4 386,26кг Металлоконструкции фермы Ф-3 изготовленные по чертежам КМД -2 380,49кг +2,04кг +522,55кг =2 905,08кг |
|  |  | Монтаж вертикальных связей с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 405,34 | 131-23-АС4-КМ-04 | Металлоконструкции связей изготовленные по чертежам КМД 405,34кг |
|  |  | Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 125,8 | 131-23-АС4-КМ-08 | 507,55м2 – 381,75м2 |
|  |  | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 |  |
|  |  | Огрунтовка грунтовкой ГФ021 в один слой (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 | 381,75м2 новых конструкций + 125,8м2 существующих конструкций |
|  |  | Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 |  |
|  |  | Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0,39 | 131-23-АС4-КМ-09 | 6 опор Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1,29 | 131-23-АС4-КМ-10 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя | м2 | 1,29 | 131-23-АС4-КМ-10 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________