Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 3 249,59 | 131-23-АС4-КМ-01 | Демонтаж уголка стального 63х7 -13,6м/ 88,94кг Демонтаж уголка стального 90х8 -20,68м/ 226,03кг Демонтаж уголка стального 100х10 -10,4м /157,04кг Демонтаж уголка стального 125х10 -44,6м/ 851,86кг Демонтаж уголка стального 160х16 -34,38м/ 1324,32кг Демонтаж швеллера 14 -14,16м /174,17кг Демонтаж швеллера 16 -13,92м /197,66кг Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 -4,64м /11,65 Демонтаж пластины t=8мм- 3,47м2 /217,92кг |
|  |  | Резка металлоконструкций фермы Ф-1 | м | 2,08 | 131-23-АС4-КМ-01 | Резка уголка стального 160х16 -4шт./ 1,28м Резка уголка стального 100х10 -4шт./ 0,8м |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-2 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-2 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 3 422,28 | 131-23-АС4-КМ-03 | Демонтаж уголка стального 63х7 -13,6м/ 88,94кг Демонтаж уголка стального 90х8 -20,68м/ 226,03кг Демонтаж уголка стального 100х10 -12,4м/ 187,24кг Демонтаж уголка стального 125х10 -48,3м/ 922,53кг Демонтаж уголка стального 160х16 -36м/ 1386,72кг Демонтаж швеллера 14 -14,16м/ 174,17кг Демонтаж швеллера 16 -13,92м/ 197,66кг Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 -4,64м/ 11,65кг Демонтаж пластины t=8мм -3,62м2/ 227,34кг |
|  |  | Резка металлоконструкций фермы Ф-2 | м | 2,08 | 131-23-АС4-КМ-03 | Резка уголка стального 160х16 -4шт./ 1,28м Резка уголка стального 100х10 -4шт./ 0,8м |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-3 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж фермы Ф-3 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 3 191,43 | 131-23-АС4-КМ-05 | Демонтаж уголка стального 63х7 -13,6м/ 88,94кг Демонтаж уголка стального 90х8 -20,68м/ 226,03кг Демонтаж уголка стального 100х10 -12,4м/ 187,24кг Демонтаж уголка стального 125х10 -37,2м/ 710,52кг Демонтаж уголка стального 160х16 -36м/ 1386,72кг Демонтаж швеллера 14 -14,16м/ 174,17кг Демонтаж швеллера 16 -13,92м/ 197,66кг Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 -4,64м/ 11,65кг Демонтаж пластины t=8мм -3,32м2/ 208,5кг |
|  |  | Резка металлоконструкций фермы Ф-3 | м | 2,08 | 131-23-АС4-КМ-05 | Резка уголка стального 160х16 -4шт./ 1,28м Резка уголка стального 100х10 -4шт./ 0,8м |
|  |  | Демонтаж опор ОП-1 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж опор ОП-1 | кг | 6 671,48 | 131-23-АС4-КМ-07 | Демонтаж уголка ст. 75х8 L=9,56м -3шт./ 258,69кг Демонтаж уголка ст. 90х6 L=14,14м -2шт./ 345,02кг Демонтаж уголка ст.100х10L=2,39м -3шт./ 108,27кг Демонтаж уголка ст. 125х10 L=7,8м -3шт./ 446,94кг Демонтаж уголка ст.125х10 L=55,04м-2шт./ 2102,53кг Демонтаж уголка ст. 160х16 L=1,1м -3шт./ 127,12кг Демонтаж гнутого швеллера 30х60 L=2,39м -3шт./18кг Демонтаж швеллера 12 L=1,05м -3шт./ 32,76кг Демонтаж швеллера 16 L=5,98м -3шт./ 254,75кг Демонтаж швеллера 20 L=9,92м -2шт./ 365,06кг Демонтаж швеллера 40У L=1,1м -3шт./ 159,39кг Демонтаж балки 27ДБ1 L=11,44м -3шт./ 1094,81кг Демонтаж пластины t=8мм S=1,09м2 -3шт./ 205,36кг Демонтаж пластины t=8мм S=2,48м2 -2шт./ 311,49кг Демонтаж пластины t=10мм S=2,1м2 -3шт./ 494,55кг Демонтаж пластины t=12мм S=0,21м2 -3шт./ 59,35кг Демонтаж пластины t=20мм S=0,47м2 -3шт./ 221,37кг Демонтаж напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -66,05кг |
|  |  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж фермы Ф-1 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и установка опоры О-1-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | шт. кг | 1 707,33 | 131-23-АС4-КМ-02 | Балка 25Б1 L=5,545м -2шт./ 284,5кг Полоса 25х400 L=0,5м -2шт./ 78,5кг Полоса 25х500 L=0,5м -2шт. /98,12кг Полоса 10х250 L=0,308м -3шт./ 18,09кг Полоса 10х200 L=0,308м -2шт./ 9,66кг Полоса 10х308 L=0,6м -2шт./28,96кг Полоса 10х308 L=0,35м -1шт./ 8,45кг Полоса 10х111 L=0,308м -3шт./6,24кг Полоса 10х126 L=0,275м -8шт./ 16,4кг Полоса 10х198 L=0,25м -4шт./12,44кг Уголок стальной 90х6 L=2,195м -4шт./73,12кг Уголок стальной 90х6 L=2,635м -3шт./65,85кг Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -7кг |
|  |  | Изготовление и монтаж фермы Ф-1 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 1 647,24 | 131-23-АС4-КМ-02 | Уголок стальной 125х10 L=11,2м -2шт./ 427,82кг Полоса 20х100 L=0,235м -4шт./ 14,76кг Уголок стальной 63х6 L=1,74м -2шт./19,88кг Уголок стальной 63х6 L=2,34м -2шт./26,74кг Уголок стальной 125х10 L=3,005м -4шт./ 229,56кг Уголок стальной 125х10 L=6,2м -2шт./236,82кг Полоса 10х125 L=0,4м -12шт./47,04кг Полоса 10х125 L=0,6м -8шт./47,12кг Уголок стальной 90х6 L=3,54м -2шт./58,98кг Уголок стальной 90х6 L=3,465м -4шт./115,44кг Уголок стальной 100х8 L=3,005м -4шт./ 147,2кг Швеллер 16П L=1,74м -4шт./ 98,88кг Швеллер 16П L=2,16м -2шт./ 61,38кг Швеллер 16П L=2,38м -2шт./ 67,64кг Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -47,98кг |
|  |  | Монтаж метизов | кг | 0,6 | 131-23-АС4-КМ-02 | Гайка М24 -4шт./0,48кг Шайба М24 -4шт./0,12кг |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 522,54 | 131-23-АС4-КМ-02 | Швеллер 16П L=4,8м -2шт./ 136,32кг Труба квадратная 250х250х8 L=4,8м -1шт./ 283,54кг Лист стальной t=30мм S=0,42м2 -1шт./98,91кг Лист стальной t=10мм S=0,02м2 -2шт./3,77кг |
|  |  | Монтаж фермы Ф-2 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и установка опор О-1а-1 и О-1а-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | шт. кг | 2 1467,56 | 131-23-АС4-КМ-04 | Балка 25Б1 L=5,545м -4шт./ 569кг Полоса 25х400 L=0,5м -4шт./157кг Полоса 25х500 L=0,5м -4шт./ 196,24кг Полоса 10х250 L=0,308м -6шт./ 36,18кг Полоса 10х200 L=0,308м -4шт./ 19,32кг Полоса 10х308 L=0,6м -4шт./ 57,92кг Полоса 10х308 L=0,35м -2шт./ 16,9кг Полоса 10х111 L=0,308м -6шт./12,48кг Полоса 10х126 L=0,275м -8шт./ 16,4кг Полоса 10х198 L=0,25м -8шт./ 24,88кг Полоса 10х200 L=0,4м -4шт./ 21,2кг Полоса 10х200 L=0,425м -4шт./ 24,32кг Полоса 10х200 L=0,41м -4шт./ 23,24кг Уголок стальной 90х6 L=2,195м -8шт./146,24 Уголок стальной 90х6 L=2,635м -6шт./ 131,7кг Св-2 L=4,532м -2шт./ 119,18кг Св-3 L=3,847м -4шт./ 165,2кг Св-4 L=2,661м -4шт/ 120,96кг Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -14,54кг |
|  |  | Изготовление и монтаж фермы Ф-2 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 4381,36 | 131-23-АС4-КМ-04 | Уголок стальной 125х10 L=8,08м -4шт./ 617,28кг Уголок стальной 125х10 L=10,76м -4шт./ 822,04 Полоса 20х220 L=0,220м -16шт./ 121,6кг Полоса 20х100 L=0,235м -4шт./ 14,76кг Полоса 8х80 L=0,2м -32шт./ 16кг Уголок стальной 63х6 L=1,74м -10шт./ 99,4кг Уголок стальной 63х6 L=2,34м -10шт./ 133,7кг Уголок стальной 125х10 L=5,68м -4шт./ 433,92кг Уголок стальной 125х10 L=2,92м -8шт./ 446,08кг Полоса 10х125 L=0,4м -36шт./ 141,12кг Полоса 10х125 L=0,6м -16шт./ 94,24кг Уголок стальной 90х6 L=3,39м -14шт./ 395,36кг Уголок стальной 90х6 L=3,281м -4шт./ 109,32кг Уголок стальной 100х8 L=2,835м -8шт./ 277,76кг Уголок стальной 100х8 L=2,92м -4шт./ 143кг Швеллер 16П L=1,74м -8шт./ 197,76кг Швеллер 16П L=2,16м -4шт./ 122,76кг Швеллер 16П L=2,38м -2шт./ 67,64кг Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -127,62кг |
|  |  | Монтаж метизов | кг | 4,9 | 131-23-АС4-КМ-04 | Гайка М24 -4шт./ 0,48кг Шайба М24 -4шт./ 0,12кг Гайка М20 -12шт./ 0,85кг Шайба М20 -12шт./ 0,2кг Болт 1.2 М24 -12шт./ 3,25кг |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций связей фермы Ф-2 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 405,34 | 131-23-АС4-КМ-04 | Связь -2 - 119,18кг: Тр.пр. 100х60х4 L=4,312м -2шт./ 79,54кг Полоса 10х140 L=0,23м -4шт./ 10,12кг Полоса 10х209 L=0,512м -2шт./ 14,72кг Полоса 10х138 L=0,394м -2шт./ 9,9кг Полоса 10х139 L=0,12м -8шт./2,64кг Полоса 10х140 L=0,1м -4шт./1,08кг Масса напл. металла 1% -2шт./ 1,88кг Связь -3 – 165,2кг: Тр.пр. 100х60х4 L=3,636м -4шт./134,16кг Полоса 10х140 L=0,231м -4шт./10,16кг Полоса 10х150 L=0,22м -4шт./10,36кг Полоса 10х35 L=0,12м -8шт./2,64кг Полоса 10х45 L=0,14м -8шт./3,92кг Полоса 10х35 L=0,101м -4шт./1,08кг Полоса 10х45 L=0,09м -4шт./ 1,24кг Масса напл. металла 1% -4шт./ 1,64кг Связь -4 – 120,96кг: Тр.пр. 100х60х4 L=3,636м -4шт./ 90,4кг Полоса 10х140 L=0,230м -4шт./ 10,12кг Полоса 10х150 L=0,22м -4шт./ 10,36кг Полоса 10х35 L=0,12м -8шт./ 2,64кг Полоса 10х45 L=0,14м -8шт./ 3,92кг Полоса 10х35 L=0,10м -4шт./ 1,08кг Полоса 10х45 L=0,09м -4шт./ 1,24кг Масса напл. металла 1% -4шт./ 1,2кг |
|  |  | Монтаж фермы Ф-3 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж фермы Ф-3 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 2380,49 | 131-23-АС4-КМ-06 | Уголок стальной 125х10 L=7,48м -4шт./ 571,44кг Полоса 20х220 L=0,220м -8шт./ 60,8кг Полоса 20х100 L=0,235м -4шт./ 14,76кг Полоса 8х80 L=0,2м -16шт./ 8кг Уголок стальной 63х6 L=1,74м -6шт./ 59,64кг Уголок стальной 63х6 L=2,34м -6шт./ 80,22кг Уголок стальной 125х10 L=2,752м -4шт./ 210,24кг Уголок стальной 125х10 L=5,28м -4шт./403,36кг Полоса 10х125 L=0,4м-24шт./ 94,08кг Полоса 10х125 L=0,6м-8шт./47,12кг Уголок стальной 90х6 L=3,246м- 8шт./ 216,24кг Уголок стальной 90х6 L=3,107м -2шт./ 51,76кг Уголок стальной 100х8 L=2,67м -4шт./ 130,8кг Уголок стальной 100х8 L=2,752м -4шт./ 134,8кг Швеллер 16П L=1,74м -4шт./ 98,88кг Швеллер 16П L=2,16м-2шт./ 61,38кг Швеллер 16П L=2,38м -2шт./ 67,64кг Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -69,33кг |
|  |  | Монтаж метизов | кг | 2,04 | 131-23-АС4-КМ-06 | Гайка М24 -4шт./ 0,48кг Шайба М24 -4шт./ 0,12кг Гайка М20 -4шт./ 0,28кг Шайба М20 -4шт./ 0,07кг Болт 1.2 М24 -4шт./ 1,09кг |
|  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-3 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра | кг | 522,55 | 131-23-АС4-КМ-06 | Швеллер 16П L=4,8м -2шт./ 136,32кг Труба квадратная 250х250х8 L=4,8м -1шт./283,54кг Лист стальной t=30мм S=0,42м2 -1шт./ 98,91кг Лист стальной t=10мм S=0,02м2 -2шт./ 3,77кг |
|  |  | Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 125,8 | 131-23-АС4-КМ-08 | 507,55м2 – 381,75м2 |
|  |  | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 |  |
|  |  | Огрунтовка грунтовкой ГФ021 в один слой (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 | 381,75м2 новых конструкций + 125,8м2 существующих конструкций |
|  |  | Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507,55 | 131-23-АС4-КМ-08 |  |
|  |  | Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0,39 | 131-23-АС4-КМ-09 | 6 опор Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1,29 | 131-23-АС4-КМ-10 | Технониколь №01 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя | м2 | 1,29 | 131-23-АС4-КМ-10 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________