Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

| № п/п | № в ЛСР |  | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Благоустройство (Водоотводной лоток) |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство лотка водоотводного | м | 520 | 131-23-ГП2 | -Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 – 520шт. |
|  |  |  | Устройство подстилающего слоя из щебня H=0.8мм для лотка | м³ | 41,6 | 131-23-ГП2 | 0,08м*520м2= 41,6м3 -Щебень, известняк фр. 20-40мм М600 –41,6*1,26=52,42м3 |
|  |  |  | Устройство водоприемной решетки | м.п. | 520 | 131-23-ГП2 | -Решетка Drive РВ-30.35.50-щель-ВЧ кл.C 273033-D – 1040шт. -Болт М10х25 – 2080шт. -Гайка М 10 DIN 557 квадрат – 2080шт. |
|  |  |  | Устройство щебеночной наброски | м³ | 6,4 | 131-23-ГП2 | -Щебень, известняк фр. 20-40мм М600 –6,4*1,26=8,06м3 |
|  |  |  | Отсыпка территории щебнем h=0,10 | м2 | 1136 | 131-23-ГП2 | 636м2 +500м2 =1136м2 -Щебень, извест. фр. 20-40мм М600 –113,6*1,26=143,14м3 |
|  |  |  | Устройство слоя из песка крупного h=0,10 | м2 | 1136 | 131-23-ГП2 | -Песок крупный h=0,10 с К упл.0,95 1136м2 * 0,1м * 1,18=134,05м3 |
|  |  |  | Устройство ж/б колодцев |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б изделий | м³ | 2,28 | 131-23-ГП2 | - Плита перекрытия ПП 10-1 – 3шт. (0,18м3/шт.) - Кольцо стеновое КС 10-9 – 3 шт. (0,24м3/шт.) - Плита днища ПД 10 – 3шт. (0,18м3/шт.) - Кольцо стеновое КС 10-3 - 6шт. (0,079м3/шт.) - Люк тип Т (К) с пазом под РТИ (Н=100мм) - 3шт |
|  |  |  | Пробивка отверстий в сущ. колодцах Ф250 с устройством гильзы из ст.трубы | шт. | 12 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Заделка сальников при проходе труб между стенками колодца и трубой | шт. | 12 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка труб НПВХ Дн200 между сущ. колодцами | м | 6 | 131-23-ГП2 | - Труба НПВХ кор б/н Дн200х4,9 L=1,0м в/к SN4 – 6шт. |
|  |  |  | Прокладка труб КОРСИС DN/OD 200 | м | 36 | 131-23-ГП2 | - Труба КОРСИС DN/OD 200 SN 8 PR-2 (6м) с муфтой и упл.кольцами – 36м |
|  |  |  | Установка отвода Дн200 | шт. | 6 | 131-23-ГП2 | - Отвод НПВХ кор б/н Дн200х45гр в/к – 6шт. |
|  |  |  | Поднятие горловин сущ. ж/б колодцев |  |  |  |  |
|  |  |  | Поднятие горловин сущ. колодца канализационного из сборных ж/б изделий | м³ | 1,26 | 131-23-ГП2 | - Плита перекрытия ПП 10-1 – 3шт. (0,18м3/шт.) - Кольцо стеновое КС 10-9 – 3шт. (0,24м3/шт.) |
|  |  |  | Установка люка | шт. | 3 | 131-23-ГП2 | - люк тяжелый – 3шт. |
|  |  |  | Отсыпка щебнем |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсыпка щебнем стрелочных переводов 43, 45, 47, h=0,13 | м³ / м2 | 47,97/ 369,02 | 131-23-ГП2 | - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 47,97м3 *1,26 = 6,24 |
|  |  |  | Отсыпка щебнем глухой переезд-ПЖ№1, h=0,3 | м³ / м2 | 538,32/ 1794,4 | 131-23-ГП2 | - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 538,32м3 *1,26 = 678,28м3 |
|  |  |  | Устройство траншеи под ливневую канализацию |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 50 м, бульдозером в отвал | м³ | 31,2 | 131-23-ГП2 | 30м * 0,8м * 1,3м |
|  |  |  | Устройство основания из песка h=0,10 | м³ | 2,4 | 131-23-ГП2 | -Песок крупный h=0,10 с К упл.0,95 = 24м2 * 0,1м * 1,18=2,83м3 |
|  |  |  | Устройство присыпки песком h=0,20 вручную | м³ | 4,8 | 131-23-ГП2 | -Песок крупный h=0,20 с К упл.0,95 = 24м2 * 0,1м * 1,18=5,66м3 |
|  |  |  | Устройство засыпки песком | м³ | 24 | 131-23-ГП2 | -Песок крупный с К упл.0,95 = 24м3 (31,2м3 – 2,4м3 – 4,8м3) * 0,1м * 1,18=28,32м3 |
|  |  |  | Благоустройство (Устройство асфальтового покрытия проездов) |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство покрытий проездов по ж/д путям из асфальтобетона мелкозернистого, плотного горячего на битуме h=0,05 с устройством примыканий к рельсам с обоих сторон | м2 | 6013,43 | 131-23-ГП2 | -Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II – 6013,43м * 0,05 * 2,48 =745,67т |
|  |  |  | Устройство покрытий проездов по ж/д путям из асфальтобетона крупнозернистого плотного горячего на битуме h=0,07 | м2 | 6013,43 | 131-23-ГП2 | -Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II – 6013,43м * 0,07 * 2,48 =1043,93т |
|  |  |  | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | м³ / м2 | 481,07/ 6013,43 | 131-23-ГП2 | - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 6013,43м2 * 0,08* *1,26 = 606,15м3 -Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 – 6013,43м2 * 0,86кг/м2 = 5171,55кг |
|  |  |  | Устройство слоя из щебня h=0,15 | м³ / м2 | 724,39/ 4829,28 | 131-23-ГП2 | - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 4829,28м2 * 0,15м * 1,26 = 912,73м3 |
|  |  |  | Устройство слоя из песка крупного h=0,3 | м³ / м2 | 1448,78/ 4829,28 | 131-23-ГП2 | -Песок крупный h=0,30 с К упл.0,95:4829,28м2 * 0,3м * 1,18=1709,56м3 |
|  |  |  | Устройство слоя из геотекстиля | м2 | 4829,28 | 131-23-ГП2 | -Геотекстиль Дорнит 500: 4829,28м2 *1,1=5312,21м3 |
|  |  |  | Устройство бортовых камней на подготовленном основании из щебня, с устройством бетонного основания, с уплотнением бетоном и с заливкой швов бетоном | м | 330 | 131-23-ГП2 | -Бортовые камни БР 100.30.15 – 330шт. - Раствор цементный марки 100 – 0,2м3 - Бетон В15 (М200) – 20м3 |
|  |  |  | Благоустройство (Устройство щебеночного покрытия стрелочных переводов) |  |  |  | СП43,СП45,СП47 |
|  |  |  | Устройство слоя из щебня h=0,16 | м³ / м2 | 65,5/ 409,35 | 131-23-ГП2 | - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 409,35м2 * 0,16м * 1,26 = 82,52м3 |
|  |  |  | Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов) |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж слоя из асфальтобетона от h=0,05 до h=0,4м | м³ т | 1494,45 2988,9 | 131-23-ГП2 | 6642,00 *((0,05+0,4)/2) = 1494,45м3 1494,45м3 * 2 = 2988,9т |
|  |  |  | Демонтаж слоя из асфальтобетона h=0,19 | м³ т | 388,1 776,2 | 131-23-ГП2 | 2042,6 *0,19=388,1 1494,45м3 * 2 = 3287,79т |
|  |  |  | Демонтаж слоя из асфальтобетона от h=0,3 | м³ т | 174,4 348,8 | 131-23-ГП2 | 581,3*0,3=174,4 174,4м3 * 2 = 348,8т |
|  |  |  | Демонтаж слоя из щебня М600 (5-20мм) h=0,08 | м³ | 531,36 903,31 | 131-23-ГП2 | 6642,00 *0,08= 531,36 531,36м3 * 2 = 903,31т |
|  |  |  | Демонтаж слоя из щебня М600 (5-20мм) h=0,15 | м³ | 405,3 689,01 | 131-23-ГП2 | 2702,00 *0,15= 405,3 405,3м3 * 2 = 689,01т |
|  |  |  | Демонтаж слоя из щебня М600 (20- 70мм) h=0,15 | м³ | 996,3 1594,08 | 131-23-ГП2 | 6642,00 *0,15= 996,30 996,3м3 * 2 = 1594,08т |
|  |  |  | Демонтаж слоя из песка крупного h=0,30 | м³ | 1992,6 2789,64 | 131-23-ГП2 | 6642,00 *0,30= 1992,60 1992,6м3 * 2 = 2789,64т |
|  |  |  | Демонтаж грунта h=0,30 | м³ | 1387 2427,25 | 131-23-ГП2 | К=1,75 |
|  |  |  | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15 | м³ шт. | 17,84 415 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками | м³ т | 17,02 42,55 | 131-23-ГП2 | (52,08+16,0) *0,25=17,02 17,02м3 * 2,5 = 42,55т |
|  |  |  | Демонтаж сущ. ж/б плит расположенных под демонтированным а/б покрытием h=0,30 (цех 121/18) | м³ т | 84,38 210,95 | 131-23-ГП2 | 281,28 *0,3=84,38м3 84,38м3 * 2,5 = 210,95т |
|  |  |  | Демонтаж ж.б.плит (1,75 х 6,0 х 0,18 h ) (цех 121 склад) | м³ т | 20,41/ 51,03 | 131-23-ГП2 | 24,5+88,9=113,4м2; 113,4м2 * 0,18м = 20,41м3 20,41м3 * 2,5 = 51,03т |
|  |  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Погрузка «демонтажного» мусора в автосамосвалы | т/ м³ | 5982,21/ 12601,53 |  | 2988,9т + 3287,79т + 348,8т + 903,31т + 689,01т + 1594,08 + 2789,64т = 12601,53т 1494,45м3 + 388,1м3 + 174,4м3 + 531,36м3 + 405,3м3 + 996,3м3 + 1992,3м3 = 5982,21м3 |
|  |  |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т/ м³ | 54,6/ 31,2 |  | (2,4м3 + 4,8м3 + 24м3) * 1,75 |
|  |  |  | Перевозка «демонтажного» мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т/ м³ | 5982,21/ 12601,53 |  |  |
|  |  |  | Перевозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | т/ м³ | 54,6/ 31,2 |  |  |
|  |  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 12656,13 |  | 12601,53+54,6 |
|  |  |  | Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м) – 2 переезда |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка плиты внутренней | шт. | 22 | 131-23-ГП2-01 | -Плита внутренняя 1582х546х213 (номер по проекту 2741.001) -22шт. |
|  |  |  | Укладка плиты наружной | шт. | 44 | 131-23-ГП2-01 | -Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 44шт. |
|  |  |  | Устройство прокладки наружной | шт. | 44 | 131-23-ГП2-01 | -Плита наружная 182х546х48 (номер по проекту 2741.003) – 22шт. - Крепежи для резинокордового настила – 1 комплект/ 2 переезда |
|  |  |  | Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м) – 1 переезд |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка плиты внутренней | шт. | 76 | 131-23-ГП2-переезд-01 | -Плита внутренняя 1582х546х213(номер по проекту 2741.001) -76шт. |
|  |  |  | Укладка плиты наружной | шт. | 152 | 131-23-ГП2-переезд-01 | -Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 156шт. |
|  |  |  | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 | 131-23-ГП2-переезд-01 | Балка БПР-3 ж/б прижимная 3000х400х400 |
|  |  |  | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 | 131-23-ГП2-переезд-01 | Балка БПР-4 ж/б прижимная 4000х400х400 - Комплект узлов крепления – 4к-та |
|  |  |  | Благоустройство (восстановление сущ. газона) |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка почвы для устройства газона механизированным способом с внесением растительной земли слоем 20 см (80%) | м³/ м2 | 398,56/ 1998,4 | 131-23-ГП2 | Sобщ= 2491 м2 (840,96 м2+1456 м2 +194 м2) 2491м2 * 0,2* 80% = 398,56м3 2491м2 * 0,2* 20% = 99,92м3 |
|  |  |  | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 20 см (20%) | м³/ м2 | 99,92/ 492,6 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Посев газона многолетних трав вручную | м2 | 2491 | 131-23-ГП2 | -Кострец безостный – 16,5кг -Овсянка луговая – 16,5кг -Ежа сборная – 16,5кг |
|  |  |  | Благоустройство (укрепление откосов георешеткой) |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 294 | 131-23-ГП2 | 114 м2+82м2+98 м2=294 м2 |
|  |  |  | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 294 | 131-23-ГП2 | - Геотехническая решетка Н=0.15 м – 294м2 * 1,1 = 323,4м2 -Анкер металлический, А12-900 мм – 675шт. |
|  |  |  | Засыпка щебнем h=0,1 с разравниванием | м³/ м2 | 29,4/ 294 | 131-23-ГП2 | - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 294м2 * 0,1м * 1,26 = 37,04м3 |
|  |  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка грунта вручную | м³ | 29,4 | 131-23-ГП2 | 294 м2 * 0,1 = 29,4м3 |
|  |  |  | Сборные железобетонные и монолитные конструкции |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство железобетонных фундаментов под панели | т/ м3 | 1,89/ 0,756 |  | - Фундамент ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т – 3шт. |
|  |  |  | Устройство железобетонных оград из панелей | т/ м | 5,68/ 10 | 131-23-ГП2 | 2,5м*4шт. =10м -Панель ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг -4шт. |
|  |  |  | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | м³ | 3,3 | 131-23-ГП2 | 1,15 х 0,95 х 0,1х3 = 3,3 м3 - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 3,3м2 * 1,26 =4,16м3 |
|  |  |  | Демонтаж фундамента | т/ м³ | 1,9/ 0,759 | 131-23-ГП2 | 0,253 * 3 = 0,759м3; 0,759 * 2,5 = 1,9т |
|  |  |  | Демонтаж панели ограждения ПО-2 (566 кг – 4шт) | шт./т | 4/ 2,264 | 131-23-ГП2 | 0,566*4=2,264 |
|  |  |  | Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417) |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18,27 | 131-23-ГП2 | - Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм- 18,27м2 |
|  |  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Погрузка мусора от демонтажа в автосамосвалы | т | 3,023 |  | 0,759т + 2,264т |
|  |  |  | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т/ м³ | 51,45/ 29,4 |  | 29,4м3 * 1,75 |
|  |  |  | Перевозка «демонтажного» мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 3,023 |  |  |
|  |  |  | Перевозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | т/ м³ | 51,45/ 29,4 |  |  |
|  |  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 54,47 |  |  |
|  |  |  | Восстановление колодцев действующих инженерных сетей |  |  |  |  |
|  |  |  | Колодец №1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 65кг |
|  |  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,27м3/шт. |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,27м3/шт. |
|  |  |  | Монтаж кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,1м3/шт. |
|  |  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 65кг |
|  |  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 3,41 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 3,41 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  |  | Колодец №2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 95кг |
|  |  |  | Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,06м3/шт. |
|  |  |  | Демонтаж КС10.9 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,24м3/шт. |
|  |  |  | Демонтаж ПН10 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,18м3/шт. |
|  |  |  | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Колодец №3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,27м3/шт. |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,27м3/шт. |
|  |  |  | Монтаж кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,1м3/шт. |
|  |  |  | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 3,57 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 3,57 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  |  | Колодец №4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кольца строительного КС7.3 | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,05м3/шт. |
|  |  |  | Установка люка чугунного тип | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца один слой | м2 | 0,61 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 0,61 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  |  | Колодец №5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП20 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,52м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП20 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,52м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца строительного КС7.3 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,05м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой |  | м2 | 5,15 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя |  | м2 | 5,15 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП10 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО7 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,08м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой |  | м2 | 1,46 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя |  | м2 | 1,46 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП10 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО6 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,02м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой |  | м2 | 1,24 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя |  | м2 | 1,24 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты низ ПН10 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,18м3/шт. |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой |  | м2 | 2,3 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя |  | м2 | 2,3 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП20 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,52м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП20 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,52м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО7 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,08м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой |  | м2 | 4,76 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя |  | м2 | 4,76 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунного люка |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС10.9 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,24м3/шт. |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж плиты перекрытия ПП10 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,1м3/шт. |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО7 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,08м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой |  | м2 | 1,46 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя |  | м2 | 1,46 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Демонтаж плиты ПВК 8 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,06м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС10.6 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,19м3/шт. |
|  |  | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм |  | м | 4,4 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Колодец №12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Демонтаж ПВК 8 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,06м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС 10.9 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,24м3/шт. |
|  |  | Демонтаж КС 10.6 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,19м3/шт. |
|  |  | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм |  | м | 5,6 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Колодец №13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кольца опорного КО7 |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 | 0,02 м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного КО7 в один слой |  | м2 | 0,185 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой кольца опорного КО7 в два слоя |  | м2 | 0,185 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (один ряд) |  | м³ | 1 | 131-23-ГП2 | 0,042 м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь опорного кольца из кирпича (один ряд) один слой |  | м2 | 0,22 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой опорного кольца из кирпича (один ряд) в два слоя |  | м2 | 0,22 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) |  | м³ | 1 | 131-23-ГП2 | 0,084 м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой |  | м2 | 0,44 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в два слоя |  | м2 | 0,44 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) |  | м³ | 1 | 131-23-ГП2 | 0,084 м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой |  | м2 | 0,44 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в два слоя |  | м2 | 0,44 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (один ряд) |  | м³ | 1 | 131-23-ГП2 | 0,084 м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь опорного кольца из кирпича (один ряд) в один слой |  | м2 | 0,44 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой опорного кольца из кирпича (один ряд) в два слоя |  | м2 | 0,44 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (один ряд) |  | м³ | 1 | 131-23-ГП2 | 0,084 м3/шт. |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь опорного кольца из кирпича (один ряд) в один слой |  | м2 | 0,44 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой опорного кольца из кирпича (один ряд) в два слоя |  | м2 | 0,44 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Колодец №19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка люка чугунного |  | шт. | 1 | 131-23-ГП2 |  |
|  |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой |  | м2 | 0,29 | 131-23-ГП2 | Технониколь №1 |
|  |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя |  | м2 | 0,29 | 131-23-ГП2 | Технониколь №24 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка демонтированных ж/б изделий |  | м³ т | 4,16/ 10,1 |  | ПП15- 3 шт./ 0,81м3/ 2,1т ПП20- 2 шт./ 1,04м3/ 2,4т ПП10- 2 шт./ 0,2м3/ 0,5т ПВК-8- 2 шт./ 0,12м3/ 0,3т КС 10.9 - 3 шт./ 0,72м3/ 1,8т КС 10.6 - 1 шт./ 0,19м3/ 0,4т ПН 10 - 1 шт./ 0,18м3/ 0,35т КС 7.6 - 1 шт./ 0,1м3/ 0,25т ж/б труба Ду400 -8м/0,8м3/ 2т |
|  |  | Погрузка демонтированных чугунных изделий |  | т | 0,775 |  | 65кг * 9шт. + 95кг * 2шт |
|  |  | Погрузка демонтированной трубы ПНД d=160 |  | м т | 5,6 0,05 |  | 4,51кг/м |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  | т | 10,88 |  | 2,1т +2,4т +0,5т+0,3т+1,8т+0,4т +0,35т +0,25т +2т |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м³ | 4,16 |  |  |
|  |  | Дорожные знаки |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом |  | шт. | 4 |  | знаки «Стоп» на стойке 4м – 23.5кг/компл.: - Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная -4шт. - Хомут (76) мм – 8шт. - Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" – 4шт. |
|  |  | - Рытье ям с трамбованием грунта основания |  |  |  |  |  |
|  |  | - Устройство песчаной подушки |  |  |  |  |  |
|  |  | - Установка стоек с омоноличиванием фундаментом |  |  |  |  |  |
|  |  | - Прикрепление щитков |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках |  | шт. | 16 |  | знаки на стойке 2м – 12.5кг/к-т и ж/б основании 0,064м3/шт.: - Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная -16шт. - Основание знака ж/б Ф-2 под стойку – 16шт. - Хомут (76) мм – 48шт. - Дорожный знак 2.5 – 2шт. - Дорожный знак 1.2 – 8шт. - Дорожный знак 1.3.1 – 2шт - Дорожный знак 1.4.1 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.2 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.3 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.4 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.5 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.6 2 - 2шт. - Дорожный знак 2.5– 2шт. |
|  |  | - Установка сборных ж/б блоков |  |  |  |  |  |
|  |  | - Установка стоек |  |  |  |  |  |
|  |  | - Прикрепление щитков |  |  |  |  |  |
|  |  | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м |  |  |  |  | Две Стоп-линии по 3м, шириной 0,4м: - Краска для разметки дорог Profilux цвет белый – 0,5кг |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________