Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 131,76 | 131-23-ГП2-Д-01 | 6,14м +6,18м+5,79м+6,21м+7,54м+5,52м+5,38м+55,97м+33,03м= 131,76м |
| 2 |  | Демонтаж бортового камня | м | 296,65 | 131-23-ГП2-Д-01 | 25,11м+58,03м+35,81м+27м+11,29м+24,95м+28,68м+45,82м+9,67м+9,31м+20,98м = 296,65м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м3 | 523,13 | 131-23-ГП2-Д-01 | (S) 2753,31м2 х (h) 0,19м =523,13м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м3 | 825,99 | 131-23-ГП2-Д-01 | (S) 2753,31м2 х (h) 0,30м =825,99м3 |
| 5 |  | Демонтаж ж/б плит | м3 | 130,2 | 131-23-ГП2-Д-01 | (24,34м2+88,90м2) х (h) 0,18м =20,38м3 (84,37м2+281,70м2) х (h) 0,30м =109,82м3 |
| 6 |  | Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками | м3 | 17,91 | 131-23-ГП2-Д-01 | (52,08м2+12,12м2 +7,43м2) х (h) 0,25м =17,91м3 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м3 | 2496,38 | 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-Кл-01 131-23-ГП2-Кл-06 131-23-ГП2-Кл-06 | (322,13м3+33,16м3+707,68м3-Vплит 8,37м3 ) *0,97 =1022,95м3 (276,71м3+1119,38м3+94,03м3 ) *0,97 =1445,42м3 Кл1, Кл2: (L) 5,78м х 2,36м х (h) 0,7м *0,97 =9,26м3 Кл3: (L) 2,38м х 2,38м х (h) 0,7м *0,97 =3,85м3 Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,66м *0,97 =14,90м3 |
| 6 |  | Доработка грунта вручную | м3 | 77,21 | 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-Кл-01 131-23-ГП2-Кл-06 131-23-ГП2-Кл-06 | (322,13м3+33,16м3+707,68м3-Vплит 8,37м3 ) *0,03 =31,64м3 (276,71м3+1119,38м3+94,03м3 ) *0,03 =44,70м3 Кл1, Кл2: (L) 5,78м х 2,36м х (h) 0,7м *0,03 =0,29м3 Кл3: (L) 2,38м х 2,38м х (h) 0,7м *0,03 =0,12м3 Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,66м *0,03 =0,46м3 |
| 7 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 0,98 | 131-23-ГП2-Кл-11 | от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А |
| 8 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 0,57 | 131-23-ГП2-Кл-02 131-23-ГП2-Кл-02 131-23-ГП2-Кл-07 | Кл1: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3 Кл2: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3 Кл3: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3 |
| 9 |  | Устройство песчаного основания под трубы (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 2,33 | 131-23-ГП2-Кл-07 | Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,1м = 2,33м3 |
| 10 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 2,33 |  |  |
| 11 |  | Обратная засыпка песком (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 23,03 | 131-23-ГП2-Кл-05 131-23-ГП2-Кл-10 | Кл1, Кл2: 9,55м3 – Vщебня 0,38м3 -Vколодцев 1,31м3 – Vтруб 0,05м3 = 7,81м3 Кл3: 19,33м3 – Vщебня 0,19м3 – Vпеска 2,33м3 -Vколодцев 0,66м3 – Vтруб 0,93м3 = 15,22м3 |
| 12 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 23,03 |  |  |
| 13 |  | Обратная засыпка песком вручную (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 0,87 | 131-23-ГП2-Кл-11 |  |
| 14 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 0,87 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 2497,97 |  | Демонтированный ботовой камень (γ=0,1 т/м) 296,65м * 0,1 = 29,67т /0,043м3/м =12,76м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 523,13м3* 1,8= 941,63т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 825,99м3* 1,4= 1156,39т Демонтированные ж/б плиты (γ=2,5 т/м3) 130,2м3* 2,5= 325,5т Демонтированная ж/б отмостка (γ=2,5 т/м3) 17,91м3* 2,5= 44,78т |
| 16 |  | Погрузка грунта в автосамосвалы | м3 | 2574,57 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (1022,9м3 +31,64м3+1445,42м3+44,70м3+28,01м3+0,87м3+0,98м3)= 2574,57м3 * 1,9 = 4891,68т |
| 17 |  | Отвозка строительного мусора и грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 4084,56 |  |  |
| 18 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4084,56 |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 19 |  | Укладка геотекстиля Дорнит шириной 5м | м2 | 4 376,62 | 131-23-ГП2-М-01 | 5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2=4376,62м2 -Геотекстиль Дорнит шириной 5м – 4376,62м2*1,1=4814,28м2 |
| 20 |  | Устройство песчаного основания (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 1312,99 | 131-23-ГП2-М-01 | (5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2) х (h) 0,30м = 1312,99м3 -Песок крупный – 1312,99м3 * 1,1= 1 444,29м3 |
| 21 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 1312,99 | 131-23-ГП2-М-01 |  |
| 22 |  | Устройство основания из щебня крупного М600 (25-60мм) | м3 | 640,21 | 131-23-ГП2-М-01 | (5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2) х (h) 0,15м = 656,49м3 -16,28м3= 640,21м3 - Щебень крупный М600 (25-60мм) -640,21 *1,26 =806,67м3 |
| 23 |  | Устройство основания из щебня мелкого М600 (5-20мм) | м3 | 498,32 | 131-23-ГП2-М-01 | асф.: 5854,45м2 х (h) 0,08м = 468,36м3 лотки.: 323м х 0,36м х (h) 0,08м = 9,30м3 СП: 413,16м2 х (h) 0,05м = 20,66м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -498,32 *1,26 =627,88м3 |
| 24 |  | Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 5854,45 | 131-23-ГП2-М-01 | (S) 5854,45м2 х (h) 0,07м =409,81м3 - Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -409,81м3 *2,48 =1016,33т |
| 25 |  | Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 5772,55 | 131-23-ГП2-М-01 | (Sасф 5854,45м2 - Sмср 81,90м2 ( 272,99м х 0,15м х 2) =5772,55м2 х (h) 0,05м) =288,63м3 -Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -288,63м3 *2,48 =715,80т |
| 26 |  | Установка дорожного бордюрного камня | м | 314,9 | 131-23-ГП2-М-01 | 11,51м +77,12м+42,23м+25,56м+100,19м+49,04м+9,20м =314,9м -Бортовые камни БР 100.30.15 – 315шт. |
|  |  | Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м – 2 переезда |  |  |  |  |
| 27 |  | Укладка плиты внутренней | шт. | 22 | 131-23-ГП2-01 | - Плита внутренняя 1582х546х213 (номер по проекту 2741.001) -22шт. |
| 28 |  | Укладка плиты наружной | шт. | 44 | 131-23-ГП2-01 | - Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 44шт. |
| 29 |  | Устройство прокладки наружной | шт. | 44 | 131-23-ГП2-01 | - Плита наружная 182х546х48 (номер по проекту 2741.003) – 22шт. - Крепежи для резинокордового настила – 1 комплект/ 2 переезда |
|  |  | Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м – 1 переезд |  |  |  |  |
| 30 |  | Укладка плиты внутренней | шт. | 76 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Плита внутренняя 1582х546х213(номер по проекту 2741.001) -76шт. |
| 31 |  | Укладка плиты наружной | шт. | 152 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 156шт. |
| 32 |  | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Балка БПР-3 ж/б прижимная 3000х400х400 |
| 33 |  | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Балка БПР-4 ж/б прижимная 4000х400х400 - Комплект узлов крепления – 4к-та |
|  |  | Благоустройство (посев газона) |  |  |  |  |
| 34 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 187,43 | 131-23-ГП2-М-01 | 23,02м2+105,09м2+45,40м2+763,63м2 =937,14м2 х (h) 0,20м =187,43м3 |
| 35 |  | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 20 см вручную | м2 | 2429,14 | 131-23-ГП2-М-01 131-23-ГП2-М-02 | 23,02м2+105,09м2+45,40м2+763,63м2 =937,14м2 х (h) 0,20м =187,43м3 1456м2 х (h) 0,20м = 291,20м3 |
| 36 |  | Посев газона многолетних трав вручную | м2 | 2429,14 | 131-23-ГП2-М-01 131-23-ГП2-М-02 | - Кострец безостный – 16,2кг - Овсянка луговая – 16,2кг -Ежа сборная – 16,2кг |
| 37 |  | Планировка территории механизированным способом | м2 | 1442,28 | 131-23-ГП2-М-01 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 38 |  | Погрузка грунта в автосамосвалы | м3 | 187,43 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) 187,43м3 * 1,9 = 356,12т |
| 39 |  | Отвозкагрунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 187,43 |  |  |
| 40 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 187,43 |  |  |
|  |  | Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417) |  |  |  |  |
| 41 |  | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18,27 | 131-23-ГП2-М-01 | - Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм- 18,27м2 |
|  |  | Благоустройство (Водоотводной лоток) |  |  |  |  |
| 42 |  | Устройство лотка водоотводного | м | 506 | 131-23-ГП2-М-01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 – 506шт. |
| 43 |  | Устройство основания из щебня | м3 | 6,59 | 131-23-ГП2-М-01 | 183м х 0,36м х (h) 0,1м = 6,59м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -6,59м3 *1,26 = 8,30м3 |
| 44 |  | Засыпка пазух лотков песком (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 11,41 | 131-23-ГП2-М-01 | 114,06м2 х (h) 0,10м = 11,41м3 -Песок крупный – 11,41м3 * 1,1= 12,55м3 |
| 45 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 11,41 | 131-23-ГП2-М-01 |  |
| 46 |  | Засыпка пазух лотков щебнем | м3 | 118,75 | 131-23-ГП2-М-01 | 195,82м2 х (h) 0,51м + 114,06м2 х (h) 0,16м + 6,40м2 х (h) 0,10м = 118,75м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -118,75м3 *1,26 = 149,63м3 |
| 47 |  | Устройство водоприемной решетки | м.п. | 506 | 131-23-ГП2-М-01 | - Решетка Drive РВ-30.35.50 - щель-ВЧ кл.C 273033-D – 1012шт. - Болт М10х25 – 2024шт. -Гайка М 10 DIN 557 квадрат – 2024шт. |
| 48 |  | Отсыпка территории песком (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 76,05 | 131-23-ГП2-М-01 | 760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3 -Песок крупный – 76,05м3 * 1,1= 83,66м3 |
| 49 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 76,05 | 131-23-ГП2-М-01 |  |
| 50 |  | Отсыпка территории щебнем | м2 | 760,47 | 131-23-ГП2-М-01 | 760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -76,05м3 *1,26 = 95,82м3 |
|  |  | Благоустройство (укрепление откосов георешеткой) |  |  |  |  |
| 50 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 23,44 | 131-23-ГП2-М-01 | 234,42м2 х (h) 0,10м =23,44м3 |
| 51 |  | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 234,42 | 131-23-ГП2-М-01 |  |
| 52 |  | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 234,42 | 131-23-ГП2-М-01 | - Геотехническая решетка Н=0.15 м – 234,42м2 * 1,1 = 257,86м2 -Анкер металлический, А12-900 мм – 675шт. |
| 53 |  | Засыпка щебнем с разравниванием | м3 | 35,16 | 131-23-ГП2-М-01 | 234,42м2 * 0,15м = 35,16м3 - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 35,16м3 * 1,26 = 44,30м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 54 |  | Погрузка грунта в автосамосвалы | м3 | 23,44 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) 23,443м3 * 1,9 = 44,54т |
| 55 |  | Отвозкагрунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 23,44 |  |  |
| 56 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 23,44 |  |  |
|  |  | Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 57 |  | Демонтаж панелей ограждения ПО2 | шт. | 4 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 1450 кг/шт 0,57м3/шт. |
| 58 |  | Демонтаж фундаментов ограждения ФО2 | шт. | 5 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 630кг/шт. 0,25м3/шт. |
| 59 |  | Демонтаж профлиста 2,27*2,53м | м2 | 5,74 | 131-23-ГП2-ОГ-01 |  |
| 60 |  | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм | шт. | 1 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 2,45кг/м |
| 61 |  | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=2270мм | шт. | 2 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 1,704кг/м |
| 62 |  | Демонтаж профлиста 0,86*2,53м | м2 | 2,18 | 131-23-ГП2-ОГ-01 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  | 131-23-ГП2-ОГ-01 |  |
| 63 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 3,53 |  | Демонтированные панели ПО2 (γ=1,45 т/шт.) 4шт. * 1,45 = 5,8т Демонтированные фундаменты ПО2 (γ=0,63 т/шт.) 5шт. * 0,63 = 3,15т |
| 64 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 3,53 |  |  |
| 65 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 3,53 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 66 |  | Разработка механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м3 | 6,78 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,97= 1,74м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,97 = 5,04м3 |
| 67 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 0,21 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,03= 0,05м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,03 = 0,16м3 |
| 68 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м3 | 7,38 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 = 1,79м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,17м3 = 5,59м3 |
| 69 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 7,38 | 131-23-ГП2-ОГ-01 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 70 |  | Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки на расстояние до 1км (местный грунт) | м3 | 0,39 |  | Грунт (γ=1,9 т/м3) 7,38м3 -0,21м3-6,78м3 =0,39м3 *1,9= 0,74т |
|  |  | Монтаж ограждения |  |  |  |  |
| 71 |  | Установка ж/б ограждения из панелей | м | 12,5 | 131-23-ГП2-ОГ-02 | Фундамент ограждения ФО2 -4шт. Панель ограждения ПО-2 -5шт./12,5м |
| 72 |  | Заделка панелей ограждения бетоном В20 | м3 | 0,2 | 131-23-ГП2-ОГ-02 |  |
|  |  | Дорожные знаки |  |  |  |  |
| 73 |  | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом: - Рытье ям с трамбованием грунта основания - Устройство песчаной подушки - Установка стоек с омоноличиванием фундаментом - Прикрепление щитков | шт. | 4 | 131-23-ГП2-М-01 | знаки «Стоп» на стойке 4м – 23.5кг/компл.: - Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная -4шт. - Хомут (76) мм – 8шт. - Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" – 4шт. |
| 74 |  | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках: - Установка сборных ж/б блоков - Установка стоек - Прикрепление щитков | шт. | 16 | 131-23-ГП2-М-01 | знаки на стойке 2м – 12.5кг/к-т и ж/б основании 0,064м3/шт.: - Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная -16шт. - Основание знака ж/б Ф-2 под стойку – 16шт. - Хомут (76) мм – 48шт. - Дорожный знак 2.5 – 2шт. - Дорожный знак 1.2 – 8шт. - Дорожный знак 1.3.1 – 2шт - Дорожный знак 1.4.1 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.2 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.3 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.4 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.5 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.6 2 - 2шт. - Дорожный знак 2.5– 2шт. |
| 75 |  | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м | м | 6 | 131-23-ГП2-М-01 | Две Стоп-линии по 3м, шириной 0,4м: - Краска для разметки дорог Profilux цвет белый – 0,5кг |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________