Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 137,92 | 131-23-ГП2-Д-01 | 6,14м +6,29м+5,79м+6,25м+7,54м+5,52м+5,39м+55,97м+39,03м= 137,92м |
| 2 |  | Демонтаж бортового камня | м | 296,66 | 131-23-ГП2-Д-01 | 25,11м+58,04м+35,81м+27м+11,29м+24,95м+28,68м+45,82м+9,67м+9,31м+20,98м = 296,66м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м3 | 347,03 | 131-23-ГП2-Д-01 | (S) 2753,31м2 х (h) 0,19м =523,13м3 КС-6а = - 176,1м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м3 | 547,92 | 131-23-ГП2-Д-01 | (S) 2753,31м2 х (h) 0,30м =825,99м3 КС-6а = - 278,07м3 |
| 5 |  | Разборка ж/б плит М300 гидромолотом | м3 | 104,89 | 131-23-ГП2-Д-01 | (24,34м2+88,90м2) х (h) 0,18м =20,38м3 281,70м2 х (h) 0,30м =84,51м3 |
| 6 |  | Разборка отмостки цеха 121/18 из ж/бетона М300 h=0,25 отбойными молотками | м3 | 17,91 | 131-23-ГП2-Д-01 | (52,08м2+12,12м2 +7,43м2) х (h) 0,25м =17,91м3 |
| 7 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т м3 | 1728,42 1030,42 |  | Демонтированный ботовой камень (γ=0,1 т/м) 296,66м * 0,1 = 29,67т /0,043м3/м =12,76м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 347,03м3*1,8= 624,65т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 547,92м3*1,4= 767,09т Демонтированные ж/б плиты (γ=2,5 т/м3) 104,89м3* 2,5= 262,23т Демонтированная ж/б отмостка (γ=2,5 т/м3) 17,91м3* 2,5= 44,78т |
| 8 |  | Перевозка на расстояние до 30км и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1030,42 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) с погрузкой на самосвал | м3 | 153,51 | 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-ОГ-01 | (707,68+281,11+94,09+33,16+265,58+322,12-8,37) *0,97 =1644,51м3 т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,97= 1,74м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,97 = 5,04м3 КС-6а = - 1497,78м3 |
| 10 |  | Доработка грунта вручную | м3 | 51,07 | 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-ОГ-01 | (707,68+281,11+94,09+33,16+265,58+322,12-8,37) *0,03 =50,86м3 т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,03= 0,05м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,03 = 0,16м3 |
| 11 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м3 | 7,38 | 131-23-ГП2-ОГ-02 | т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 = 1,79м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,17м3 = 5,59м3 |
| 12 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 7,38 | 131-23-ГП2-ОГ-02 |  |
| 13 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т м3 | 83,01 43,69 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (51,07-7,38)=43,69м3*1,9=83,01т |
| 14 |  | Перевозка на расстояние до 30км и утилизация грунта | м3 | 43,69 |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 15 |  | Укладка геотекстиля Дорнит 500 | м2 | 4 376,62 | 131-23-ГП2-М-01 | 5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2=4376,62м2 -Геотекстиль Дорнит 500г/м2– 4376,62м2*1,1=4814,28м2 |
| 16 |  | Устройство песчаного основания (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 764,67 | 131-23-ГП2-М-02 | (5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2 -Sколодцев14,92м2) х (h) 0,30м = 1308,51м3 -Песок крупный – 1308,51м3 * 1,1= 1 439,36м3 КС-6а = - 543,84м3 |
| 17 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 1308,51 | 131-23-ГП2-М-02 |  |
| 18 |  | Устройство основания из щебня крупного М600 (25-60мм) | м3 | 398,62 | 131-23-ГП2-М-03 | (5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2 - Sколодцев14,92м2) х (h) 0,15м = 654,26м3 +16,28м3= 670,54м3 - Щебень крупный М600 (25-60мм) -670,54 *1,26 =844,88м3 КС-6а = - 271,92м3 |
| 19 |  | Устройство основания из щебня мелкого М600 (5-20мм) | м3 | 467,16 | 131-23-ГП2-М-04 | асф.: (5854,45м2 - Sколодцев14,92м2) х (h) 0,08м = 467,16м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -467,16 *1,26 =588,62м3 |
| 20 |  | Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 5839,53 | 131-23-ГП2-М-05 | ((S) 5854,45м2 - Sколодцев14,92м2) х (h) 0,07м =408,77м3 - Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -408,77м3 *2,48 =1013,75т |
| 21 |  | Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 5772,55 | 131-23-ГП2-М-06 | (Sасф 5854,45м2 - Sмср 81,90м2 ( 272,99м х 0,15м х 2) =5772,55м2 х (h) 0,05м) =288,63м3 -Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -288,63м3 *2,48 =715,80т |
| 22 |  | Установка бортового камня | м | 314,9 | 131-23-ГП2-М-03 | 11,51м +77,12м+42,23м+25,56м+100,19м+49,04м+9,20м =314,9м -Бортовые камни БР 100.30.15 – 315шт. |
|  |  | Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м – 1 переезд |  |  |  |  |
| 23 |  | Укладка плиты внутренней | шт. | 76 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Плита внутренняя 1582х546х213(номер по проекту 2741.001) -76шт. |
| 24 |  | Укладка плиты наружной | шт. | 152 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 156шт. |
| 25 |  | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Балка БПР-3 ж/б прижимная 3000х400х400 |
| 26 |  | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Балка БПР-4 ж/б прижимная 4000х400х400 - Комплект узлов крепления – 4к-та |
|  |  | Благоустройство (посев газона) |  |  |  |  |
| 27 |  | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную | м2 | 835,40 | 131-23-ГП2-М-08 | (23,02+105,09+45,40+48,50+613,39)=835,40м2 х (h) 0,10м =83,54м3 |
| 28 |  | Посев газона многолетних трав вручную | м2 | 835,4 | 131-23-ГП2-М-08 131-23-ГП2-М-09 | - Кострец безостный – 8,11кг - Овсянка луговая – 8,11кг -Ежа сборная – 8,11кг |
|  |  | Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417) |  |  |  |  |
| 29 |  | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18,27 | 131-23-ГП2-М-07 | - Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм- 18,27м2 |
|  |  | Благоустройство (Водоотводной лоток) |  |  |  |  |
| 30 |  | Устройство лотка водоотводного | м | 506 | 131-23-ГП2-М-03 131-23-ГП2-М-09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 – 506шт. |
| 31 |  | Устройство водоприемной решетки | м.п. | 506 | 131-23-ГП2-М-03 131-23-ГП2-М-09 | - Решетка Drive РВ-30.35.50 - щель-ВЧ кл.C 273033-D – 1012шт. - Болт М10х25 – 2024шт. -Гайка М 10 DIN 557 квадрат – 2024шт. |
| 32 |  | Устройство основания из щебня | м3 | 6,59 | 131-23-ГП2-М-09 | 183м х 0,36м х (h) 0,1м = 6,59м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -6,59м3 *1,26 = 8,30м3 |
| 33 |  | Засыпка пазух лотков песком (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 16,48 | 131-23-ГП2-М-09 | 164,82м2 х (h) 0,10м = 16,48м3 -Песок крупный – 16,48м3 * 1,1= 18,13м3 |
| 34 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 16,48 | 131-23-ГП2-М-09 |  |
| 35 |  | Засыпка пазух лотков щебнем | м3 | 163,94 | 131-23-ГП2-М-09 | 284,41м2 х (h) 0,51м + 114,06м2 х (h) 0,16м + 6,40м2 х (h) 0,10м = 163,94м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -163,94м3 *1,26 = 206,56м3 |
| 36 |  | Отсыпка территории песком (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 76,05 | 131-23-ГП2-М-09 | 760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3 -Песок крупный – 76,05м3 * 1,1= 83,66м3 |
| 37 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 76,05 | 131-23-ГП2-М-09 |  |
| 38 |  | Отсыпка территории щебнем | м2 | 760,47 | 131-23-ГП2-М-09 | 760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -76,05м3 *1,26 = 95,82м3 |
|  |  | Благоустройство (укрепление откосов георешеткой) |  |  |  |  |
| 39 |  | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 234,42 | 131-23-ГП2-М-09 |  |
| 40 |  | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 234,42 | 131-23-ГП2-М-09 | - Геотехническая решетка Н=0.15 м – 234,42м2 * 1,1 = 257,86м2 -Анкер металлический, А12-900 мм – 675шт. |
| 41 |  | Засыпка щебнем с разравниванием | м3 | 35,16 | 131-23-ГП2-М-09 | 234,42м2 * 0,15м = 35,16м3 - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 35,16м3 * 1,26 = 44,30м3 |
|  |  | Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 42 |  | Демонтаж панелей ограждения ПО2 | шт. | 4 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 1450 кг/шт 0,57м3/шт. |
| 43 |  | Демонтаж фундаментов ограждения ФО2 | шт. | 5 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 630кг/шт. 0,25м3/шт. |
| 44 |  | Демонтаж профлиста 2,27*2,53м | м2 | 5,74 | 131-23-ГП2-ОГ-01 |  |
| 45 |  | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм | шт. | 1 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 2,45кг/м |
| 46 |  | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=2270мм | шт. | 2 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 1,704кг/м |
| 47 |  | Демонтаж профлиста 0,86*2,53м | м2 | 2,18 | 131-23-ГП2-ОГ-01 |  |
| 48 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т м3 | 8,95 3,53 |  | Демонтированные панели ПО2 (γ=1,45 т/шт.) 4шт. * 1,45 = 5,8т Демонтированные фундаменты ПО2 (γ=0,63 т/шт.) 5шт. * 0,63 = 3,15т |
| 49 |  | Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 3,53 |  |  |
| 50 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 3,53 |  |  |
|  |  | Монтаж ограждения |  |  |  |  |
| 51 |  | Установка ж/б ограждения из панелей | м | 12,5 | 131-23-ГП2-ОГ-02 | Фундамент ограждения ФО2 -4шт. Панель ограждения ПО-2 -5шт./12,5м |
| 52 |  | Заделка панелей ограждения бетоном В20 | м3 | 0,2 | 131-23-ГП2-ОГ-02 |  |
|  |  | Дорожные знаки |  |  |  |  |
| 53 |  | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом: - Рытье ям с трамбованием грунта основания 0,3х0,3х0,7м - Установка стоек с омоноличиванием фундаментом - Прикрепление щитков | шт. | 4 | 131-23-ГП2-М-10 | знаки «Стоп» на стойке 4м – 23.5кг/компл.: - Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная -4шт. - Хомут (76) мм – 8шт. - Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" – 4шт - Портландцемент 500 -0,0252м3. |
| 54 |  | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках: - Установка сборных ж/б блоков - Установка стоек - Прикрепление щитков | шт. | 16 | 131-23-ГП2-М-10 | знаки на стойке 2м – 12.5кг/к-т и ж/б основании 0,064м3/шт.: - Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная -16шт. - Основание знака ж/б Ф-2 под стойку – 16шт. - Хомут (76) мм – 48шт. - Дорожный знак 2.5 – 2шт. - Дорожный знак 1.2 – 8шт. - Дорожный знак 1.3.1 – 2шт - Дорожный знак 1.4.1 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.2 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.3 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.4 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.5 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.6 2 - 2шт. - Дорожный знак 2.5– 2шт. |
| 55 |  | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м | м | 6 | 131-23-ГП2-М-07 | Две Стоп-линии по 3м, шириной 0,4м: - Краска для разметки дорог Profilux цвет белый – 0,5кг |
|  |  | Восстановление колодцев действующих инженерных сетей |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 56 |  | Демонтаж чугунного люка | шт. | 9 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №1 -1 шт.- с сохранением Колодец №3 -1 шт.- поврежден Колодец №4 -1 шт.- с сохранением Колодец №5 -1 шт.- с сохранением Колодец №6 -1 шт.- поврежден Колодец №7 -1 шт.- поврежден Колодец №8 -1 шт.- с сохранением Колодец №9 -1 шт.- с сохранением Колодец №10 -1 шт.- с сохранением |
| 57 |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. м3 | 2 0,2 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №7 -1 шт./0,1м3 – поврежден Колодец №10 -1 шт./0,1м3 – с сохранением |
| 58 |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. м3 | 2 0,54 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №1 -1 шт./0,27м3 – поврежден Колодец №3 -1 шт./0,27м3 - поврежден |
| 59 |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. м3 | 2 1,04 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №5 -1 шт./0,52м3 – поврежден Колодец №9 -1 шт./0,52м3 – поврежден |
| 60 |  | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 3 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №2 -1 шт. Колодец №11 -1 шт. Колодец №12 -1 шт. |
| 61 |  | Демонтаж ПН10 | шт. м3 | 1 0,18 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №2 – 1шт. /0,18м3 |
| 62 |  | Демонтаж КС10.9 | шт. м3 | 3 0,72 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №2 – 1шт./ 0,24м3 Колодец №10 – 1шт./ 0,24м3 Колодец №12 – 1шт./ 0,24м3 |
| 63 |  | Демонтаж КС10.6 | шт. м3 | 2 0,38 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №11 – 1шт./ 0,19м3 Колодец №12 – 1шт./ 0,19м3 |
| 64 |  | Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. м3 | 3 0,18 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №2 – 1шт./0,06м3 Колодец №11 – 1шт./0,06м3 Колодец №12 – 1шт./0,06м3 |
| 65 |  | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №2 – 8м |
| 66 |  | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 10 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №11 – 4,4м Колодец №12 – 5,6м |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 67 |  | Монтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. м3 | 3 0,3 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №6 – 1шт./0,1м3/шт. Колодец №7 – 1шт./0,1м3/шт. Колодец №10 – 1шт./0,1м3/шт.- ранее демонтированный |
| 68 |  | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. м3 | 2 0,54 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №1 – 1шт./ 0,27м3 Колодец №3 – 1шт./ 0,27м3 |
| 69 |  | Монтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. м3 | 1 0,52 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №9 – 1шт./0,52м3 |
| 70 |  | Монтаж плиты низ ПН10 | шт. м3 | 1 0,18 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №8 – 1шт./0,18м3/шт. |
| 71 |  | Монтаж плиты днища ПН20 | шт. м3 | 1 0,59 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №5 – 1шт./ 0,59м3 |
| 72 |  | Монтаж кольца строительного КС7.6 | шт. м3 | 2 0,2 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №1 – 1шт./ 0,1м3 Колодец №3 – 1шт./ 0,1м3 |
| 73 |  | Монтаж кольца строительного КС7.3 | шт. м3 | 1 0,06 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №4 – 1шт./ 0,05м3 |
| 74 |  | Монтаж кольца опорного КО6 | шт. м3 | 1 0,02 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №7 – 1шт./0,02м3 |
| 75 |  | Монтаж кольца опорного КО7 | шт. м3 | 4 0,08 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №6 – 1шт./0,02м3 Колодец №9 – 1шт./0,02м3 Колодец №10 – 1шт./0,02м3 Колодец №13 – 1шт./0,02м3 |
| 76 |  | Устройство кирпичной кладки толщиной 25см | м³ | 0,55 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №14 – 0,11м3 Колодец №15– 0,11м3 Колодец №16– 0,11м3 Колодец №17– 0,11м3 Колодец №18– 0,11м3 |
| 77 |  | Установка люка чугунного | шт. | 14 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Колодец №1 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №3 – 1шт. Колодец №4 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №6 – 1шт. Колодец №7 – 1шт. Колодец №9 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №10 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №13 – 1шт. Колодец №14 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №15 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №16 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №17 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №18 – 1шт. -ранее демонтированный Колодец №19 – 1шт. -ранее демонтированный |
| 78 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 21,385 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Технониколь №1 3,41м2+3,57м2+0,61м2+1,46м2+1,24м2+1,6м2+4,76м2+1,46м2 +0,185м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,29м2 |
| 79 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 21,385 | 131-23-ГП2-Кл-2 | Технониколь №24 3,41м2+3,57м2+0,61м2+1,46м2+1,24м2+1,6м2+4,76м2+1,46м2 +0,185м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,56м2+0,29м2 |
| 80 |  | Погрузка строительного мусора | м³ т | 3,94 9,65 |  | ПП15- 2 шт./ 0,54м3/ 1,4т ПП20- 2 шт./ 1,04м3/ 2,4т ПП10- 1 шт./ 0,1м3/ 0,25т ПН10 - 1 шт./ 0,18м3/ 0,35т ПВК-8- 3 шт./ 0,18м3/ 0,45т КС 10.9 - 3 шт./ 0,72м3/ 1,8т КС 10.6 - 2 шт./ 0,38м3/ 0,8т ж/б труба Ду400 -8м/0,8м3/ 2т трубы ПНД d=160 -10м/0,003т |
| 81 |  | Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | м³ | 3,94 |  |  |
| 82 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 3,94 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________