Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план. Трансбордер. ГП1/1. Восстановление А/Б покрытия после подъема путей.

| № п/п | № ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 5,95 | 131-23-ГП1-КД-02 | 2-3 путь: 5,95м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 18,7 | 131-23-ГП1-КД-02 | 2-3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,12м =18,7м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 36,79 | 131-23-ГП1-КД-02 | 1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,08м =9,55м3 2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,08м =5,23м3 2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,08м =12,47м3 3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,08м =4,4м3 4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,08м =5,14м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т/ м³ | 85,17/ 55,49 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 18,7м3* 1,8= 33,66т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 36,79м3* 1,4= 51,51т |
| 5 |  | Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т/ м³ | 85,17/ 55,49 |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 55,49 |  |  |
|  |  | Подъем и восстановление щебеночного основания |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство основания из крупного известнякового щебня | м³ | 18,4 | 131-23-ГП1-КД-03 | 1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,04м =4,77м3 2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,05м =3,27м3 2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,04м =6,23м3 3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,04м =2,2м3 4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,03м =1,93м3 - Щебень, известняк М600 (25-65мм) |
| 8 |  | Устройство основания из мелкого известнякового щебня | м³ | 36,79 | 131-23-ГП1-КД-03 | 1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,08м =9,55м3 2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,08м =5,23м3 2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,08м =12,47м3 3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,08м =4,4м3 4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,08м =5,14м3 - Щебень, известняк М600 (5-20мм) |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 155,83 | 131-23-ГП1-КД-04 | (L) 26,19м х 5,95м = 155,83м2 х (h) 0,07м =10,91м3*2,48=27,06т. - Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 |
| 10 |  | Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 155,83 | 131-23-ГП1-КД-04 | (L) 26,19м х 5,95м= 155,83м2 х (h) 0,05м =7,79м3*2,48=19,32т. -Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________