Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план. Трансбордер. ГП1

| № п/п | № ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 37,32 | 131-23-ГП1-Д-01 | 26,33м +10,99м= 37,32м |
| 2 |  | Демонтаж бордюрного камня | м | 83,73 | 131-23-ГП1-Д-01 | 51,18м +32,55м =83,73м/ 84шт. |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 266,74 | 131-23-ГП1-Д-01 | (S) 1403,9м2 х (h) 0,19м =266,74м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 421,17 | 131-23-ГП1-Д-01 | (S) 1403,9м2 х (h) 0,30м =421,17м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т/ м³ | 1078,14/ 691,51 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 83,73м * 0,1 = 8,37т /0,043м3/м =3,6м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 266,74м3* 1,8= 480,13т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 421,17м3* 1,4= 589,64т |
| 6 |  | Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т/ м³ | 1078,14/ 691,51 |  |  |
| 7 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 691,51 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта механизированным способом (экскаватором) | м³ | 1506,74 | 131-23-ГП1-Д-01 131-23-ГП1-1 | (S) 1403,9м2 х (h) 0,16м *0,97 = 217,89м3 (S) 238м2 х (h) 0,65м *0,97 = 150,06м3 (S) 633м2 х (h) 0,4м *0,97 = 245,60м3 2002,19м3 – 1109м3 (КС-2) = 893,19м3 |
| 9 |  | Доработка грунта вручную | м³ | 18,98 | 131-23-ГП1-Д-01 | (S) 1403,9м2 х (h) 0,16м *0,03 =6,74м3 (S) 238м2 х (h) 0,65м *0,03 =4,64м3 (S) 633м2 х (h) 0,4м *0,03 =7,6м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 10 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т/ м³ | 2898,87/ 1525,72 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) 1525,72м3 * 1,9 = 2898,87т |
| 11 |  | Перевозка грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | т/ м³ | 2898,87/ 1525,72 |  |  |
| 12 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 1525,72 |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 13 |  | Укладка геотекстиля Дорнит шириной 5м | м2 | 1454,19 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | 999,81м2-820,71м2=179,10м2 + 1275,09м2 = 1454,19м2 - Геотекстиль Дорнит шириной 5м |
| 14 |  | Устройство песчаного основания (с К отн.упл.=1,1) | м³ | 536,41 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | (S) 999,81м2 х (h) 0,30м =299,94м3-146,06м3=153,88м3 (S) 1275,09м2 х (h) 0,30м =382,53м3 - Песок крупный |
| 15 |  | Уплотнение песчаного основания | м³ | 536,41 |  |  |
| 16 |  | Устройство основания из щебня | м³ | 257,77 | 131-23-ГП1-КД-01 | S) 999,81м2 х (h) 0,15м =149,97м3-83,46м3=66,51м3 (S) 1275,09м2 х (h) 0,15м =191,26м3 - Щебень крупный М600 (20-70мм) |
| 17 |  | Устройство основания из щебня мелкого М600 (5-20мм) | м³ | 181,99 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | (S) 999,81м2 х (h) 0,08м =79,98м3 (S) 1275,09м2 х (h) 0,08м =102,01м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) |
| 18 |  | Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 2274,90 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | (S) 999,81м2 + 1275,09м2 = 2274,90м2 х (h) 0,07м = 159,24м3 - Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 |
| 19 |  | Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 2250,37 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | (S) 2274,90м2 + 27,67м2 – 52,2м2 =2250,37м2 х (h) 0,05м =112,52м3 -Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 |
| 20 |  | Установка дорожного бордюрного камня | м | 58,89 | 131-23-ГП1-КД-04 | 26,34м +32,55м =58,89м -Бортовые камни БР 100.30.15 – 59шт. |
|  |  | Посев многолетних трав |  |  |  |  |
| 21 |  | Обратная засыпка песком вручную (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 55,36 | 131-23-ГП1-КД-04 | 276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3 |
| 22 |  | Уплотнение песка | м3 | 55,36 | 131-23-ГП1-КД-04 | 276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3 |
| 23 |  | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную | м2 | 528,18 | 131-23-ГП1-КД-04 | 528,18м2 х (h) 0,1м =52,82м3 |
| 24 |  | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 20 см вручную | м2 | 276,80 | 131-23-ГП1-КД-04 | 276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3 |
| 25 |  | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 804,98 | 131-23-ГП1-КД-04 | 528,18м2 +276,80м2 =804,98м2 Кострец безостный -2,25кг Овсянка луговая -1,78кг Ежа сборная -1,61кг |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________