Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сооружение земляного полотна |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 | м3 | 8 479,07 8747,79 сумма схем | 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-02 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-02 131-23-ПЖ-30-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-03 131-23-ПЖ-Ш-Р-01 | под СП40 1/9: 95%: V= 93,25*0,95 = 88,59 м3 под жд путь №1: 95%: V= 436,46*0,95 = 414,64 м3 под СП42 1/9: 95%: V= 180,68*0,95 = 171,65 м3 под СП41 1/9: 95%: V= 70,5*0,95 = 66,98 м3 под СП46 1/9: 95%: V= 60,32*0,95 = 57,3 м3 под СП48 1/9: 95%: V= 60,32*0,95 = 57,3 м3 под ж/д путь №17 (между СП46 и СП48) 95%: V= 14,45*0,95 = 13,73 м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36: 95%: V= 2279,66*0,95 = 2165,68 м3 под ж/д №30: 95%: V= 652*0,95 = 619,40 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 95%: V= 3121,51*0,95 = 2965,43 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 95%: V= 264,66*0,95 = 250,81 м3 под ж/д путь №31 на уч. ПК5+42,8 до ПК5+83 95%: V= 220,32*0,95 = 209,3м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 95%: V= 1402,54*0,95 = 1332,41м3 под ж/д путь №23 (т.1-т.2): 95%: V= 69,32*0,95 = 65,85м3 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 446,27 449,45 сумма схем | 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-02 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-02 131-23-ПЖ-30-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-03 131-23-ПЖ-Ш-Р-01 | под СП40 1/9: 5%: V= 93,25*0,05 =4,66 м3 под жд путь №1: 5%: V= 436,46*0,05 = 21,82 м3 под СП42 1/9: 5%: V= 180,68*0,05 = 9,03 м3 под СП41 1/9: 5%: V= 70,5*0,05 = 3,52 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 60,32*0,05 =3,02 м3 под СП48 1/9: 5%: V= 60,32*0,05 =3,02 м3 под ж/д путь №17 (между СП46 и СП48) 5%: V= 14,45*0,05 = 0,72 м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36: 5%: V= 2279,66*0,05 = 113,98 м3 под ж/д №30: 5%: V= 652*0,05 = 32,6 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 5%: V= 3121,51*0,05 = 156,08 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 5%: V= 264,66*0,05 = 13,2 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК5+42,8 до ПК5+83 5%: V= 220,32*0,05 = 11,02м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 5%: V= 1402,54*0,05 = 70,13м3 под ж/д путь №23 (т.1-т.2): 5%: V= 69,32*0,05 = 3,47м3 |
| 3 | Устройство насыпи призмы привозным грунтом | м3 | 30,89 | есть акты на полный комплекс работ на все новые пироги | под призму СП№41 1/9: V= 30,89 м3 |
| 4 | Устройство подсыпки привозным грунтом | м3 | 0,03 | Зачем нам 3ведра грунта? Там выемка была | под проект. ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) = 0,03м3 |
| 5 | Отсыпка щебнем призмы под тупиковые упоры | м3 | 97,62 | 131-23-ПЖ-Т-У-03 | под проектируемые тупиковые упоры №1, №2, №3 |
| 5.1 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 123,00 |  | 97,62м3 * 1,26 |
| 6 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 8973,3 |  | Объем работ принят из расчета общей площади песочной отсыпки под пути |
| 7 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819,642 |  | Объемы из сметы |
| 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 |  | Объемы из сметы |
| 9 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 |  | Объемы из сметы |
| 10 | Погрузка вручную грунта от ручной разработки | м3 | 440,91 |  |  |
| 11 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 313,854 |  | Объемы из сметы |
| 12 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782,36 |  | Объемы из сметы |
|  | Устройство оснований под ж/д пути |  |  |  |  |
| 13 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м² | м2 | 5 648,93 5924,94 сумма схем | 131-23-ПЖ-ОП-Г-01 131-23-ПЖ-30-Г-01 131-23-ПЖ-31-Г-01 131-23-ПЖ-31-Г-02 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-Т-Г-01 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-03 131-23-ПЖ-Ш-Г-01 | под проект. жд путь 1 (т.1 - т.4, т.5 - т.8) – 270,4м2 под проект. жд путь 30 (т.1 - т.4) - 978м2 под проект. жд путь 31 (т.1 - т.4) – 1222,29м2 под проект. жд путь 31 (ПК5+21-ПК5+83) – 185,9м2 под проект. жд путь 31 ПК5+83 до СП43 = 188,5м2 под проект. жд путь на уч. СП№43 до СП№45 (т.1 - т.4) - 24,0м2 под проект. жд путь науч. СП№43 до СП№47 (т.1 - т.4) - 51,0м2 под проект. жд путь 33 - 153,17м2 под проект. жд путь 35- 150,6м2 под проект. жд путь 37- 123,9м2 под проект. жд путь 39- 124,24м2 под проект. жд путь 17 (т.1-т.4) - 25,5м2 под проект. жд путь 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6) - 25,5м2 под проект. жд путь 36 (СП48 до ПК3+8,1) - 375,39м2 под проект. жд путь 34 (СП50 до упора №2) - 622,6м2 под проект. жд путь 32 (СП50 до упора №1) - 613,26м2 под проект. жд путь 36 (от ПК3+8,1 до упора №3) - 374,7м2 под проект. тупиковые упоры №1, №2, №3 - 12м2 * 3шт. = 36,0м2 под проект. жд путь 23 (т.1-т.2) – 103,98м2 |
| 13.1 | - Геотекстиль 500 г/м² | м2 | 6 213,82 |  | 5 648,93м2 * 1,1 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1 805,95 | 131-23-ПЖ-ОП-П-01 131-23-ПЖ-ОП-П-01 131-23-ПЖ-ОП-П-01 131-23-ПЖ-ОП-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-01 131-23-ПЖ-Т-П-01 131-23-ПЖ-Т-П-01 131-23-ПЖ-Т-П-01 131-23-ПЖ-Т-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-03 131-23-ПЖ-30-П-01 131-23-ПЖ-31-П-01 131-23-ПЖ-31-П-02 131-23-ПЖ-31-П-03 131-23-ПЖ-Ш-П-01 | под СП№40 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под жд путь 1 (т.1 - т.4; т.5- т.8) - 360,5м2 * 0,2м = 72,1м3 * Купл. 1,2 = 86,52м3 под СП№42 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под СП№41 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под СП№46 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под жд путь 17 (т.1 - т.4) - 34,0м2 * 0,2м = 6,8м3 * Купл. 1,2 = 8,16м3 под СП№48 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под ж/п 17 на участке ПК1+83,1-ПК1+91,6: S = 34м² * 0,2м = 6,8м3 * Купл. 1,2= 8,16м3 под СП№50 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,9м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под жд путь 36 на уч СП48-ПК3+8,1: S = 500,52м² * 0,2м = 100,10м3 * Купл. 1,2= 120,13м3 под ж/пь 34 на уч СП50 до упора №2: S = 830,13м² * 0,2м = 166,03м3 * Купл. 1,2= 199,23м3 под ж/п 32 на уч СП50 до упора №1: S = 817,38м² * 0,2м = 163,48м3* Купл. 1,2= 196,17м3 под ж/п 36 на уч. от ПК3+8,1 до упора №3: S = 499,55м² * 0,2м = 99,91м3 * Купл. 1,2= 119,89м3 под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) S = 16м²*0,2м*3шт. = 9,6м3*К1,2= 11,52м3 под жд путь 30 (т.1 - т.4) - 1304м2 * 0,2м = 260,8м3 * Купл. 1,2 = 312,96м3 под жд путь 31 (т.1 - т.4) - 1629,7м2 * 0,2м = 325,94м3 * Купл. 1,2 = 391,13м3 под ж/п 31 на уч ПК5+21-ПК5+83 т.1-т.4: S = 247,8м² * 0,2м = 49,56м3 * Купл. 1,2= 59,47м3 под жд путь 31 на уч. от ПК5+83 до цеха 417: S = 1748,52м² * 0,2м = 349,7м3 *Купл. 1,2= 419,65м3 под жд путь 23 (т.1-т.2) S = 138,64м² * 0,2м = 27,73м3 *Купл. 1,2= 33,28м3 |
| 14.1 | - Песок карьерный | м3 | 2 167,14 |  | 1 805,95 * 1,2 |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2 905,51 2858.58 по схемам | 131-23-ПЖ-ОП-Щ-1 131-23-ПЖ-ОП-Щ-1 131-23-ПЖ-ОП-Щ-1 131-23-ПЖ-ОП-Щ-1 131-23-ПЖ-ОП-Щ-2 131-23-ПЖ-Т-Щ-01 131-23-ПЖ-Т-Щ-01 131-23-ПЖ-Т-Щ-01 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-03 131-23-ПЖ-30-Щ-01 131-23-ПЖ-31-Щ-01 131-23-ПЖ-31-Щ-02 131-23-ПЖ-31-Щ-03 131-23-ПЖ-Ш-Щ-01 | под жд путь 2 (т.1 - т.2) – 154,8 * 0,3м = 46,44м3* Купл. 1,26 = 58,51м3 под СП№40 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,3 = 41,85м3* Купл. 1,26 = 52,73м3 под жд путь 1 (т.1 - т.4; т.5-т.8) - 360,5* 0,3м = 108,15м3* Купл. 1,26 = 136,27м3 под СП№42 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3* Купл. 1,26 = 52,73м3 под СП№41 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3 * Купл. 1,26 = 52,73м3 под СП№46 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,35 = 48,83м3 * Купл. 1,26 = 61,53м3 под жд путь 17 (т.1 - т.4) -34,0м2 * 0,35м = 11,9м3 * Купл. 1,26 = 14,99м3 под СП№48 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,35 = 48,83м3 * Купл. 1,26 = 61,53м3 под ж/п 17 на уч ПК1+83,1-ПК1+91,6: S = 34м² * 0,35м = 11,9м3 * Купл. 1,26 = 14,99м3 под СП№50 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,35 = 48,83м3 * Купл. 1,26= 61,52м3 под. ж/п 36 на уч СП48-ПК3+8,1: S = 500,52м² * 0,35м = 175,18м3 * Купл. 1,26= 220,73м3 под ж/п 34 на уч СП50 до упора №2: S = 830,13м² * 0,35м = 290,55м3 * Купл. 1,26= 366,1м3 под ж/п 32 на уч СП50 до упора №1: S = 813,68м² * 0,35м = 284,79м3 * Купл. 1,26= 358,83м3 под пр. ж/п 36 на уч. от ПК3+8,10 до уп №3: S = 499,55м² * 0,35м = 174,84м3 * Купл. 1,26= 220,3м3 под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) S = 16м² *0,19м *3шт. = 9,12м3 *К1,26= 11,49м3 под жд путь 30 (т.1 - т.4) -1304м2 * 0,3м = 391,2м3 * Купл. 1,26 = 492,91м3 под жд путь 31 (т.1 - т.4) -1629,7м2 * 0,3м = 488,91м3 * Купл. 1,26 = 616,03м3 под ж/п 31 на уч ПК5+21-ПК5+83 т.1-т.4: S = 247,8м² * 0,3м = 74,34м3 * Купл. 1,26= 93,67м3 под жд путь 31 на уч. от ПК5+83 до цеха 417: S = 1748,52м² * 0,3м = 524,56м3 *Купл.1,26= 660,94м3 под жд путь 23 (т.1-т.2) S = 138,64м² * 0,3м = 41,59м3 *Купл. 1,26= 52,40м3 |
| 15.1 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 3 660,94 |  | 2 905,51м3 * 1,26 |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 16 | Разборка тупикового упора | шт. | 1 |  | Демонтаж тупиковых упоров подкранового пути |
| 17 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9 | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-Ш-Д-02 131-23-ПЖ-Ш-Д-01 | уч. т.1- т.2 СП №8 (Р-65 1/9) - (12,091т + 1,953т + 6,5852т), уч. т.1- т.2 СП №22 (Р-65 1/9) - (13,175т + 1,409т + 6,58636т+0,544), СП №б/н 1/9 без монтажа деревянных брусьев (старогодние) (8,942т +1,409т +0,5947т) |
| 18 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные | м | 731,25 | 131-23-ПЖ-Т-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-01 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-02 | т.2-т.3 путь №19 - 175,97м / (22,83387т + 1,963т + 84,24т + 7,8538т) т.2-т.3 пут№ 23 - 79,75м/ (10,34836т + 0,916т + 38,22т + 3,5633т) уч. т.1-т.2 путь №2 под новый СП №40 - 31,035м / (4,027102т + 0,5235т + 14,82+ 1,3817т) уч. т.1-т.2; уч. т.3-т.4 путь №1 – 113,04м (82м + 31,035м) / (14,66807т + 1,3086т + 54,08 + 5,0419т) путь №17 – 331,48м/ (43,01284т + 3,5333т + 158,6т + 14,7864т) |
| 19 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | м | 86,36 | 131-23-ПЖ-Т-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-01 131-23-ПЖ-31-У-05 131-23-ПЖ-Ш-Д-02 | т.1-т.2 путь №19 – 29,03м / (3,76693 + 0,2617т + 3,78 + 1,6651т) т.1 - т.2 путь №23 – 45,25м/ (5,87164т + 0,6543т + 5,81т + 2,5594т) путь №35 – 5,25м, №37 – 1,21м, №39- 2,0м (1,09777 + 1,12т + 0,4934т) путь №23 – 3,62м (0,46973 + 0,1309т + 0,490т+0,2159т) |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 20 | Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 160,39 |  |  |
| 21 | Погрузка металлических конструкций креплений | т | 46,85 |  |  |
| 22 | Перевозка грузов на расстояние до 2 км | т | 207,24 |  |  |
| 23 | Разгрузка металлических конструкций креплений | т | 46,85 |  |  |
| 24 | Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 160,39 |  |  |
| 25 | Погрузка с использованием погрузчика ж.б. шпал | т | 349,96 |  |  |
| 26 | Погрузка деревянных шпал | т | 11,2 |  |  |
| 27 | Погрузка экскаваторами мусора строительного от замены балласта | т | 264,57 |  | 174,06м3 * 1,9 * 0,8 |
| 28 | Погрузка вручную мусора строительного от замены балласта | т | 66,14 |  | 174,06м3 * 1,9 * 0,2 |
| 29 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 332,71 |  | шпала дер.: 11,2т/0,6 =18,67м3 шпала ж/б: 349,96т/2,5 = 139,98м3 балласт: 174,06м3 |
|  | Устройство верхнего строения пути |  |  |  |  |
| 30 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65 | м | 1 220,27 | 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-30-У-01 131-23-ПЖ-31-У-01 131-23-ПЖ-31-У-02 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-Ш-У-02 | уч. т.1-т.2 путь №2 37,5м (новые: 4,866т+0,5235т+6,9577т) уч. т.1-т.2 путь №1 90,1м (новые: 11,69138т+1,0469т+16,7388т) уч. т.1-т.2 путь №30 (от СП42 до СП46) 316,77м (новые: 41,10408т+3,5333т+64,6174т) уч. т.1-т.2 путь №31 (от СП41 до ПК5+21,0) 407,43м (новые: 52,86812т+4,4494т+83,127т) уч. т.1-т.4 путь 31 ПК5+21-ПК5+83: 62,0м (новые: 8,04512т+0,78518т+8,05т +3,54614т) уч. т.1-т.4 путь 31 ПК5+83 -СП43: 62,84м (новые: 8,15412т+0,7852т+8,12т +3,577т) уч. жд путь на уч. от СП43 до СП45: 8м (новые: 1,03808т+0,1309т+1,05т +0,4625т) уч. жд путь на уч. от СП43 до СП47: 17м (новые: 2,20592т+0,2617т+2,17т +0,9559т) уч. путь 33: 51,06м (новые: 6,62555т+0,6543т+6,58т +2,8986т) уч. путь 35: 50,20м (новые: 6,51395т+0,6543т+6,44т +2,8369т) уч. путь 37:41,3м (новые: 5,35909т+0,5235т+5,32т +2,3435т) уч. путь 39: 41,41м (новые: 5,37336т+0,5235т+5,32т +2,3435т) уч. т.1-т.2 путь №23 34,660м (новые: 4,49748т+0,52346т+4,48т +1,9735т) |
| 30.1 | - Рельсы Р65 L=12,5м | м шт | 2440,54 196 |  |  |
| 30.2 | - Шпалы деревянные | шт. | 2247 |  |  |
| 30.3 | - Накладка Р-65 | шт. | 440 |  |  |
| 30.4 | - Болт стыковой М27 в компл. с шайбой и гайкой | шт. | 1320 |  |  |
| 30.5 | - Комплект скреплений КД-65 | шт. | 2247 |  |  |
| 31 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65 | м | 6,25 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Старогодние путь №35 – 6,25м (0,811 + 0,2617т + 0,37) |
| 32 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления КБ-65 | м | 43,65 | 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-У-02 131-23-ПЖ-Т-У-02 131-23-ПЖ-Т-У-02 | уч. т.1-т.2 путь №17 8,5м от СП №46 до СП №48 (новые: 1,10296т+0,2617т+4,16т+0,3878т) уч. пути №17 8,5м от СП №48 до СП №50 8,5м (новые: 1,10296т+0,2617т+4,16т+0,3875т) уч. пути №34 на участке СП50 до упора №2 13,6м (новые: 1,764736т+0,1309т+6,5т+0,606т) уч. пути №32 на участке СП50 до упора №1 13,05м (новые: 1,693368т+0,1309т+6,24т+0,5815) |
| 32.1 | - Рельсы Р65 L=12,5м | м шт. | 87,3 7 |  |  |
| 32.2 | - Шпалы железобетонные | шт. | 81 |  |  |
| 32.3 | - Накладка Р-65 | шт. | 24 |  |  |
| 32.4 | - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой | шт. | 72 |  |  |
| 32.5 | - Комплект скреплений КБ-65 | шт. | 81 |  |  |
| 33 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления ЖБР-65 | м | 635,3 | 131-23-ПЖ-Т-У-02 131-23-ПЖ-Т-У-02 131-23-ПЖ-Т-У-02 131-23-ПЖ-Т-У-02 | уч. пути №36 на участке СП48-ПК3+8,1 125,13м (новые: 16,23687т+1,3086т+59,8т+2,1804т) уч. пути №34 на участке СП50 до упора №2 193,93м (новые: 25,16436т+2,0938т+92,82т+3,3844т) уч. пути №32 на участке СП50 до упора №1 191,35м (новые: 24,82958т+1,963т+91,52т+3,337) уч. пути №36 на участке от ПК3+8,1 до упора №3 124,89м (новые: 16,20573т+1,4395т+61,9804т) |
| 33.1 | - Рельсы Р65 L=12,5м | м шт. | 1270,6 102 |  |  |
| 33.2 | - Шпалы железобетонные | шт. | 1169 |  |  |
| 33.3 | - Накладка Р-65 | шт. | 208 |  |  |
| 33.4 | - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой | шт. | 624 |  |  |
| 33.5 | - Комплект скреплений ЖБР-65 | шт. | 1169 |  |  |
| 34 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50 | м | - |  | Старогодние |
| 35 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Путь №37 -1 стык (130,9кг) Путь №39 -1 стык (130,9кг) |
| 35.1 | - Накладка Р-65 | шт. | 8 |  |  |
| 35.2 | - Болт стыковой М27х160 в комплекте с шайбой и гайкой | шт. | 24 |  |  |
|  | Укладка контррельсов |  |  |  |  |
| 36 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Ж.д. путь 35 + путь цеха 417 - 16 отверстий Ж.д. путь 37 + путь цеха 417 - 8 отверстий Ж.д. путь 39 + путь цеха 417 - 8 отверстий |
| 37 | Снятие скреплений КД-65 на контррельсовом башмаке (каждая 2-я шпала) | шт. | 28 |  |  |
| 38 | Сверление отверстий в контррельсовом уголке, скрепление с башмаком и стыковочными накладками | шт. | 41 |  |  |
| 39 | Установка скреплений КД-65 на контррельсовый башмак (каждая 2-я шпала) скреплением | шт. | 28 |  |  |
| 40 | Укладка контррельсов | м | 37,67 |  | на пути №31 (новый жд переезд напротив весовой) - 4шт. * 9м L=18,89м, L=18,78м |
| 40.1 | - Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | компл. | 4 |  |  |
|  | Укладка глухого пересечения |  |  |  |  |
| 41 | Подрезка рельс в кривых, в местах присоединения к существующим и проектируемым путям, к глухому пересечению | шт. | 6 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | №35, №37, №39 = 6 шт. |
| 42 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65 | шт. | 1 | 131-23-ПЖ-31-У-04 | Между ж.д. путями №30 и №31 |
| 42.1 | - Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65 | компл. | 1 |  |  |
| 42.2 | - Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ | шт. | 10 |  |  |
|  | Укладка стрелочных переводов |  |  |  |  |
| 43 | Демонтаж ж/б бруса на СП 46,48,50 | шт. м3 | 3 0,6 |  |  |
| 44 | Установка деревянного бруса длиной 5 м | шт. м3 | 3 0,6 |  | на СП 46,48,50 для монтажа переводных механизмов - L5м*0,16м*0,25м*3шт. |
| 45 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-Т-Г-01 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-Г-01 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-У-01 | СП №46 1/9 (т.1 - т.2), СП №48 1/9 (т.1 - т.5), СП №50 1/9 (т.1 - т.5) |
| 46 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля | шт. | 3 |  |  |
| 46.1 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый | шт. | 2 |  |  |
| 46.2 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый | шт. | 1 |  |  |
| 46.3 | - Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х230 | шт. | 3 |  |  |
| 47 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-ОП-Г-01 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-ОП-Г-01 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-ОП-Г-02 131-23-ПЖ-ОП-У-02 | СП №40 1/9 (т.1 - т.5) (старогодний СП №8), СП №42 1/9 (т.1 - т.5), СП №41 1/9 прав (т.1 - т.5) |
| 48 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля | шт. | 3 |  |  |
| 48.1 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый | шт. | 1 |  |  |
| 48.2 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый | шт. | 1 |  |  |
| 48.3 | - Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250 | шт. | 3 |  |  |
| 49 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7 | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-31-У-03 | СП №43 1/7, СП №45 1/7, СП №47 1/7 |
| 50 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7 с укладкой геотекстиля | шт. | 3 |  |  |
| 50.1 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/7 левый | шт. | 3 |  |  |
| 50.2 | - Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250 | шт. | 3 |  |  |
| 51 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 1 | 131-23-ПЖ-Ш-У-01 | СП №б/н 1/9 – старогодний |
| 52 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля | шт. | 1 |  |  |
|  | Устройство упоров тупиковых |  |  |  |  |
| 53 | Устройство упоров тупиковых | шт. | 1 |  | Старогодний, подкрановые пути |
| 54 | Устройство упоров тупиковых рельсовых | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-Т-У-03 | туп. упоры №1, №2, №3 на путях №32,34,36 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) Новые |
| 54.1 | - Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 | компл. | 3 |  | в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение") |
| 55 | Монтаж ж/б шпал с скреплениями ЖДР-65 | шт./ м3 |  |  | для устройства тупиковых упоров на путях 32,34,36 (3 шт. на упор с комплектом скрепления) |
| 56 | Изготовление деталей металлических каркасов обрамления призмы тупикового упора | т | 4,765 |  | для насыпи путей 32, 34,36, обкаточные пути (2 шт): лист ст 3мм – 655кг *5шт. * 1,04 =3 406кг уголок 50х50х4мм – 298кг *5шт. * 1,04 =1549кг |
| 57 | Устройство обрамления призмы тупикового упора металлическим каркасом: обрамление граней стальным уголком и установки растяжек из уголка | т | 1,49 |  |  |
| 58 | Облицовка толстолистовой сталью | т/м2 | 3 275/ 141,86 |  |  |
| 59 | Засыпка песком с уплотнением | м3 | 102,5 |  | 20,5м3 * 5шт. |
| 60 | Засыпка щебнем с уплотнением | м3 | 14 |  | 2,8м3 * 5шт. |
|  | Рихтовка, выправка и балластировка путей |  |  |  |  |
| 61 | Рихтовка пути | м | 2 077,3 | 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 | ж.д пути №30 между СП№42 и СП№46 = 316,77м ж.д пути №31= 407,43м ж.д пути №31 (ПК5+21 -ПК5+83) = 62м ж.д пути и СП (ПК5+83 -цех 417) = 271,8м глухое пересечение = 17м ж.д пути №1, №2, СП40, СП41, СП42= (31,05+43+31,04+121,49) = 226,58м ж.д пути №17, СП46, СП48 = 70,56м ж.д пути 32,34,36 от СП48 до тупиковых упоров = 670,5м ж.д пути 23 (т.1-т.2)= 34,66м |
| 62 | Очистка балласта вручную в шпальных ящиках, из межшпального пространства; очистка вручную насыпи сущ.пути | м |  |  | Пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 Пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3 |
| 63 | Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | м / м3 | 145,05/ 174,06 | 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 | Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4: т.1-т.2: V1 = 452*0,3 = 135,6 м3/ 113м + т.3-т.4: V2 = 128,2*0,3 = 38,46 м3/ 32,05м Задвоение, см п.1,2 разработка грунта, замены не было |
| 64 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | м3 | 961,03 | 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 | Балластировка СП (41,42,43 -3шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 3шт. = 49,29м3 * Купл.1,17= 57,67м3 Балластировка ж/п №1, №2: L= 102,396 м: на 1 м жд. пути: V1= 0,43 м3/*м = 44,03м3* Купл.1,17 = 51,52м3 Балластировка СП: (2шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 2шт. = 32,86м3 * Купл.1,17=38,45м3 Балластировка ж/п №17: L= 8,5 м: на 1 м жд. пути: V1= 0,43 м3/*м = 3,66м3* Купл.1,17=4,28м3 Балластировка СП: (1шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 1шт. = 16,43м3 * Купл.1,17= 19,22м3 Балл. ж.п №32,34,36 от СП48 до ту: L= 670,5м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 288,32м3 Купл.1,17= 337,33м3 Балластировка ж/п №30: L= 316,77 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 136,21м3 * Купл.1,17 = 159,36м3 Балластировка ж/п №31: L= 407,43 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 175,2м3 * Купл.1,17 = 204,98м3 Балластировка ж.п №31: L= 62 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 26,66м3 * Купл.1,17 = 31,19м3 Балластировка стрел. переводов: (3шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 3шт. =49,29м3* Купл.1,17= 57,67м3 Балластир. от жд 31 до цеха 417 L= 271,8м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 116,87м3 * Купл.1,17= 136,74м3 Балластир. глухого пересечения L= 17м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 7,31м3* Купл.1,17= 8,6м3 Балластировка ж/п №23: L= 34,66 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 14,9м3 *Купл.1,17 = 17,43м3 |
| 64.1 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1 124,41 |  |  |
| 65 | Балластировка пути и стрелочных переводов. Послеусадочный ремонт | м3 | 1097 |  |  |
| 65.1 | - Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | 1283,49 |  |  |
| 66 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный | м | 1891,05 | 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 | Выправка ж/д. путей №1, №2 и СП40, СП41, СП42: 9,33м3/ 226,58м /102,39м* 1,17 = 10,92м3 Выправка ж/д. путей№17 и СП46, СП48: 3,63м3 / 70,56м/ 8,5м * 1,17 = 4,25м3 Выправка ж/д. путей №32,34,36 от СП48 до туп..упоров: 30,48м3 / 670,5м/ 670,5м*1,17 = 35,66м3 Выправка ж/д. путей №30: 13,62м3 / 316,77м/ 316,77м* 1,17 = 16,37м3 Выправка ж/д. путей №31: 17,52м3 / 407,43м/ 407,43м *1,17= 20,5м3 Выправка ж/д. путей №31 (ПК5+21 -ПК5+85): 2,67м3 / 62,0м/ 62м *1,17= 3,12м3 Выпр.от №31(ПК5+83) до СП43, СП45 и СП47, между СП43 и СП47, жд 33,35,37,39: 16,62 / 271,8м/ 271,8м *1,17=19,45м3 Выпр. глухого пересечения: 0,73м3 / 17м *1,17= 0,80м3 Выправка ж/д. путей №23: 1,49м3 / 34,66м/ 34,66м *1,17= 1,74м3 |
| 66.1 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 112,81 |  |  |
|  | Изготовление и устройство закладных конструкций |  |  |  |  |
| 67 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС1, МС2 | т | 4,75647 |  | МС2- 380шт. * 0,15 = 57м * 4,79кг/м = 273,03кг*1,04=283,95кг МС1 – 936м * 4,79кг/м = 4 483,44кг*1,04=4 662,78кг |
| 68 | Сверление рельс для установки МС2 | шт. | 380 |  |  |
| 69 | Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам | шт/ т | 380/ 2730,03 |  |  |
| 70 | Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 | м/ т | 936/ 4,75647 |  |  |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | Разборка асфальтобетонного покрытия |  |  |  | Путь №31 |
| 71 | Нарезка швов | м | 226,1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | участок 2: L= 201,3 м, путь №31 участок 4: L= 12,9 м, путь №31 участок 5: L= 11,8 м, путь №31 |
| 72 | Резка асфальта фрезой | м | 91,45 | 131-23-ПЖ-31-Р-01 | участок от СП №41 1/9 до ПК4+92,9: L= 91,45 м, путь №31 |
| 73 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками | м3 | 260,38 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Уч. 1: бетон. основание: S = 1093,2 м2; h = 0,1 м; V= 109,32 м3, путь 31 Уч. 2: бетон. основание: S = 507,1 м2; h = 0,24 м; V= 121,7 м3, путь 31 Уч. 4: бетон. основание: S = 33,35 м2; h = 0,44 м; V= 14,68м3, путь 31 Уч. 5: бетон. основание: S = 35,34 м2; h = 0,41 м; V= 14,5м3, путь 31 |
| 74 | Разборка асфальтобетонного покрытия ковшом экскаватора | м3 | 41,92 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 | Участок 3: асфальт. покрытие S = 180,4 м2; h = 0,04 м; V= 7,22 м3, путь 31 Участок от СП №41 1/9 до ПК4+92,9: S = 182,64 м2; h = 0,19 м; V= 34,7 м3, путь №31 |
| 75 | Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17) | м2/ м3 | 180,4/ 30,668 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Участок 3: ж/б плиты n= 180,4м2/5,3м2/шт. = 34 шт., путь 31 |
| 76 | Разборка бетонного основания отбойными молотками, h = 0,1 м | м3 | 18,04 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Участок 3: бетон. основание: V= 180,4*0,1 = 18,04 м3, путь 31 |
| 77 | Погрузка бетонного лома и асфальтобетона механизир. способом | м3 / т | 280,81/ 581,1 |  | Асфальтобетон: (260,38м3 + 41,92м3) = 302,3м3 * 2 = 604,6т (путь №31) Бетон: (30,668м3 + 18,04м3) 48,708м3 *2,5 = 121,77т (путь №31) Мех. сп: 280,81м3/ 581,1т Вручную: 70,198м3/145,27т |
| 78 | Погрузка бетонного лома и асфальтобетона вручную | м3 / т | 70,198/ 145,27 |  |  |
| 79 | Перевозка и утилизация | м3/ т | 350,998/ 726,37 |  |  |
|  | Демонтаж бетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Бетонные основания в котловане |  |  |  | Путь №30 |
| 80 | Демонтаж бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками | м3 | 84,4 | 131-23-ПЖ-30-Д-01 | Бетонное основание 3,0х3,0х1,25(h) -2шт. V1 = (3*3*1,25) *2 = 22,5 м3 Бетонное основание 3,0х1,5х1,25(h) -11шт. V1 = (3*1,5*1,25) *11 = 61,9 м3 |
| 81 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | м3 / т | 67,52/ 148,54 |  | Бетон: (22,5м3 + 61,9м3) = 84,4м3 *2,2 * 0,8 = 148,54т/ 67,52м3 |
| 82 | Погрузка бетонного лома вручную | м3 / т | 16,88/ 37,14 |  | Бетон: (22,5м3 + 61,9м3) = 84,4м3 *2,2 * 0,2 = 37,14т/ 16,88м3 |
| 83 | Перевозка и утилизация | м3/ т | 84,4/ 185,68 |  |  |
|  | Демонтаж тупиков ж/б конструкций |  |  |  | Путь №31 |
| 85 | Демонтаж бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43,2 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | тупики на пути №18: бетонные блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3 тупики на уч. подкранового пути: бет. блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3 |
| 86 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики) | м3 | 6,04 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | S = 151 м2, h = 0,04м2, V= 6,04 м3 |
| 87 | Демонтаж бетонных плит | м2/ м3 | 151/ 25,88 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | бетон. плиты (3,0х1,75х0,17): n= 151/5,3 = 29 шт. |
| 88 | Демонтаж бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками (тупики | м3 | 15,1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | толщина слоя бетонного основания: h = 0,1 м, V= 151*0,1 = 15,1 м3 |
| 89 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | м3 / т | 72,18/ 174,41 |  | Бетон. блоки: (21,6м3 + 21,6м3) 43,2м3 *2,5 = 108т Асфальтобетон: 6,04м3 * 2 = 12,08т Бетон. плиты: 25,88м3 *2,5 = 64,71т Бетонное основание: 15,1м3 * 2,2 = 33,22т Мех. сп: 72,18м3/ 174,41т Вручную: 18,04м3/43,6т |
| 90 | Погрузка бетонного лома вручную | м3 / т | 18,04/ 43,6 |  |  |
| 91 | Перевозка и утилизация | м3/ т | 90,22 / 218,01 |  |  |
|  | Демонтаж опор |  |  |  | Пути 33, 35, 37, 39. СП №47 |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 92 | Разработка грунта с погрузкой мех способом | м3 | 157 |  | 26,24м3*6шт. |
| 93 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов | м3 | 3 |  | 0,5м3*6шт. |
| 94 | Погрузка грунта вручную | м3 | 3 |  |  |
| 95 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 252 |  | (41,5+0,5)*6 |
| 96 | Погрузка грунта | т | 47,4 |  | 7,9*6шт. |
| 97 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 299,4 |  | (41,5+0,5+7,9)*6 |
| 98 | Обратная засыпка грунтом бульдозерами | м3 | 187 |  | 31,1*6 |
| 99 | Уплотнение грунта трамбовками | м3 | 187 |  |  |
|  | Демонтаж ж/б конструкций опор |  |  |  |  |
| 100 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 т | 30 75 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | 5м3*6 = 30м3 12,5т *6 = 75т |
| 101 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0,32 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | 0,27м х 2,97м х 0,4м =0,32м3 |
| 102 | Демонтаж ж/б опор (6шт.) | шт. м3 | 6 19,2 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | Рассматривать совместно с черт. 131-23-ПЖ.ВР1.А (листы 1-7) бетон марки М3004,62 опоры: 3,2м3 * 6 = 19,2м3 * 2,5 = 48т |
| 103 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 99,04 |  | (30+19,2+0,32) * 2,5 * 0,8 =99,04т |
| 104 | Погрузка бетонного лома вручную | т | 24,76 |  | (30+19,2+0,32) *2,5 * 0,2 =24,76т |
| 105 | Перевозка и утилизация бетонного лома | м3/ т | 49,52/ 123,8 |  |  |
|  | Демонтаж м/ конструкций |  |  |  |  |
| 106 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4,62 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | металлоконструкции: 0,76т + 0,68т + 0,597т + 0,582т + 1,136т + 0,865т = 4,62т |
| 107 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6,82 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 |  |
| 108 | Погрузка металлического лома | т | 11,44 |  | 4,62т +6,82т =11,44 |
| 109 | Перевозка металлического лома | т | 11,44 |  |  |
| 110 | Разгрузка металлического лома | т | 11,44 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________