Утверждаю

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные

| № п/п |  | Наименование вида работ |  | Ед.изм. |  | Кол-во |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Сооружение земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 |  | м3 |  | 8747,79 |  | 131-23-ПЖ-30-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-03 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-02 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-02 131-23-ПЖ-Ш-Р-01 |  | 619,4+2998,4+250,81+209,3+1332,41+208,05+88,59+414,64+171,65+66,98+ 57,3+85+13,73+2165,68+65,85= 8747,79м3 |  |
| - 2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях |  | м3 |  | 449,45 |  | 131-23-ПЖ-30-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-03 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-02 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-02 131-23-ПЖ-Ш-Р-01 |  | 32,6+157,81+13,2+11,02+70,13+4,66+21,82+9,03+3,52+3,02+4,47+0,72+ 113,98+3,47= 449,45м3 |  |
| - 3 |  | Погрузка вручную грунта от ручной разработки |  | м3 |  | 449,45 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | Перевозка грунта на расстояние до 1 км |  | т |  | 313,854 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 |  | 9197,24 |  |  |  | 8747,79+449,45= 9197,24м3 |  |
| - 6 |  | Планировка площадей бульдозерами |  | м2 |  | 7278,6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов |  | м2 |  | 1819,642 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами |  | м2 |  | 3708 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов |  | м2 |  | 927 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство оснований под ж/д пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м² |  | м2 |  | 5924,94 |  | 131-23-ПЖ-30-Г-01 131-23-ПЖ-31-Г-01 131-23-ПЖ-31-Г-02 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-ОП-Г-01 131-23-ПЖ-ОП-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-01 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-03 131-23-ПЖ-Ш-Г-01 |  | 978+1222,3+185,9+188,5+78+24+51+78+78+153,17+150,6+123,9+124,24+107+270,4+107+107+107+25,5+107+25,5+107+375,39+622,6+13,26+374,7+36+103,98= 5924,94м2 |  |
| - 11 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  | м3 |  | 1 805,95 |  | 131-23-ПЖ-30-П-01 131-23-ПЖ-31-П-01 131-23-ПЖ-31-П-02 131-23-ПЖ-31-П-03 131-23-ПЖ-ОП-П-01 131-23-ПЖ-ОП-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-01 131-23-ПЖ-Т-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-03 131-23-ПЖ-Ш-П-01 |  | 260,8+325,94+49,56+349,7+27,9+72,1+27,9+27,9+27,9+6,8+27,9+6,8+27,9+ 100,1+166,03+163,48+99,91+9,6+27,73= 1805,95м3 |  |
| - 12 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  | м3 |  | 2858,58 |  | 131-23-ПЖ-30-Щ-01 131-23-ПЖ-31-Щ-01 131-23-ПЖ-31-Щ-02 131-23-ПЖ-31-Щ-03 131-23-ПЖ-ОП-Щ-01 131-23-ПЖ-ОП-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-01 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-03 131-23-ПЖ-Ш-Щ-01 |  | 391,2+488,91+74,34+524,56+41,85+108,15+41,85+41,85+48,83+11,9+48,83+11,9+48,83+175,18+290,06+284,79+174,84+9,12+41,59= 2858,58м3 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |
| - 13 |  | Отсыпка щебнем призмы под тупиковые упоры |  | м3 |  | 97,62 |  | 131-23-ПЖ-Т-У-03 |  | Под проектируемые тупиковые упоры №1, №2, №3 (32,54х3=97,62м3) Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |
| - 14 |  | Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя |  | м / м3 |  | 43 / 46,44 |  | 131-23-ПЖ-ОП-Щ-01 |  | Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  | Разборка тупикового упора |  | шт. |  | 2 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | Демонтаж тупиковых упоров подкранового пути |  |
| - 16 |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9 |  | шт. |  | 4 |  | 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-Ш-Д-01 131-23-ПЖ-Ш-Д-02 |  |  |  |
| - 17 |  | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные |  | м |  | 725,52 |  | 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-02 |  | 113+31,035+175,97+74,03+331,48 = 725,52м |  |
| - 18 |  | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 |  | м |  | 80 |  | 131-23-ПЖ-Т-Д-01 |  |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  | Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс |  | т |  | 48,36 |  |  |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н |  |
| - 20 |  | Погрузка металлических конструкций креплений |  | т |  | 7,81 |  |  |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н |  |
| - 21 |  | Перевозка грузов на расстояние до 2 км |  | т |  | 56,17 |  |  |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н |  |
| - 22 |  | Разгрузка металлических конструкций креплений |  | т |  | 7,81 |  |  |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н |  |
| - 23 |  | Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс |  | т |  | 48,36 |  |  |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н |  |
| - 24 |  | Погрузка деревянных шпал |  | т |  | 26,34 |  |  |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н |  |
|  |  | Устройство верхнего строения пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 |  | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65. |  | м |  | 1 220,27 |  | 131-23-ПЖ-30-У-01 131-23-ПЖ-31-У-01 131-23-ПЖ-31-У-02 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-Ш-У-02 |  | 316,77+407,43+62+62,84+8+17+51,06+50,2+41,3+41,41+37,5+90,1+34,66= 1220,27м3 Рельсы Р65 L=12,5м=2440,54м/196шт (из них 24шт давальческие) Шпалы деревянные=2247шт Накладка Р-65=220шт (из них 16шт давальческие) Болт стыковой М27 в компл. с шайбой и гайкой=1320шт Комплект скреплений КД-65=2247шт |  |
| - 26 |  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65 |  | м |  | 688,0 |  | 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-У-02 |  | 8,5+8,5+13,6+13,05+125,13+193,93+191,35+124,89+9,05=688,0м Рельсы Р65 L=12,5м = 89,21т/110шт Шпалы железобетонные = 1274шт Накладка Р-65 = 110шт/3,245т Комплект скреплений ЖБР-65 = 2546шт |  |
|  |  | Укладка контррельсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 30 |  | Укладка контррельсов |  | м |  | 37,20 |  |  |  | 9,3х4=37,2м Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65-4компл. |  |
|  |  | Укладка глухого пересечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 41 |  | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65 |  | шт. |  | 1 |  | 131-23-ПЖ-31-У-04 |  | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65-1компл Шпала деревян. пропит. II тип-2шт |  |
|  |  | Укладка стрелочных переводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 45 |  | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 |  | шт. |  | 3 |  | 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-У-02 |  | СП №46 1/9 прав СП №48 1/9 лев СП №50 1/9 прав Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый-2шт Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый-1шт Брус ж.б. пр. 2769-3компл |  |
| - 46 |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| - 47 |  | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 |  | шт. |  | 3 |  | 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-ОП-У-02 |  | СП №40 1/9 (старогодний СП №8), СП №42 1/9 лев СП №41 1/9 прав Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый-1шт Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый-1шт Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250-3компл |  |
| - 48 |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| - 49 |  | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7 |  | шт. |  | 3 |  | 131-23-ПЖ-31-У-03 |  | СП №43 1/7 СП №45 1/7 СП №47 1/7 Стрелочный перевод, Р65 марка 1/7 левый-3шт Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250-3компл |  |
| - 50 |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7 |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| - 51 |  | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 |  | шт. |  | 2 |  | 131-23-ПЖ-Ш-У-01 |  | СП №б/н 1/9 – старогодний СП №14 1/9 – старогодний |  |
| - 52 |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство упоров тупиковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 53 |  | Устройство упоров тупиковых |  | шт. |  | 1 |  | 131-23-ПЖ-Ш-У-01 |  | Старогодний, подкрановые пути |  |
| - 54 |  | Устройство упоров тупиковых рельсовых |  | шт. |  | 3 |  | 131-23-ПЖ-Т-У-03 |  | Туп. упоры №1, №2, №3 на путях №32,34,36 Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение")-3компл Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути-60м3 |  |
| - 55 |  | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров |  | шт/т |  | 5 / 5,98 |  |  |  | Пути 32, 34, 36, обкаточные (2 шт): лист ст 3мм – 25,44м2*23,57кг*5шт = 2998,1 кг уголок 50х50х4мм – 149,70м*3,05кг*5шт =2282,89 кг |  |
|  |  | Рихтовка, выправка и балластировка путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 60 |  | Рихтовка пути |  | м |  | 2115,02 |  | 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 |  | 316,77+425,93+62+271,8+17+245,8+70,56+670,5+34,66 = 2115,02м |  |
| - 61 |  | Балластировка и выправка пути и стрелочных переводов, балласт: щебеночный |  | м3 |  | 1080,69 |  | 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 |  | 136,21+13,62+(175,19+17,52)+(26,66+2,67)+(166,16+16,62)+(7,31+0,73)+114,94+11,49+(36,32+3,63)+(304,75+30,48)+14,9+1,49= 1080,69м3 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |
| - 62 |  | Балластировка междупутья |  | м3 |  | 225 |  | По письму №179 от 21.05.2024 |  | Уч.5+уч.6 Песок карьерный = 50,4+49,6 = 100м3 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути = 63+62 = 125м3 |  |
| - 62 |  | Послеусадочный ремонт пути |  | м |  | 2115,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и устройство закладных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 63 |  | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (резка и сверление) |  | т |  | 0,273 |  | 131-23-ПЖ-31-У-07 |  | МС2- 380шт. * 0,15 = 57м * 4,79кг/м = 273,03кг, уголок 75х50х5 |  |
| - 64 |  | Сверление рельс для установки МС2 |  | шт. |  | 380 |  | 131-23-ПЖ-31-У-07 |  |  |  |
| - 65 |  | Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам |  | шт |  | 380 |  | 131-23-ПЖ-31-У-07 |  | Болт М14х45, Гайка М14, Шайба М14 = 380 компл. |  |
| - 66 |  | Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 |  | м/ т |  | 936/ 5,429 |  | 131-23-ПЖ-31-У-07 |  | 936*5,8 = 5429кг, уголок 75х75х5 |  |
|  |  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия Путь №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 67 |  | Нарезка швов |  | м |  | 226,1 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | участок 2: L= 201,3 м, путь №31 участок 4: L= 12,9 м, путь №31 участок 5: L= 11,8 м, путь №31 |  |
| - 73 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками |  | м3 |  | 150,88 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | Уч. 2: асф. основание: S = 507,1 м2; h = 0,24 м; V= 121,7 м3, путь 31 Уч. 4: асф. основание: S = 33,35 м2; h = 0,44 м; V= 14,68м3, путь 31 Уч. 5: асф. основание: S = 35,34 м2; h = 0,41 м; V= 14,5м3, путь 31 |  |
| - 74 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия ковшом экскаватора |  | м3 |  | 7,22 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | Участок 3: асфальт. покрытие S = 180,4 м2; h = 0,04 м; V= 7,22 м3 |  |
| - 75 |  | Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17) |  | м3 |  | 30,67 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | Участок 3: ж/б плиты S= 180,4м2х0,17м = 30,67м3 |  |
| - 76 |  | Разборка бетонного основания отбойными молотками, h = 0,1 м |  | м3 |  | 127,36 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | Уч. 1: бетон. основание: S = 1093,2 м2; h = 0,1 м; V= 109,32 м3, путь 31 Участок 3: бетон. основание: V= 180,4*0,1 = 18,04 м3, путь 31 |  |
| - 76 |  | Погрузка асфальтобетона механизир. способом |  | т |  | 284,54 |  |  |  | (150,88+7,22)*1,8=284,54м3 |  |
| - 76 |  | Погрузка бетонного лома механизир. способом |  | т |  | 379,27 |  |  |  | (30,67+127,36)*2,4=379,27м3 |  |
| - 76 |  | Перевозка и утилизация |  | м3 |  | 316,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка бетонных конструкций Путь №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 80 |  | Разборка бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками |  | м3 |  | 84,4 |  | 131-23-ПЖ-30-Д-01 |  | Бетонное основание 3,0х3,0х1,25(h) -2шт. V1 = (3*3*1,25) *2 = 22,5 м3 Бетонное основание 3,0х1,5х1,25(h) -11шт. V1 = (3*1,5*1,25) *11 = 61,9 м3 |  |
| - 81 |  | Погрузка бетонного лома механизир. способом |  | т |  | 202,56 |  |  |  | 84,4*2,4=202,56т |  |
| - 83 |  | Перевозка и утилизация |  | м3 |  | 84,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 85 |  | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) |  | м3 |  | 43,2 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | тупики на пути №18: бетонные блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3 тупики на уч. подкранового пути: бет. блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3 |  |
| - 86 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики) |  | м2/ м3 |  | 151 / 6,04 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | S = 151 м2, h = 0,04м2, V= 6,04 м3 |  |
| - 87 |  | Разборка бетонных плит |  | м2/ м3 |  | 151 / 25,67 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | S = 151 м2, h = 0,17м2, V= 25,67м3 |  |
| - 88 |  | Разборка бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками (тупики |  | м3 |  | 15,1 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-01 |  | толщина слоя бетонного основания: h = 0,1 м, V= 151*0,1 = 15,1 м3 |  |
| - 88 |  | Погрузка асфальтобетона механизир. способом |  | т |  | 10,87 |  |  |  | 6,04*1,8=10,87т |  |
| - 88 |  | Погрузка бетонного лома механизир. способом |  | т |  | 201,53 |  |  |  | (43,2+25,67+15,1)*2,4=201,53т |  |
| - 88 |  | Перевозка и утилизация |  | м3 |  | 90,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж опор Пути 33, 35, 37, 39. СП №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 92 |  | Разработка грунта с погрузкой мех способом |  | м3 |  | 157 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-02 |  | 26,24м3*6шт. |  |
| - 93 |  | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов |  | м3 |  | 3 |  |  |  | 0,5м3*6шт. |  |
| - 94 |  | Погрузка грунта вручную |  | м3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| - 95 |  | Перевозка грунта на расстояние до 1 км |  | т |  | 252 |  |  |  | (41,5+0,5)*6 |  |
| - 96 |  | Погрузка грунта |  | т |  | 47,4 |  |  |  | 7,9*6шт. |  |
| - 97 |  | Перевозка грунта на расстояние до 1 км |  | т |  | 299,4 |  |  |  | (41,5+0,5+7,9)*6 |  |
| - 98 |  | Обратная засыпка грунтом бульдозерами |  | м3 |  | 187 |  |  |  | 31,1*6 |  |
| - 99 |  | Уплотнение грунта трамбовками |  | м3 |  | 187 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж ж/б конструкций опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 100 |  | Разборка монолитного ж/б фундамента |  | м3 т |  | 30 75 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-02 |  | 5м3*6 = 30м3 12,5т *6 = 75т |  |
| - 102 |  | Демонтаж ж/б опор (6шт.) |  | шт. м3 |  | 6 19,2 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-02 |  |  |  |
| - 103 |  | Погрузка бетонного лома механизир. способом |  | т |  | 98,4 |  |  |  |  |  |
| - 104 |  | Погрузка бетонного лома вручную |  | т |  | 24,6 |  |  |  |  |  |
| - 105 |  | Перевозка и утилизация бетонного лома |  | м3 |  | 49,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж м/ конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 106 |  | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) |  | т |  | 4,62 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-02 |  | металлоконструкции: 0,76т + 0,68т + 0,597т + 0,582т + 1,136т + 0,865т = 4,62т |  |
| - 107 |  | Демонтаж металлоконструкций фермы |  | т |  | 6,82 |  | 131-23-ПЖ-31-Д-02 |  |  |  |
| - 108 |  | Погрузка металлического лома |  | т |  | 11,44 |  |  |  | 4,62т +6,82т =11,44 |  |
| - 109 |  | Перевозка металлического лома |  | т |  | 11,44 |  |  |  |  |  |
| - 110 |  | Разгрузка металлического лома |  | т |  | 11,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стыковка с путями 417 цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 |  | м |  | 8,46 |  | 131-23-ПЖ-31-У-05 |  | путь №35 – 5,25м, №37 – 1,21м, №39- 2,0м (1,09777 + 1,12т + 0,4934т) |  |
| - 96 |  | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65 |  | м |  | 6,25 |  | 131-23-ПЖ-31-У-05 |  | Старогодние путь №35 – 6,25м (0,811 + 0,2617т + 0,37) |  |
| - 97 |  | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 |  | стык |  | 2 |  | 131-23-ПЖ-31-У-05 |  | Путь №37 -1 стык (130,9кг) Путь №39 -1 стык (130,9кг) - Накладка Р-65 = 8шт Болт стыковой М27х160 в комплекте с шайбой и гайкой = 24шт |  |
|  |  | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки |  | шт. |  | 32 |  | 131-23-ПЖ-31-У-05 |  | Ж.д. путь 35 + путь цеха 417 - 16 отверстий Ж.д. путь 37 + путь цеха 417 - 8 отверстий Ж.д. путь 39 + путь цеха 417 - 8 отверстий |  |
|  |  | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками |  | м3 |  | 0,32 |  | 131-23-ПЖ-31-У-05 |  | 0,27м х 2,97м х 0,4м =0,32м3 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель заказчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________