|  |  |  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждающие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими деталями Резка стеновых панелей |  |  | м2 п. м |  |  | 291,4 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  | 2. |  | Саморезы HSP-S19 5,5/6,3х160 для крепления сэндвич-панелей к колоннам |  |  | шт. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Устройство фасонных элементов стеновых панелей из оцинк. стали δ=6 мм с полимерным покрытием |  |  | м2 кг |  |  | 12,6 60,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройство цоколя (узел «Г») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  | Устройство горизонтальной гидроизоляции по верху фундаментной балки толщ. 20 мм из цементного раствора М100 и двух слоев Изоспана "С" |  |  | м2 м3 |  |  | 6,54 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  | Устройство стенок цоколя толщиной 2х100 мм высотой 500 мм из бетона В25, W6, F150 и арматуры ϕ8 А500С |  |  | м3 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  | Арматура ϕ8 А500С |  |  | п. м т |  |  | 250,0 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. |  | Монтаж плит "Техноплекс" 35 толщиной 100 мм внутри цоколя |  |  | м3 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Ильичева |  |  |  | 24.07.23 |  | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения |  | Стадия | Лист | Листов |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  | Пров. |  |  | Ильичев |  |  |  | 24.07.23 |  |  |  | Р | 1 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов общестроительных работ |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н. контр. |  |  | Лемехов |  |  |  | 24.07.23 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. |  | Устройство мин. ваты толщиной 20 мм |  |  | м3 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Устройство фасонных элементов цоколя из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6 мм ФС2/ФС3 |  |  | м2 кг |  |  | 5,3/3,71 25,4/18,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Устройство уголка 75х5 |  |  | п. м т |  |  | 19,2 0,111 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Анкер HUS 6*100 |  |  | шт. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Самосверлящие шурупы с ЕРDM шайбой 4,8х28 |  |  | шт. |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Устройство герметика для наружных работ |  |  | п. м м3 |  |  | 19,2 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отделка цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  | Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100 |  |  | м2 м3 |  |  | 9,72 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Очистка поверхности щетками под окраску |  |  | м2 |  |  | 9,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Покраска цоколя фасадной краской «Полифан» (или аналог) за 2 раза |  |  | м2 кг |  |  | 9,72 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  | Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100 изнутри здания |  |  | м2 м3 |  |  | 9,0 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18. |  | Очистка поверхности щетками под окраску |  |  | м2 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. |  | Покраска цоколя изнутри здания водоэмульсионной краской за 2 раза |  |  | м2 кг |  |  | 9,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полы (восстановление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. |  | Очистка поверхности от грязи и мусора |  |  | м2 |  |  | 53,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. |  | Устройство пола из бетона кл. В22,5 толщиной 230 мм |  |  | м3 |  |  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. |  | Устройство двойного армирования пола арм. Ø10 А500С |  |  | п м т |  |  | 1100,0 0,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. |  | Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 50 мм |  |  | м3 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. |  | Уплотнение грунта щебнем гравийным толщиной 40-50 мм Щебень фракции 20-40 мм |  |  | м2 м3 |  |  | 53,8 2,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утепление полов в осях А-Д/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. |  | Уплотнение основания ручными трамбовками под укладку плит утеплителя |  |  | м2 |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. |  | Устройство утепления из плит Технониколь XPS, толщиной 50 мм |  |  | м2 м3 |  |  | 17,21 0,86 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устройство деформационного шва узел «Ж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. |  | Выравнивание поверхности торца существующего пола, очистка от пыли и грязи |  |  | м2 |  |  | 4,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. |  | Устройство плит Техноплекс 35 (XPS) толщиной 30 мм |  |  | м3 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29. |  | Устройство герметика Технониколь ПУ Flor |  |  | п. м м3 |  |  | 21,51 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование несущих строительных конструкций №854-ОБСЛ/Р-2023 |  |  |  |
|  |  | 30. |  | Очистка поверхности щетками от грязи и мусора |  |  | м2 |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31. |  | Устройство пароизоляции из 1 соля Изоспана «В» |  |  | м2 |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32. |  | Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=115 кг/м3 толщиной 50 мм |  |  | м2 м3 |  |  | 56,7 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33. |  | Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=135 кг/м3 толщиной 50 мм |  |  | м2 м3 |  |  | 56,7 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 34. |  | Устройство гидроизоляции из 1 соля Изоспана «С» |  |  | м2 |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35. |  | Устройство цементной стяжки М200 с армированием сеткой 100/100/4 Вр-1, толщиной 50 мм |  |  | м3 м2 / кг |  |  | 3,0 57,0 / 113,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36. |  | Устройство слоя праймера битумного |  |  | м2 л |  |  | 57,0 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37. |  | Устройство 2-х слойной рулонной кровли «Техноэласт» Расход материалов: Верхний слой марки «ЭКП» Нижний слой марки «ЭПП» |  |  | м2 м2 м2 |  |  | 136,0 68,0 68,0 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел «В») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38. |  | Устройство клина из жесткой минераловатной плиты 150х150 мм для примыкания кровли к парапету |  |  | м3 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39. |  | Устройство дополнительных 2 слоев рулонного ковра ТехноНиколь |  |  | м2 / п. м |  |  | 26,0/21,8 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40. |  | Устройство фасонных элементов парапета из оцинкованной кровельной стали δ=0,6 мм с полимерным покрытием ФС1/ФС4 |  |  | м2 кг |  |  | 10,2/17,8 50,2/86,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41. |  | Самосверлящие шурупы с EPDM- шайбой 4,8х28 |  |  | шт. |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42. |  | Анкер HUS 6х100 |  |  | шт. |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43. |  | Герметик для наружных работ |  |  | п. м м3 |  |  | 21,8 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы «Д», «Е») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44. |  | Фасонные элементы примыкания стеновых сэндвич-панелей к сущ. стенам ФС5/ФС6 (с полимерным покрытием) |  |  | м2 кг |  |  | 6,1/7,1 14,2/16,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45. |  | Заделка швов примыкания мин.ватой |  |  | м3 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46. |  | Герметик для наружных работ |  |  | п. м м3 |  |  | 26,7 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. |  | Анкер HUS 6х100 |  |  | шт. |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48. |  | Самосверлящие шурупы с EPDM- шайбой 4,8х28 |  |  | шт. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заполнение проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49. |  | Установка металлических наружных противопожарных утепленных ворот для проема 2,6х3,0 (h) м |  |  | шт. м2 т |  |  | 1 7,8 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство отмостки в осях А-Д/13 |  |  | п. м |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51. |  | Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм |  |  | м3 |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52. |  | Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа Д марки III толщ. 50 мм |  |  | м3 м2 |  |  | 1,61 32,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство пандуса в осях В-Г/13 (Узел Б) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53. |  | Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 220 – 400 мм |  |  | м3 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54. |  | Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с двойным армированием |  |  | м3 |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55. |  | Арматура Ø10А500С |  |  | п. м т |  |  | 111,6 0,069 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство отмостки в осях Д/1-13 |  |  | п. м |  |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56. |  | Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм |  |  | м3 |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57. |  | Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа Д марки III толщ. 50 мм |  |  | м3 м2 |  |  | 4,1 82,0 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устройство пандусов в осях Д/1-13 (по узлу Б) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58. |  | Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 220 – 400 мм |  |  | м3 |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59. |  | Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с двойным армированием |  |  | м3 |  |  | 2,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60. |  | Арматура Ø10А500С |  |  | п. м т |  |  | 282,0 0,174 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61. |  | Разработка грунта вручную под отмостки и пандусы по осям «Д» и «13» |  |  | м3 |  |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63. |  | Лишний грунт с погрузкой на автосамосвалы, отвозкой на 30 км и утилизацией |  |  | м3 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64. |  | Обратная засыпка грунта вручную |  |  | м3 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование несущих строительных конструкций №854-ОБСЛ/Р-2023 |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65. |  | Зачистка щетками поврежденных элементов балок покрытия до металлического блеска |  |  | м2 |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 66. |  | Обеспыливание металлоконструкций |  |  | м2 |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67. |  | Окраска элементов эмалью ХВ 0278 за 2 раза |  |  | м2 кг |  |  | 8,8 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устранение следов замокания плит покрытия внутри помещений в осях Г-Д/13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование несущих строительных конструкций №854-ОБСЛ/Р-2023 |  |  |  |
|  |  | 68. |  | Зачистка щетками поврежденного слоя бетона поверхностей плит |  |  | м2 |  |  | 26,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69. |  | Обработка поверхностей плит грунтовкой Consolit Bars (или аналог) |  |  | м2 кг |  |  | 26,4 5,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70. |  | Восстановление защитного слоя бетона ремонтным составом Consolit Bars 113 (или аналог) толщиной 15 мм |  |  | м2 кг |  |  | 26,4 792,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71. |  | Окраска плит водоэмульсионной краской за 2 раза |  |  | м2 л |  |  | 26,4 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обследование несущих строительных конструкций №854-ОБСЛ/Р-2023 |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72. |  | Зачистка щетками поврежденных элементов балок покрытия до металлического блеска |  |  | м2 |  |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73. |  | Обеспыливание металлоконструкций |  |  | м2 |  |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 74. |  | Окраска элементов эмалью ХВ 0278 за 2 раза |  |  | м2 кг |  |  | 77,0 19,3 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Земляные работы под здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Разработка сухого грунта в котловане |  |  | м3 |  |  | 87,3 |  |  |  |  | V1=(3,0+1х2,6)х(3,0+1х2,6)х2,6х2=58,2 м3 V2=29,1 м3 Vо=58,2+29,1=87,3 м3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Доработка грунта вручную |  |  | м3 |  |  | 1,5 |  |  |  |  | Vр=87,3х0,0175=1,5 м3 |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лишний грунт с отвозкой на 30 км и утилизацией |  |  | м3 т |  |  | 11,6 18,6 |  |  |  |  | Vл=5,2+1+3,1+1,1+1,2=11,6 м3 P=11,6*1,6=18,6 м3 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | Обратная засыпка грунта механизированным способом |  |  | м3 |  |  | 61,8 |  |  |  |  | Vо.з.=(87,3+1,5)-11,6=77,2х0,8=61,8 м3 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | Обратная засыпка грунта вручную |  |  | м3 |  |  | 15,4 |  |  |  |  | Vо.з.р.= (87,3+1,5)-11,6=77,2х0,2=15,4м3 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | Монолитные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов (Фм1- 2 шт.) каркаса из бетона кл. В25, W6, F150 |  |  | м3 |  |  | 5,18 |  |  |  |  | V=2,59х2=5,18 м3 |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Ильичева |  |  |  | 24.07.23 |  | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения |  | Стадия | Лист | Листов |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  | Пров. |  |  | Ильичев |  |  |  | 24.07.23 |  |  |  | Р | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов общестроительных работ |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н. контр. |  |  | Зайчиков |  |  |  | 24.07.23 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | Арматура Ø6 А240 |  |  | кг |  |  | 42,72 |  |  |  |  | 96,26х0,222х2=42,72 кг |  |
|  |  | 10 |  | Арматура Ø 14А500С |  |  | кг |  |  | 269,84 |  |  |  |  | 2,4х40х2+2,78х14х2=269,84 кг |  |
|  |  | 11 |  | Анкерные болты 1.1М24х800 |  |  | кг шт. |  |  | 27,36 8 |  |  |  |  | 3,42х4х2=27,36кг |  |
|  |  | 12 |  | Прокат (уголок 50х5) |  |  | кг |  |  | 20,56 |  |  |  |  | 10,28х2=20,56 кг |  |
|  |  | 13 |  | Устройство бетонной подготовки под фундаменты каркаса из бетона В10 толщиной 100 мм |  |  | м3 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | V=2,2х2,2х0,1х2=1,0 м3 |  |
|  |  | 14 |  | Устройство монолитного бетона В15 для обетонировки колонн |  |  | м3 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Устройство монолитных железобетонных балок (ФБ-1=2 шт., ФБ-2=1 шт., ФБ-3=1 шт.) из бетона кл. В25, W6, F150 |  |  | м3 |  |  | 2,7 |  |  |  |  | V=4,68х0,3х0,5х2+5,5х0,3х0,5+3,15х0,3х 0,5=2,7 м3 |  |
|  |  | 16 |  | Арматура Ø6А240 |  |  | п. м кг |  |  | 83,78 18,6 |  |  |  |  | 0,3х16х2+0,х19+0,3х11=18,6 кг 18,6:0,222=83,78 п. м |  |
|  |  | 17 |  | Арматура Ø20А500С |  |  | п. м кг |  |  | 88,85 219,45 |  |  | 88,85 |  | 11,41х5х2+13,44х5+7,63х5=219,45 кг 219,45:2,27=88,85 п. м |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | Устройство бетонной подготовки под фундаментные балки из бетона В10 толщиной 100 мм |  |  | м3 |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | Очистка боковых поверхностей фундаментов (в т. ч. существующих) и фундаментных балок от грязи и пыли перед обмазкой (гидроструйный способ очистки) |  |  | м2 |  |  | 51,25 |  |  |  |  | S1=2,0х0,4х4х4+3,8х1,7х4=38,64 м2 S2=4,68х0,35х2х2+5,5х0,35х2+3,15х0,35х2 =12,61 м2 ΣS=38,61+12,61=51,25 м2 |  |
|  |  | 20 |  | Обмазка фундаментов и фундаментных балок находящихся в грунте, битумной мастикой |  |  | м2 |  |  | 51,25 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | Крепление фахверковых колонн к существующим фундаментам с помощью химических анкеров HT- RE 500 V3 анкерная шпилька HAS- U5.8 М24х500 фирмы Hilti |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | Крепление стоек ворот распорными анкерами HSL-3M16х25 |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Монтаж колонн (К1, К2) массой более 1,0 т, в том числе: |  |  | т |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | прокатные двутавры из стали марки С245 |  |  | т |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | Листовая сталь марки С345 |  |  | т |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | Листовая сталь марки С245 |  |  | т |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | Угловая сталь С245 |  |  | т |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | Швеллер сталь С245 |  |  | т |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | Монтаж связей, ригелей, фахверка, деталей крепления массой более 0,1 т |  |  | т |  |  | 2,478 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трубы прямоугольного сечения С245 |  |  | т |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Листовая сталь марки С245 |  |  | т |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Угловая сталь С245 |  |  | т |  |  | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Ильичева |  |  |  | 22.08.23 |  | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения |  | Стадия | Лист | Листов |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  | Пров. |  |  | Ильичев |  |  |  | 22.08.23 |  |  |  | Р | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов общестроительных работ |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н. контр. |  |  | Зайчиков |  |  |  | 22.08.23 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | Окраска металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Устройство грунтовки ГФ-021 в 1 слой Расход грунтовки: |  |  | т/м2 кг |  |  | 5,688/152,7 12,3 |  |  |  |  | 5,688х27=153,6 м2 153,6х0,08=12,3 кг |  |
|  |  | 11 |  | Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя Расход эмали: |  |  | т/м2 кг |  |  | 5,688/153,6 70,7 |  |  |  |  | 5,688х27=153,6 м2 153,6х0,46=70,7 кг |  |
|  |  | 12 |  | Крепление мк с помощью анкер шурупов HUS3-H 10х150 фирмы Hilti |  |  | шт |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | Самосверлящие шурупы с EPDM шайбой |  |  | шт. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Сверление отверстий в ж/б плите толщиной 50 мм диам. 23 мм |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | Установка болтов М20х100 с гайкой и шайбой |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131-23-АС3.ВР3 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |