Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

Объект: «Перекладка теплотрассы в районе здания УТТ.»

Ведомость объемов работ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  |  | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | 1,2,3 | Установка металлических опор под теплотрассу в бетонное основание из бетона В22,5 | шт |  | 12 |  |  |  |  | Труба стальная 219х6 – 57,6 м / 1815,38 кг; Уголок металлический 50х50х5 – 60 п.м./ 226,2 кг Швеллер 100х50х3 – 48 м/214,6 кг |  |
| 2 | 4 | Окраска вручную, эмалью ПФ-115 2 раза металлических опор по 1-у слою грунтовки ГФ-021 | м2 |  | 60,56 |  |  |  |  | 39,43 м2 - труба , 11,76 м2- уголок, 9,37 м2 швеллер итого 39,43+11,76+9,37=60,56 м2 |  |
| 3 | 5,6 | Установка опор из блоков ФБС 8-5-6 т | шт |  | 22 |  |  |  |  | Вес- 520 кг / шт; 800х500х600/ 0,217 м3 |  |
| 4 | 7,8,9 | Надземная прокладка трубопроводов теплотрассы режимом 95-70С | м.п. |  | 480 |  |  |  |  | Труба 159х5, отводы 159х5 – 32 шт, кран поворотно-спускной д.20 мм- 6 шт; кран поворотно-спускной д.40 мм – 4 шт; резьба стальная д.20 мм -6 шт; резьба стальная д.40 мм – 4 шт |  |
| 5 | 10 | Визуально -измерительный контроль стыков | шт |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11,12,13 | Антикоррозийное покрытие трубопроводов | м2 |  | 245,3 |  |  |  |  | 239,65 м2 – труба , 5,63 м2 отводы Грунтовка в 2 слоя (Цинотан), краска в 1 слой (Алюмотан, либо КО 8101) |  |
| 7 | 14,15 | Устройство теплоизоляции труб из URSA GEO М-11ф, 1,8х1,2х0,05 | Уп. | 14 |  | 1,08 м3/шт, толщиной 50 мм |

| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |