| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Стадия проектирования |  |
| Наименование тома/комплекта |  |
| Обозначение тома/комплекта |  |
| Наименование организации-исполнителя |  |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, разделы тома, спецификации, акт | Примечание (Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Укладка блоков ФБС 8-5-6т | шт. | 22 |  |  |
| 2 | Устройство опор (h) 3м с изготовлением | шт. | 12 |  |  |
| 3 | Устройство антикоррозийной защиты | м2 | 41 |  |  |
| 4 | Укладка трубопроводов стальных из труб Ф159 мм по блокам ФБС и опорам на высоте 3м, установка отводов стальных Ф159мм, изготовление монтажных узлов | м | 480 |  |  |
| 5 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений, ультразвуковая дефектоскопия трубопровода Ф159мм | стык | 60 |  |  |
| 6 | Теплоизоляция труб URSA GEO M-11Ф | шт. | 14 |  | 1,512м3 1,8*1,2*0,05*14 шт. |
| 7 | Установка крана поворотно-спускного Ф20мм | шт. | 6 |  |  |
| 8 | Установка крана поворотно-спускного Ф40мм | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Врезка в существующую магистраль | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, пневматические испытания трубопровода | узел | 1 |  | 480м |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | М3 | 28 |  | 1,2х1,2х1,8х12шт - 90% |
|  | Доработка грунта вручную | М3 | 3,1 |  | 1,2х1,2х1,8х12шт - 10% |
|  | Перевозка и утилизация | М3 | 31,1 |  |  |
|  | Щебеночное основание | М3 | 0,2 |  | 0,4х0,4х0,1х12шт |
|  | Устройство фундаментов | М3 | 4,2 |  | 0,4х0,4х2,2х12шт |
|  | Обратная засыпка песком | М3 | 26,7 |  | 31,1-4,2-0,2 |
|  | Установка опор неподвижных | шт | 3 |  |  |
|  | Установка опор скользящих | шт | 6 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 11 | Блок ФБС 8-5-6т | шт. | 22 |  |  |
| 12 | Отвод 90 гр. Ф159мм | шт. | 32 |  |  |
| 13 | Трубы стальные Ф159мм | м | 480 |  |  |
| 14 | Теплоизоляция URSA GEO M-11Ф | шт. | 14 |  |  |
| 15 | Кран поворотно-спускной Ф20мм | шт. | 6 |  |  |
| 16 | Резьба стальная Ф20мм | шт. | 6 |  |  |
| 17 | Кран поворотно-спускной Ф40мм | шт. | 4 |  |  |
| 18 | Резьба стальная Ф40мм | шт. | 6 |  |  |
| 19 | Труба стальная Ф219х6мм | м | 36 (57,6) |  | 36 + 1,8х12 в фундаментах |
| 20 | Уголок металлический 50х50х5 | м | 60 |  |  |
| 21 | Швеллер 100х50х3 | м | 48 |  |  |
| 22 | Эмаль ПФ-115 | л | 60 |  |  |
| 23 | Расходные материалы | компл | 1 |  |  |
|  | Песок | М3 | 26,7 |  |  |
|  | Щебень | М3 | 0,2 |  |  |
|  | Бетон В22,5 | М3 | 4,2 |  |  |
|  | Опора скользящая | шт | 6 |  |  |
|  | Опора неподвижная | шт | 3 |  |  |
|  | Битумная мастика для фундаментов |  |  |  |  |

| Разработал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фамилия И.О. |  | Подпись |  | Дата |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | Фамилия И.О. |  | Подпись |  | Дата |
| ГИП/ ГАП |  |  |  |  |  |
|  | Фамилия И.О. |  | Подпись |  | Дата |