Дефектная ведомость

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приямок | Размеры: длина: 2400 мм ширина: 1200 мм глубина: 150 мм |  |  | Со слов начальника цеха назначение неизвестно |
| 2 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 16000 мм ширина: 10…40 мм глубина: 10…35 мм |  |  |  |
| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| 3 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 11000 мм ширина: 10…50 мм глубина: 10…35 мм |  |  |  |
| 4 | Трещина деформационного шва, сколы углов | Размеры: длина: 11000 мм ширина: 10…20 мм глубина: 10…130 мм |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Трещина в стяжке | Размеры: длина: 4000 мм ширина: 2…3 мм глубина: 5 мм |  |  |  |
| 6 | Трещина в стяжке | Размеры: длина: 3000 мм ширина: 2…3 мм глубина: 5 мм |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 11000 мм ширина: 10…40 мм глубина: 10…150 мм |  |  |  |
| 8 | Трещина деформационного шва, сколы углов | Размеры: длина: 16000 мм ширина: 10…30 мм глубина: 10…150 мм |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 11000 мм ширина: 5…15 мм глубина: 10…50 мм |  |  |  |
| 10 | Трещина в стяжке, в форме паутины | Размеры: длина: 8000 мм ширина: 2000…3000 мм глубина: неизвестно |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Шпильки | кол-во: 12шт. диаметр: Ø20мм |  |  |  |
| 12 | Шпильки | кол-во: 14шт. диаметр: Ø20мм |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 11000 мм ширина: 10…30 мм глубина: 10…60 мм |  |  |  |
| 14 | Шпильки | кол-во: 20шт. диаметр: Ø20мм |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 11000 мм ширина: 10…40 мм глубина: 10…30 мм |  |  |  |
| 16 | Металлические штыри | кол-во: 3шт. диаметр: Ø20мм |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 11000 мм ширина: 10…50 мм глубина: 10…90 мм |  |  |  |
| 18 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 18000 мм ширина: 10…40 мм глубина: 10…60 мм |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Шурф | кол-во: 1шт. диаметр: Ø20 мм глубина: 70 мм |  |  |  |
| 20 | Трещина в стяжке | Размеры: длина: 1500 мм ширина: 1…2 мм глубина: неизвестно |  |  |  |

| № п/п | Описание дефекта | Характеристика дефекта | Фото дефекта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Арматура | кол-во: 5шт. диаметр: Ø12 мм |  |  |  |
| 22 | Трещина деформационного шва | Размеры: длина: 18000 мм ширина: 10…40 мм глубина: 10…60 мм |  |  |  |

Примечание:

*** Дефектная ведомость не учитывает в себе участки, отмеченные на дефектной схеме зеленым цветом, так как данные места не обследованы, по причине нахождения на них материалов и оборудования АО «МЕТРОВАГОНМАШ»