Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 197,02 |  | 95,97м *2 стороны +2,54м *2 |
| 2 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных (t=18см) | м2 | 243,76 |  | 95,97м * 2,54м |
| 3 |  | Разборка покрытий щебеночных (t=20см) | м2 | 243,76 |  |  |
|  |  | Восстановление дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 4 |  | Устройство оснований щебеночных (t=20см) | м2 | 243,76 |  |  |
| 5 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см) | м2 | 243,76 |  |  |
| 6 |  | Проливка битумом | м2 | 243,76 |  | 0,86кг/м2 |
| 7 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см) | м2 | 243,76 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 459,53 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=21,87м3 т.5 -т.6: (L) 13,3м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=67,64м3 т.6 -т.7 (В1-1А): (L) 18,78м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=95,51м3 т.7 -т.8: (L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=61,03м3 т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=157,76м3 т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 1,86м х (h) 1,91м х 0,97=55,72м3 |
| 9 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 14,21 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=0,68м3 т.5 -т.6: (L) 13,3м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=2,09м3 т.6 -т.7 (В1-1А): (L) 18,78м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=2,95м3 т.7 -т.8: (L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=1,89м3 т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=4,88м3 т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 1,86м х (h) 1,91м х 0,03=1,72м3 |
| 10 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы | м³ | 6,72 | 131-23-НВК3-02 131-23-НВК3-16.2 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,41м3 т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,12м3 т.6 -т.7: (L) 18,78м х 0,96м х (h) 0,1м =1,75м3 т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 0,96м х (h) 0,1м =2,89м3 т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 0,96м х (h) 0,1м =1,72м3 |
| 11 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее | м³ | 72,69/ 161,54 | 131-23-НВК3-04 131-23-НВК3-16.4 | т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,04м3 (Vтруб ф110) =2,26м3 т.5 -т.5.1: ((L) 1,3м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,01м3 (Vтруб ф110) =0,68м3 т.6 -т.7: ((L) 18,78м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,18м3 (Vтруб ф110) =9,9м3 т.8 -т.9 (В1-1А): ((L) 31,02м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,29м3 (Vтруб ф110) =16,36м3 т.5.1 -т.6: ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м) - 0,99м3 (Vтруб ф325) =61,91м3 т.7-т.8 (В1-1): ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м - 0,99м3 (Vтруб ф325) = 61,91м3 т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м х 1,31м х (h) 0,41м - 0,15м3 (Vтруб ф110) = 8,52м3 |
| 12 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 195,74 /311,14 | 131-23-НВК3-05 131-23-НВК3-16.5 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,44м х (h) 1,94м =20,35м3 т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 2,44м х (h) 1,94м =6,15м3 т.6 -т.7: (L) 18,78м х 2,44м х (h) 1,94м =88,9м3 т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,44м х (h) 1,94м =146,84м3 т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 2,16м х (h) 1,4м =48,9м3 |
| 13 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 195,74 |  |  |
| 14 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 473,74 / 900,11 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (459,53м3 +14,21м3) * 1,9 = 473,74м3/ 900,11т |
| 15 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 16 |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр) | м | 24 | 131-23-НВК3-03 |  |
| 17 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 24 | 131-23-НВК3-03 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт. |
| 18 |  | Заделка концов футляра | футляр |  | 131-23-НВК3-03 |  |
| 19 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 0,82 | 131-23-НВК3-03 | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
| 20 |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 | м | 95,57 | 131-23-НВК3-03 131-23-НВК3-16.3 | 79,4м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) 16,17м - от т.1 до т.2 (В1-1) |
|  |  | Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания |  |  |  |  |
| 21 |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 24,3 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 22 |  | Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 23 |  | Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 24 |  | Установка муфты соединительной фланцевой диаметром 110мм | шт. | 8 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 25 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 8 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 26 |  | Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 27 |  | Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 28 |  | Установка тройника электросварного 90 град диаметр 110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 29 |  | Установка отвода ПЭ100 электросварного 90 град диаметр 110мм | шт. | 6 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 30 |  | Прокладка трубы стальная прямоугольного сечения шириной 30мм | м | 12,6 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 31 |  | Монтаж профиля П-образного шириной 30мм | м | 5,4 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 32 |  | Установка шпильки М16 | м | 6 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 33 |  | Установка гайки М16, шайбы плоской 16 | компл. | 18 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 34 |  | Установка муфты электросварной ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 3 | 131-23-НВК3-17 |  |
|  |  | Монтаж водопровода В1 в здании гаража |  |  |  |  |
| 35 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 2,5 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 36 |  | Задвижка DN 100 (существующая) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 37 |  | Муфта соединительная фланцевая диаметром 110мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 38 |  | Втулка под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 39 |  | Отвод ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________