Утверждаю

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Устройство ограждения вдоль обкаточного пути.

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кирпичного забора (397,5 п.м.) | м³ | 667,80 |  |  |
|  |  | Демонтаж железобетонных фундаментов | м³ | 278,25 |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора механизировано | т | 1362,60 |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора вручную | т | 340,70 |  |  |
|  |  | Перевозка и утилизация строительного мусора на 30 км | м³ | 667,80 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором (95%) | м³ | 211,47 |  |  |
|  |  | Доработка грунта вручную (5%) | м³ | 11,13 |  |  |
|  |  | Обратная засыпка механизированным способом (80%) | м³ | 318,00 |  |  |
|  |  | Обратная засыпка вручную (20%) | м³ | 79,50 |  |  |
|  |  | Лишний грунт с погрузкой вручную и отвозкой на 30 км | м³ | 100 |  |  |
|  |  | Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции |  |  |  |  |
|  |  | Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм под фундаменты (0,2 м³) | м3 | 34,24 |  |  |
| 12 |  | Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63т (165 шт) | шт/ м³ | 165/64,6 |  |  |
| 13 |  | Устройство панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг | шт/ м³ | 161/397,5 |  |  |
| 14 |  | Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов перед гидроизоляцией | м2 | 389,4 |  |  |
| 15 |  | Обмазочная гидроизоляция ж/б фундаментов битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. (Расход 0,7 кг/м² на один слой) в 2 слоя по битумной грунтовке ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (расход 0,30 кг/м2) в 1 слой | м2 | 389,4 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель заказчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________