Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Контактная сеть обкаточных путей.

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Бурение скважин под фундаменты диаметром 600мм., глубиной 3,5м. | шт | 5 |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж контактного провода МФ-100 | км | 0,64 |  | Двойной 320х2=640 |
| 3 |  | Демонтаж несущего троса М-120 | км | 0,32 |  |  |
| 4 |  | Демонтаж опор КС | шт | 4 |  |  |
| 5 |  | Демонтаж ж/б фундаментов гидромолотом | м3 | 3,16 |  | 4х0,79=1,36 |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора вручную | т | 7,9 |  | 4х0,79х2,5=7,9 |
| 7 |  | Перевозка и утилизация строительного мусора на полигон, расстояние 30км. | м3 | 3,16 |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 8 |  | Разбивка осей опор | шт | 5 |  |  |
| 9 |  | Гидроизоляция фундаментов | м2 | 53,24 |  | (2.28x4.2+0.67x0.4x4)x5=53.24 |
| 10 |  | Установка фундаментов ТСА-5-120 | шт | 2 |  |  |
| 11 |  | Установка фундаментов ТСА-5-150 | шт | 3 |  |  |
| 12 |  | Установка опор МШП1-12-150 | шт | 1 |  |  |
| 13 |  | Установка опор МШП1-10-100 | шт | 4 |  |  |
| 14 |  | Установка изоляции | компл. | 5 |  |  |
| 15 |  | Установка знаков (нумерация, опасное напряжение) | шт | 10 |  | 5+5 |
| 16 |  | Установка консолей | шт | 5 |  | ЦД-VII-1шт, ЦНР-1-4шт |
| 17 |  | Установка фиксаторов | шт | 5 |  | ФПЖ-1-1шт, ФП-1-4шт |
| 18 |  | Установка хомутов крепления тяги и пяты консоли | шт | 10 |  | 5+5 |
| 19 |  | Вынос контактной подвески из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение проводов в местах установки и разборки опор контактной сети | км | 0,32 |  |  |
| 20 |  | Раскатка несущего троса «поверху» М-120 | км | 0,32 |  |  |
| 21 |  | Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ при раскатке несущего троса и контактного провода | км | 0,32 |  |  |
| 22 |  | Раскатка двойного контактного провода МФ-100 | км | 0,32 |  | (материал 0,32х2=0,64км) |
| 23 |  | Регулировка контактной подвески цепной полукомпенсированной подвески с применением оцинкованных деталей | км | 0,32 |  |  |
| 24 |  | Установка изоляторов подвесных полимерных птицезащитных ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт | 5 |  |  |
| 25 |  | Установка изоляторов фиксаторных полимерных птицезащитных ФСПКр 120-3/0,6-П | шт | 5 |  |  |
| 26 |  | Анкеровка несущего троса жесткая | шт | 1 |  |  |
| 27 |  | Анкеровка контактного провода полукомпенсированная | шт | 1 |  |  |
| 28 |  | Установка грузов | шт | 8 |  |  |
| 29 |  | Установка изоляторов натяжных стержневых НСПК 120-3/0,8-Д | шт | 4 |  |  |
| 30 |  | Установка узла крепления УКС 04911 | шт | 5 |  |  |
| 31 |  | Монтаж УКЗУ-2 | шт | 5 |  |  |
| 32 |  | Монтаж ГРПЗ | шт | 5 |  |  |
| 33 |  | Врезка изоляторов ИТО-3 | шт. | 10 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________________________

(подпись/расшифровка)