Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наменование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство трубопровода теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи и котлована |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 8,24 | 131-23-ТС1-03 131-23-ТС1-04 | т.2-т.3т: (L) 33м х 1,93м х (h) 0,1м =6,37м3 Камера ТК-1 ВК-1: (L) 7,32м х 6,58м х (h) 3,17м х 0,03= 4,58м3 Камера ТК-1 ВК-1: (L) 3,6м х 5,2м х (h) 0,1м = 1,87м3 |
| 2 |  | Устройство щебеночного основания из щебня М600 фр.20-40 | м3 | 1,42 | 131-23-ТС1-05 131-23-ТС1-17 | т.2-т.3т: (L) 33м х 2,03м х (h) 0,1м =6,7м3 ВК-1: (L) 1,88м х 1,88м х (h) 0,1м = 0,35м3 |
| 3 |  | Обсыпка из песка труб и каналов в траншее (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 59,89 | 131-23-ТС1-12 | т.2-т.3т: (L) 33м х 2,66м х (h) 1,16м – Vканала 41,93м3 =59,89м3 |
| 4 |  | Уплотнение песка | м3 | 59,89 | 131-23-ТС1-12 |  |
| 5 |  | Устройство бетонного основания в котловане | м3 | 1,70 | 131-23-ТС1-06 | Камера ТК-1 ВК-1: (L) 5м х 3,4м х (h) 0,1м = 1,7м3 |
| 6 |  | Обратная засыпка грунтом механизированная | м3 | 6,61 | 131-23-ТС1-13 131-23-ТС1-23 | т.2-т.3т: (L) 33м х 3,84м х (h) 1,2м =150,66м3 ТК-1: (L) 6,58м х 7,32м х (h) 3,17м) = 148,10м3 ВК-1: (L) 2,76м х 2,76м х (h) 0,995м = 7,35м3 148,10м3+7,35м3 -VВК-1 5,68м3 -VТК-1 30,87м3 -VКС7.9 0,88м3- V шахта опуска 0,97м3 -V ОП-1к 1,84м3 -Vвентшахта 1,15м3 =114,07м3 |
| 7 |  | Уплотнение грунта | м3 | 6,61 | 131-23-ТС1-13 131-23-ТС1-23 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 8 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м3 | 69,85 |  |  |
| 9 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 69,85 |  |  |
| 10 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 69,85 |  |  |
|  |  | Устройство сборного канала |  |  |  |  |
| 11 |  | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 | м3 | 0,18 | 131-23-ТС1-07 131-23-ТС1-09 | т.2-т.3т: - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 11шт. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 43+1=44шт. |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 12 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 24,00 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-20 |  |
|  |  | Изоляция трубопровода |  |  |  |  |
| 13 |  | Теплоизоляции трубы матами из минваты МП-80 | м3 | 5,25 | 131-23-ТС1-08 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20 131-23-ТС1-24 |  |
| 14 |  | Закрытие теплоизоляции кожухами из оц. стали толщиной 0,5мм | м2 | 53,37 | 131-23-ТС1-08 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20 131-23-ТС1-24 |  |
|  |  | Окраска трубопровода |  |  |  |  |
| 15 |  | Огрунтовка труб стальных грунтовкой ГФ021 | м2 | 26,55 | 131-23-ТС1-08 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-20 |  |
| 16 |  | Окраска труб стальных эмалью ПФ115 | м2 | 26,55 | 131-23-ТС1-08 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-20 |  |
|  |  | Устройство камеры ТК-1 |  |  |  |  |
| 17 |  | Обмазка камеры праймером Технониколь в один слой | м2 | 56,210 | 131-23-ТС1-22 | Технониколь №01 |
| 18 |  | Обмазка камеры мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2 | 56,210 | 131-23-ТС1-22 | Технониколь №24 |
|  |  | Устройство водоприемного колодца ВК-1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Устройство шахт опуска и подъема | м3 | 0,560 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20 | Шахта подъема: Бетон В25 F200 W6 – 0,9м3 Арматура ø8 А-III L=1380 – 38шт./20,98кг Арматура ø8 А-III L=690 – 38шт./10,49кг Арматура ø8 А-III L=1910 – 21шт./16,04кг Шахта опуска: Бетон В25 F200 W6 – 0,44м3 Арматура ø8 А-III L=1210 – 18шт./8,71кг Арматура ø8 А-III L=670 – 18шт./4,82кг Арматура ø8 А-III L=1140 – 30шт./13,68кг |
|  |  | Установка блоков ФБС |  |  |  |  |
| 20 |  | Установка блоков ФБС 9.3.6-т | шт. | 2,000 | 131-23-ТС1-20 |  |
|  |  | Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры |  |  |  |  |
| 21 |  | Изготовление лестниц с площадками для обслуживания арматуры | кг | 446,400 | 131-23-ТС1-24 | По серии 3650.Л-20-000СБ, 223,2 х 2 = 446,4кг |
| 22 |  | Монтаж лестниц с площадками на высоту до 6м | кг | 446,400 | 131-23-ТС1-24 |  |
| 23 |  | Огрунтовка лестниц грунтовкой ГФ021 | м2 | 16,000 | 131-23-ТС1-24 |  |
| 24 |  | Окраска лестниц эмалью ПФ115 за 2 раза | м2 | 16,000 | 131-23-ТС1-24 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________