Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Кабельная канализация связи (СС)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство кабельной канализации связи |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий при |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтового покрытия механизированным способом | м³ | 9,49 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,19м =9,49м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания механизированным способом | м³ | 14,99 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,30м =14,99м3 |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 24,48/ 38,07 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 9,49м3 * 1,8 = 17,08т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 14,99м3 * 1,4 = 20,99т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 24,48 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) | м³ | 27,97 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,83м х 0,97=40,22м3 (97%) |
| 6.2 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) с погрузкой | м³ | 12,25 |  |  |
| 7 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,24 | 131-23-СС.01 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,83м х 0,03=1,24м3 |
| 8 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы, вручную | м³/ т | 13,49/ 25,63 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (40,22м3 + 1,24м3 – 27,97м3) =13,49м3 * 1,9 = 25,63т |
| 9 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | т/м3 | 25,63/13,49 |  |  |
| 10 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т/м3 | 25,63/13,49 |  |  |
| 11 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) | м³ | 27,97 | 131-23-СС.05 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,56м = 27,97м3 |
| 12 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 27,97 | 131-23-СС.05 |  |
| 13 |  | Обратная засыпка траншеи щебнем, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) | м³ | 15,0 | 131-23-СС.06 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,3м = 15,0м3 |
| 14 |  | Обсыпка из песка (с К отн.упл.=1,1) труб в траншее, вручную | м³ | 16,10 | 131-23-СС.04 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,36м -1,88м3 Vтр = 16,10м3 |
| 15 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 31,10 | 131-23-СС.04 | 15+16,1=31,1м3 |
|  |  | Защита кабеля связи |  |  |  |  |
| 16 |  | Устройство песчаного основания h=0,15м | м³ | 5,0 | 131-23-СС.02 | Кол.1-кол.2: (L) 31,22м х 1,6м х (h) 0,1м =5,0м3 |
| 17 |  | Прокладка труб ПНД гофрированных двустенных ф160 мм | м | 95,58 | 131-23-СС.03 | 31,86м * 3 шт. = 95,58м |
| 18 |  | Протаскивание труб ПНД гофрированных двустенных ф110 мм в трубу ф160 (в футляр) | м | 95,58 | 131-23-СС.03 | 31,86м * 3 шт. = 95,58м |
| 19 |  | Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ шириной 250мм | м | 93,66 | 131-23-СС.05 | 31,22 * 3 шт. = 93,66м |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________