Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с погрузкой (98%) | м³ | 6,14 | 131-23-АС2-ПС2-1 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 1,27м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,98 = 4,86м3 |
| 2 |  | Доработка грунта 2 гр. в траншее вручную (2%) | м³ | 0,13 | 131-23-АС2-ПС2-1 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,03м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,4м х 0,02 = 0,1м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-2 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 6,27/ 11,91 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (6,14м3+0,13м3) * 1,9 = 6,27м3 / 11,91т |
| 5 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 6,27 |  | 0,13+6,14=6,27м3 |
|  |  | Устройство подпорной стенки ПС-2 |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 1,57 | 131-23-АС2-ПС2-3 | Уч.1-2,3-7: (L) 2,32м х 1,4м х (h) 0,1м = 0,32м3 Уч.3-4,5-6: (L) 8,86м х 1,4м х (h) 0,1м = 1,24м3 - Бетонная смесь БСТ В7,5 П4 F50 W2 |
| 8 |  | Устройство подпорной стенки ПС-2 | м3 | 5,48 | 131-23-АС2-ПС2-4 131-23-АС2-ПС2-5 | Основание 2,58м3; Вертикальная часть подпорной стенки 2,9 м3 (2,34м3 + 0,56м3) 2,58+2,9=5,48м3 - Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 - Арматура А500С Ø10мм L=8,62м -12шт/ 63,719кг - Арматура А500С Ø10мм L=1м - 86шт./52,976кг - Арматура А500С Ø10мм L=2м - 12шт./14,784кг - Арматура А500С Ø10мм L=1м - 22шт./13,522кг - Арматура А500С Ø10мм L=9,62м -14шт/82,963кг - Арматура А500С Ø10мм L=1,2м – 116шт/85,747кг - Арматура А240 Ø8мм L=0,94м – 16шт/5,941кг - Арматура А240 Ø8мм L=0,895м – 92шт/32,524кг - Арматура А240 Ø8мм L=1,28м – 58шт/29,325кг - Арматура А240 Ø8мм L=1,38м – 58шт/31,616кг |
| 9 |  | Обмазка грунтовкой Технониколь подпорной стенки в один слой | м2 | 31,22 | 131-23-АС2-ПС2-6 | (8,58+2,16)=10,74м2 (8,58+1,2+2,16)*0,3=3,58м2 (8,58+1,2+2,16)*1,5-2,7*0,75/2=16,9м2 |
| 10 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь подпорной стенки в два слоя, холодным способом | м2 | 31,22 | 131-23-АС2-ПС2-6 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________