Утверждаю

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3.

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Фундаменты |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы под здание |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка сухого грунта в котловане | м3 | 61,6 |  |  |
| 2 |  | Доработка грунта вручную | м3 | 1,5 |  |  |
| 3 |  | Погрузка лишнего грунта с отвозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 8,59 |  |  |
| 4 |  | Обратная засыпка грунта механизированным способом | м3 | 45,008 |  |  |
| 5 |  | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 1,1252 |  |  |
|  |  | Монолитные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 6 |  | Устройство бетонной подготовки под фундаменты каркаса из бетона В10 толщиной 100 мм | м3 | 1,0 |  | V=2,2х2,2х0,1х2=1,0 м3 |
| 7 |  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов (Фм1-2 шт.) каркаса из бетона кл. В25, W6, F150 | м3 | 5,18 |  | V=2,59х2=5,18 м3 |
| 8 |  | Арматура Ø6 А240 | кг | 42,72 |  | 96,26х0,222х2=42,72 кг |
| 9 |  | Арматура Ø 14А500С | кг | 269,84 |  | 2,4х40х2+2,78х14х2=269,84 кг |
| 10 |  | Анкерные болты 1.1М24х800 | кг шт. | 27,36 8 |  | 3,42х4х2=27,36кг |
| 11 |  | Прокат (уголок 50х5) | кг | 20,56 |  | 10,28х2=20,56 кг |
| 12 |  | Устройство бетонной подготовки под фундаментные балки из бетона В10 толщиной 100 мм | м3 | 0,9 |  |  |
| 13 |  | Устройство монолитных железобетонных балок (ФБ-1=2 шт., ФБ-2=1 шт., ФБ-3=1 шт.) из бетона кл. В25, W6, F150 | м3 | 2,7 |  | V=4,68х0,3х0,5х2+5,5х0,3х0,5+3,15х0,3х 0,5=2,7 м3 |
| 14 |  | Арматура Ø6А240 | п. м кг | 83,78 18,6 |  | 0,3х16х2+0,х19+0,3х11=18,6 кг 18,6:0,222=83,78 п. м |
| 15 |  | Арматура Ø20А500С | п. м кг | 88,85 219,45 |  | 11,41х5х2+13,44х5+7,63х5=219,45 кг 219,45:2,27=88,85 п. м |
| 16 |  | Обмазка фундаментов и фундаментных балок находящихся в грунте, битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз. | м2 | 51,25 |  |  |
| 17 |  | Крепление фахверковых колонн к существующим фундаментам с помощью химических анкеров HT- RE 500 V3 анкерная шпилька HAS-U5.8 М24х500 фирмы Hilti | шт. | 8 |  |  |
| 18 |  | Крепление стоек ворот распорными анкерами HSL-3M16х25 | шт. | 8 |  |  |
| 19 |  | Обетонирование колон из бетона кл. В15 | м3 | 0,5 |  |  |
|  |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 20 |  | Монтаж колонн (К1, К2) , в том числе: | т | 3,21 |  |  |
| 21 |  | прокатные двутавры из стали марки С245 | т | 2,7 |  |  |
| 22 |  | Листовая сталь марки С345 | т | 0,18 |  |  |
| 23 |  | Листовая сталь марки С245 | т | 0,06 |  |  |
| 24 |  | Угловая сталь С245 | т | 0,2 |  |  |
| 25 |  | Швеллер сталь С245 | т | 0,07 |  |  |
| 26 |  | Монтаж связей, ригелей, фахверка, деталей крепления в том числе: | т | 2,4303 |  |  |
| 27 |  | Трубы прямоугольного сечения С245 | т | 1,857 |  |  |
| 28 |  | Листовая сталь марки С245 | т | 0,32 |  |  |
| 29 |  | Угловая сталь С245 | т | 0,254 |  |  |
|  |  | Окраска металлоконструкций |  |  |  |  |
| 30 |  | # Устройство грунтовки ГФ-021 в 1 слой | # м2 | 126 |  |  |
| 31 |  | # Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя | # м2 | # 126 |  |  |
|  |  | Устройство цоколя (узел «Г») |  |  |  |  |
| 32 |  | Устройство горизонтальной гидроизоляции по верху фундаментной балки толщ. 20 мм из цементного раствора М100 и двух слоев Изоспана "С" | м2 | 6,45 |  |  |
| 33 |  | Устройство стенок цоколя толщиной 2х100 мм высотой 500 мм из бетона В25, W6, F150 и арматуры ϕ8 А500С | м3 | 1,89 |  |  |
| 34 |  | Арматура ϕ8 А500С | п. м т | 250,0 0,1 |  |  |
| 35 |  | Устройство уголка равнополочного 75х5 | п. м т | 19,2 0,111 |  |  |
| 36 |  | Анкер HUS 6*100 | шт. | 80 |  |  |
| 37 |  | Устройство фасонных элементов цоколя из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6 мм ФС2/ФС3 | м2 кг | 5,3/3,71 25,4/18,1 |  |  |
| 38 |  | Самосверлящие шурупы с ЕРDM шайбой 4,8х28 | шт. | 150 |  |  |
|  |  | Восстановление пола |  |  |  |  |
| 39 |  | Уплотнение грунта щебнем гравийным толщиной 40-50 мм, Щебень фракции 20-40 мм | м2 | 52,7 |  |  |
| 40 |  | Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 50 мм | м3 | 2,63 |  |  |
| 41 |  | Устройство пола из бетона кл. В22,5 толщиной 230 мм | м2/м3 | 52,6995/12,1 |  |  |
| 42 |  | Устройство двойного армирования пола арм. Ø10 А500С | п м т | 1100,0 0,68 |  |  |
|  |  | Утепление полов в осях А-Д/13 |  |  |  |  |
| 43 |  | Устройство утепления из плит Технониколь XPS, толщиной 50 мм | м2 м3 | 17,21 0,86 |  |  |
|  |  | Устройство деформационного шва узел «Ж» |  |  |  |  |
| 44 |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов | м2 | 4,95 |  |  |
| 45 |  | Устройство плит Техноплекс 35 (XPS) толщиной 30 мм | м3 | 0,15 |  |  |
| 46 |  | Устройство герметика Технониколь ПУ Flor | п. м л | 21,51 20 |  |  |
|  |  | Ограждающие конструкции |  |  |  |  |
| 47 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими деталями Резка стеновых панелей | м2 п. м | 291,4 18,8 |  |  |
| 48 |  | Саморезы HSP-S19 5,5/6,3х160 для крепления сэндвич-панелей к колоннам | шт. | 100 |  |  |
| 49 |  | Устройство фасонных элементов стеновых панелей из оцинк. стали δ=6 мм с полимерным покрытием | м2 кг | 12,6 60,48 |  |  |
| 50 |  | Резка стального профилированного настила | м | 37,6 |  |  |
|  |  | Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы «Д», «Е») |  |  |  |  |
| 51 |  | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный | м | 26,7 |  |  |
| 52 |  | Фасонные элементы примыкания стеновых сэндвич-панелей к сущ. стенам ФС5/ФС6 (с полимерным покрытием) | м2 кг | 6,1/7,1 14,2/16,5 |  |  |
| 53 |  | Установка нащельников | м | 26,7 |  |  |
| 54 |  | Заделка швов примыкания мин.ватой | м3 | 0,2136 |  |  |
| 55 |  | Анкер HUS 6х100 | шт. | 60 |  |  |
|  |  | Заполнение проемов |  |  |  |  |
| 56 |  | Установка металлических наружных противопожарных утепленных ворот для проема 2,6х3,0 (h) м | шт. м2 т | 1 7,8 0,15 |  |  |
|  |  | Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14) |  |  |  |  |
| 57 |  | Очистка поверхности щетками от грязи и мусора | м2 | 56,7 |  |  |
| 58 |  | Устройство пароизоляции из 1 слоя Изоспана «В» | м2 | 62,4 |  |  |
| 59 |  | Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=115 кг/м3 толщиной 50 мм | м2 м3 | 56,7 3,0 |  |  |
| 60 |  | Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=135 кг/м3 толщиной 50 мм | м2 м3 | 56,7 3,0 |  |  |
| 61 |  | Устройство гидроизоляции из 1 соля Изоспана «С» | м2 | 57,0 |  |  |
| 62 |  | Устройство цементной стяжки М200 с армированием сеткой 100/100/4 Вр-1, толщиной 50 мм | м3 м2 / кг | 3,0 57,0 / 113,0 |  |  |
| 63 |  | Устройство слоя праймера битумного | м2 л | 57,0 20,0 |  |  |
| 64 |  | Устройство 2-х слойной рулонной кровли «Техноэласт» Расход материалов: Верхний слой марки «ЭКП» Нижний слой марки «ЭПП» | м2 м2 м2 | 136,0 68,0 68,0 |  |  |
|  |  | Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел «В») |  |  |  |  |
| 65 |  | Устройство клина из жесткой минераловатной плиты 150х150 мм для примыкания кровли к парапету | м3 | 0,5 |  |  |
| 66 |  | Устройство дополнительных 2 слоев рулонного ковра ТехноНиколь | м2 | 41,202 |  |  |
| 67 |  | Устройство фасонных элементов парапета из оцинкованной кровельной стали δ=0,6 мм с полимерным покрытием ФС1/ФС4 | м2 кг | 10,2/17,8 50,2/86,6 |  |  |
| 68 |  | Самосверлящие шурупы с EPDM-шайбой 4,8х28 | шт. | 288 |  |  |
| 69 |  | Анкер HUS 6х100 | шт. | 45 |  |  |
| 70 |  | Герметик для наружных работ | п. м кг/м3 | 21,8 4,251/0,03 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель подрядчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________